| Inwestor |  | Powiat Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów |
| --- | --- | --- |
| Zleceniodawca |  | ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny |
| Wykonawca |  | Agro Trade Grzegorz Bujak ul. Staszica 6/010 25-008 Kielce |

ANEKS NR 1 DO KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.:

„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do  projektowanej  drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Moczydło przez wieś,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1218K Moczydło – Boczkowice,

- budowę nowego odcinka drogi 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce, na odcinku od dr. krajowej nr 7 do drogi powiatowej  1219K w m. Wielka Wieś,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce”

| gmina | -- | Książ Wielki |
| --- | --- | --- |
| powiat | -- | miechowski |
| województwo | – | małopolskie |

| OPRACOWALI | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr Marcelina SOCHA | 09.2016 |  |
| mgr inż. Rafał KOŁODZIEJSKI | 09.2016 |  |

| Wrzesień 2016 r. | Egzemplarz nr 01 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

WSTĘP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1.	PRZEDŁOŻYĆ ANALIZĘ AKUSTYCZNĄ	3

2.	PODAĆ ZAKRES NIEZBĘDNEJ WYCINKI DRZRW I KRZEWÓW	9

3.	UZUPEŁNIĆ OPIS WARIANTOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSĘWZIĘCIA	10

4.	PODAĆ ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W FAZIE BUDOWY DRÓG MAJĄC NA UWADZE OBOWIĄZUJĄCĄ DEFINICJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ART. 3 UST 1 PUNKT 7 USTAWY O ODPADACH	10

5.	DOKONAĆ KOREKTY ZAPISU DOT. BRAKU WPŁYWU NA EMISJĘ HAŁASU OD MASZYN I SPRZĘTU STOSOWANEGO DO BUDOWY DRÓG – PUNKT 12.1.3 KIP-U	11

6.	ZWERYFIKOWAĆ OPIS ZAKAZU WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH W PORZE NOCNEJ Z WYŁĄCZENIEM FUNDAMENTOWANIA	12

7.	WYJAŚNIĆ PRZYWOŁANE WYKOPY POD ZBIORNIKI W PUNKCIE 12.1.8 KIP-U	12

8.	UZUPEŁNIĆ KODY ODPADÓW WYTWARZANYCH W FAZIE BUDOWY (TABELA NR 5) NP. M.IN. O KOD 17 01 81 ODPADY Z REMONTÓW I PRZEBUDOWY DRÓG	12

9.	JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ BRAK ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH KLASY „G” KTÓRE WYMAGAŁYBY PODCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH	12

10.	UZASADNIĆ SENS OPISU OBSZARÓW CHRONIONYCH PRZYRODNICZO WYSTĘPUJĄCYCH W ODLEGŁOŚCI NAWET POWYŻEJ 10 KM OD PLANOWANEJ INWESTYCJI (TABELA  KIP-U)	13

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki tekstowe

| Zał. I | Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 września 2016 roku, wzywające do uzupełnienia braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Zwiększeniu dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Moczydło przez wieś, przebudowę drogi powiatowej nr 1218 Moczydło – Boczkowice, budowę nowego odcinka drogi 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce, na odcinku od dr. Krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1219K w m. Wielka Wieś, przebudowę drogi powiatowej nr 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce, gmina Książ Wielki, powiat miechowski, województwo małopolskie. |
| --- | --- |
| Zał. II | Pismo z Urzędu Gminy w Książu Wielkim w sprawie klasyfikacji akustycznej terenu |

Załączniki do hałasu

| Zał. H1 | Mapa akustyczna pora dnia i nocy |
| --- | --- |

# WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Moczydło przez wieś, przebudowę drogi powiatowej nr 1218 Moczydło – Boczkowice, budowę nowego odcinka drogi 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce, na odcinku od dr. Krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1219K w m. Wielka Wieś, przebudowę drogi powiatowej nr 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce, gmina Książ Wielki, powiat miechowski, województwo małopolskie według uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – pismo z dnia 14.09.2016r., znak: OO.4240.1.438.2016.EC (załącznik nr I).

# PRZEDŁOŻYĆ ANALIZĘ AKUSTYCZNĄ

Źródłem dźwięku wytwarzanym podczas jazdy pojazdów jest hałas toczenia. Powstaje on na styku opon z powierzchnią asfaltu, pod wpływem sprężania i rozprężania powietrza. Znacznie mniejszy wpływ ma hałas aerodynamiczny, który przewyższa dźwięki toczenia podczas wysokich prędkości przekraczających 150 km/h. Ostatnim źródłem hałasu podczas jazdy jest silnik pojazdu. Jego działanie tylko w nielicznych przypadkach przewyższa pozostałe źródła dźwięku.

Emisja akustyczna na etapie eksploatacji rozpatrywana jest od momentu oddania inwestycji do użytku czyli od 2019 roku. W tym czasie głównym źródłem hałasu podczas eksploatacji będą pojazdy samochodowe, zaliczane do źródeł hałasu niestacjonarnego, rozpatrywane jako źródła liniowe. Do analizy akustycznej przyjęto dwie kategorie pojazdów: pojazdy lekkie (o całkowitej masie dopuszczalnej nieprzekraczającej 3,5 tony) oraz pojazdy ciężkie (pojazdy o całkowitej masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony). Prędkość założona 
w obliczeniach to 50 km/h w porze dnia oraz 60 km/h w porze nocy dla całej drogi.

Do obliczeń droga została uwzględniona jako cztery odcinki o różnym natężeniu ruchu:

- Odcinek 1 droga powiatowa nr 1219K o natężeniu 1994 samochody na dobę.

- Odcinek 2 droga powiatowa nr 1217K o natężeniu 558 samochody na dobę.

- Odcinek 3 Droga powiatowa nr 1218K (odcinek I - od km 0+000 do km 4+366) 
o natężeniu 725 samochody na dobę.

- Odcinek 4 Droga powiatowa nr 1218K – (odcinek II - od km 4+366 do km 6+205) 
o natężeniu 1830 samochody na dobę.

W poniższych zestawieniach tabelarycznych przedstawiono prognozowane natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach dróg z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie oraz porę dnia 
i nocy.

Tabela 1 Prognozowane natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach dróg

| Prognozowane średnie natężenie ruchu w roku 2019 na drodze powiatowej nr 1217K w 2019 r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa samochodów | Pora dnia |  | Pora nocy |  | Suma |
| Samochody lekkie | 432 | 27 poj./h | 77 | 10 poj./h | 509 |
| Samochody ciężkie | 43 | 3 poj./h | 6 | 1 poj./h | 49 |
| Prognozowane średnie natężenie ruchu w roku 2019 na drodze powiatowej nr 1218K odcinek I od km 0+00 do km 4+366 w 2019 r. |  |  |  |  |  |
| Nazwa samochodów | Pora dnia |  | Pora nocy |  | Suma |
| Samochody lekkie | 320 | 20 poj./h | 56 | 7 poj./h | 665 |
| Samochody ciężkie | 16 | 1 poj./h | 8 | 1 poj./h | 60 |
| Prognozowane średnie natężenie ruchu w roku 2019 na drodze powiatowej nr 1218K odcinek II od km 4+366 do km 6+205 w 2019 r. |  |  |  |  |  |
| Nazwa samochodów | Pora dnia |  | Pora nocy |  | Suma |
| Samochody lekkie | 560 | 35 poj./h | 88 | 11 poj./h | 1660 |
| Samochody ciężkie | 80 | 5 poj./h | 8 | 1 poj./h | 170 |
| Prognozowane średnie natężenie ruchu w roku 2019 na drodze powiatowej nr 1219K w 2019 r. |  |  |  |  |  |
| Nazwa samochodów | Pora dnia |  | Pora nocy |  | Suma |
| Samochody lekkie | 482 | 30 poj./h | 48 | 6 poj./h | 1833 |
| Samochody ciężkie | 48 | 3 poj./h | 7 | 1 poj./h | 161 |

Do analizy propagacji dźwięku wykorzystano program SoundPLAN wersja 7.1. Program ten między innymi umożliwił uwzględnienie nawierzchni drogi czy też prędkości na poszczególnych odcinkach. Wyniki analizy ukazano w formie map imisyjnych, przedstawiających izofony wartości dopuszczalnych. Poziom hałasu zbadano również 
w punktach, na wysokości 4,0 m przy elewacji budynku mieszkaniowego. Wysokość tą przyjęto na podstawie wytycznych przeprowadzania pomiarów akustycznych dla dróg, zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U z 2014 r., poz. 1542).

Na terenie realizacji inwestycji brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najbliższe od terenu projektowanych odcinków dróg podlegające ochronie akustycznej zakwalifikowano jako zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna na podstawie otrzymanej klasyfikacji akustycznej przedsięwzięcia (załącznik nr II).

Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia terenu, poziomy hałasu od przemysłu dla terenów prawnie chronionych przed oddziaływaniem akustycznym zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami L AeqD i L AeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| - Strefa ochronna „A” uzdrowiska - Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży - Tereny domów opieki społecznej - Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - Tereny zabudowy zagrodowej - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynoszą 61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy, natomiast dla zabudowy wielorodzinnej wynoszą 65 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy.

Analizę akustyczną z uwzględnieniem natężenia ruchu dla pory dnia i pory nocy 
w jednym wariancie czasowym 2019 r., wykonano dla wszystkich odcinków projektowanych dróg.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki otrzymanych obliczeń przeprowadzonej analizy akustycznej:

Tabela 3 Wyniki obliczeń poziomu hałasu dla punktów pomiarowych na wysokości 4,0 m

| droga powiatowa nr 1219K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Dopuszczalny poziom w dzień | Dopuszczalny poziom w nocy | Obliczona wartość hałasu w dzień | Obliczona wartość hałasu w nocy |
| 1 | 61 dB | 56 dB | 52,7 dB | 48,4 dB |
| 2 | 61 dB | 56 dB | 52,0 dB | 47,7 dB |
| 3 | 65 dB | 56 dB | 52,6 dB | 48,2 dB |
| 4 | 65 dB | 56 dB | 53,5 dB | 49,2 dB |
| 5 | 65 dB | 56 dB | 58,2 dB | 53,9 dB |
| 6 | 61 dB | 56 dB | 57,7 dB | 53,4 dB |
| 7 | 61 dB | 56 dB | 58,7 dB | 54,4 dB |
| 8 | 61 dB | 56 dB | 59,5 dB | 55,1 dB |
| 9 | 65 dB | 56 dB | 59,2 dB | 54,9 dB |
| 10 | 61 dB | 56 dB | 52,8 dB | 48,5 dB |
| 11 | 61 dB | 56 dB | 57,8 dB | 53,5 dB |
| 12 | 61 dB | 56 dB | 60,7 dB | 56,3 dB |
| 13 | 61 dB | 56 dB | 58,5 dB | 54,2 dB |
| 14 | 61 dB | 56 dB | 57,9 dB | 53,6 dB |
| 15 | 61 dB | 56 dB | 52,3 dB | 48,0 dB |
| 16 | 61 dB | 56 dB | 51,5 dB | 47,2 dB |
| 17 | 61 dB | 56 dB | 55,6 dB | 51,3 dB |
| 59 | 61 dB | 56 dB | 57,4 dB | 52,5 dB |
| 60 | 61 dB | 56 dB | 59,7 dB | 54,8 dB |
| droga powiatowa nr 1217K |  |  |  |  |
| l.p | Dopuszczalny poziom w dzień | Dopuszczalny poziom w nocy | Obliczona wartość hałasu w dzień | Obliczona wartość hałasu w nocy |
| 18 | 61 dB | 56 dB | 59,0 dB | 54,6 dB |
| 19 | 61 dB | 56 dB | 57,6 dB | 53,2 dB |
| 20 | 61 dB | 56 dB | 59,8 dB | 55,5 dB |
| 21 | 61 dB | 56 dB | 56,9 dB | 52,6 dB |
| 22 | 61 dB | 56 dB | 58,7 dB | 54,4 dB |
| 23 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,6 dB |
| 24 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,6 dB |
| 25 | 61 dB | 56 dB | 60,2 dB | 55,5 dB |
| 26 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,9 dB |
| 27 | 61 dB | 56 dB | 60,7 dB | 55,8 dB |
| 28 | 61 dB | 56 dB | 57,3 dB | 52,9 dB |
| 29 | 61 dB | 56 dB | 58,0 dB | 53,6 dB |
| 30 | 61 dB | 56 dB | 59,3 dB | 55,0 dB |
| 31 | 61 dB | 56 dB | 59,5 dB | 55,2 dB |
| 32 | 61 dB | 56 dB | 60,1 dB | 55,8 dB |
| 33 | 61 dB | 56 dB | 58,9 dB | 54,6 dB |
| 34 | 61 dB | 56 dB | 60,4 dB | 55,8 dB |
| 35 | 61 dB | 56 dB | 59,5 dB | 55,1 dB |
| 36 | 61 dB | 56 dB | 56,6 dB | 52,4 dB |
| 37 | 61 dB | 56 dB | 59,2 dB | 54,9 dB |
| 38 | 61 dB | 56 dB | 57,9 dB | 53,6 dB |
| 39 | 61 dB | 56 dB | 52,8 dB | 48,5 dB |
| 40 | 61 dB | 56 dB | 57,6 dB | 53,3 dB |
| 41 | 61 dB | 56 dB | 58,5 dB | 54,1 dB |
| 42 | 61 dB | 56 dB | 59,2 dB | 54,9 dB |
| 43 | 61 dB | 56 dB | 60,6 dB | 55,8 dB |
| 44 | 61 dB | 56 dB | 59,2 dB | 54,9 dB |
| 45 | 61 dB | 56 dB | 60,1 dB | 55,8 dB |
| 46 | 61 dB | 56 dB | 60,9 dB | 55,7 dB |
| 47 | 61 dB | 56 dB | 54,0 dB | 49,6 dB |
| 48 | 61 dB | 56 dB | 59,5 dB | 55,2 dB |
| 49 | 61 dB | 56 dB | 60,6 dB | 55,8 dB |
| 50 | 61 dB | 56 dB | 60,6 dB | 55,7 dB |
| 51 | 61 dB | 56 dB | 58,9 dB | 54,6 dB |
| 52 | 61 dB | 56 dB | 56,9 dB | 52,6 dB |
| 53 | 61 dB | 56 dB | 59,9 dB | 55,6 dB |
| 54 | 61 dB | 56 dB | 57,4 dB | 53,1 dB |
| 55 | 61 dB | 56 dB | 55,5 dB | 51,2 dB |
| 56 | 61 dB | 56 dB | 50,2 dB | 45,9 dB |
| 57 | 61 dB | 56 dB | 49,8 dB | 43,6 dB |
| 58 | 61 dB | 56 dB | 50,1 dB | 48,9 dB |
| Droga powiatowa nr 1218K odcinek I od km 0+00 do km 4+366 w 2019 r. |  |  |  |  |
| l.p | Dopuszczalny poziom w dzień | Dopuszczalny poziom w nocy | Obliczona wartość hałasu w dzień | Obliczona wartość hałasu w nocy |
| 61 | 61 dB | 56 dB | 47,3 dB | 44,1 dB |
| 62 | 61 dB | 56 dB | 51,1 dB | 48,0 dB |
| 63 | 61 dB | 56 dB | 57,4 dB | 54,3 dB |
| 64 | 61 dB | 56 dB | 53,0 dB | 49,9 dB |
| 65 | 61 dB | 56 dB | 51,9 dB | 48,9 dB |
| 66 | 61 dB | 56 dB | 59,8 dB | 55,7 dB |
| 67 | 61 dB | 56 dB | 58,1 dB | 55,1 dB |
| 68 | 61 dB | 56 dB | 57,3 dB | 54,2 dB |
| 69 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,7 dB |
| 70 | 61 dB | 56 dB | 59,7 dB | 54,9 dB |
| 71 | 61 dB | 56 dB | 59,7 dB | 54,9 dB |
| 72 | 61 dB | 56 dB | 59,3 dB | 54,3 dB |
| 73 | 61 dB | 56 dB | 59,6 dB | 55,6 dB |
| 74 | 61 dB | 56 dB | 59,8 dB | 55,7 dB |
| 75 | 61 dB | 56 dB | 59,2 dB | 55,2 dB |
| 76 | 61 dB | 56 dB | 60,2 dB | 57,1 dB |
| 77 | 61 dB | 56 dB | 59,0 dB | 55,8 dB |
| 78 | 61 dB | 56 dB | 59,1 dB | 55,8 dB |
| 79 | 61 dB | 56 dB | 55,9 dB | 52,9 dB |
| 80 | 61 dB | 56 dB | 52,9 dB | 49,9 dB |
| 81 | 61 dB | 56 dB | 57,6 dB | 54,6 dB |
| 82 | 61 dB | 56 dB | 49,2 dB | 48,5 dB |
| 83 | 61 dB | 56 dB | 54,3 dB | 53,6 dB |
| 84 | 61 dB | 56 dB | 55,2 dB | 54,5 dB |
| 85 | 61 dB | 56 dB | 51,7 dB | 51,0 dB |
| 86 | 61 dB | 56 dB | 53,2 dB | 52,5 dB |
| 87 | 61 dB | 56 dB | 50,2 dB | 49,5 dB |
| 88 | 61 dB | 56 dB | 53,8 dB | 53,1 dB |
| 89 | 61 dB | 56 dB | 51,2 dB | 50,5 dB |
| 90 | 61 dB | 56 dB | 55,1 dB | 54,4 dB |
| 91 | 61 dB | 56 dB | 56,5 dB | 55,8 dB |
| 92 | 61 dB | 56 dB | 56,4 dB | 55,7 dB |
| 93 | 61 dB | 56 dB | 55,2 dB | 54,5 dB |
| 94 | 61 dB | 56 dB | 54,5 dB | 52,6 dB |
| 95 | 61 dB | 56 dB | 56,2 dB | 51,5 dB |
| 96 | 61 dB | 56 dB | 58,2 dB | 52,4 dB |
| 97 | 61 dB | 56 dB | 49,8 dB | 45,8 dB |
| 98 | 61 dB | 56 dB | 55,9 dB | 54,1 dB |
| 99 | 61 dB | 56 dB | 56,4 dB | 55,5 dB |
| 100 | 61 dB | 56 dB | 56,2 dB | 55,5 dB |
| 101 | 61 dB | 56 dB | 55,7 dB | 55,0 dB |
| 102 | 61 dB | 56 dB | 50,2 dB | 49,5 dB |
| 103 | 61 dB | 56 dB | 53,5 dB | 52,8 dB |
| 104 | 61 dB | 56 dB | 56,1 dB | 55,4 dB |
| 105 | 61 dB | 56 dB | 46,7 dB | 45,9 dB |
| 106 | 61 dB | 56 dB | 54,0 dB | 53,5 dB |
| 107 | 61 dB | 56 dB | 54,5 dB | 53,8 dB |
| 108 | 61 dB | 56 dB | 53,2 dB | 52,5 dB |
| 109 | 61 dB | 56 dB | 53,5 dB | 52,8 dB |
| 110 | 61 dB | 56 dB | 54,3 dB | 53,6 dB |
| 111 | 61 dB | 56 dB | 54,0 dB | 53,3 dB |
| 112 | 61 dB | 56 dB | 57,3 dB | 54,2 dB |
| 113 | 61 dB | 56 dB | 57,4 dB | 54,3 dB |
| 114 | 61 dB | 56 dB | 58,3 dB | 55,2 dB |
| 115 | 61 dB | 56 dB | 59,5 dB | 56,4 dB |
| 116 | 61 dB | 56 dB | 60,5 dB | 57,5 dB |
| 117 | 61 dB | 56 dB | 59,2 dB | 56,2 dB |
| 118 | 61 dB | 56 dB | 59,6 dB | 56,5 dB |
| 119 | 61 dB | 56 dB | 59,0 dB | 55,9 dB |
| 120 | 61 dB | 56 dB | 58,3 dB | 55,2 dB |
| 121 | 61 dB | 56 dB | 58,6 dB | 55,6 dB |
| 122 | 61 dB | 56 dB | 58,5 dB | 55,4 dB |
| 123 | 61 dB | 56 dB | 59,1 dB | 56,0 dB |
| 124 | 61 dB | 56 dB | 58,6 dB | 55,5 dB |
| 125 | 61 dB | 56 dB | 57,5 dB | 54,4 dB |
| 126 | 61 dB | 56 dB | 57,5 dB | 54,4 dB |
| 127 | 61 dB | 56 dB | 57,8 dB | 54,8 dB |
| 128 | 61 dB | 56 dB | 57,7 dB | 54,7 dB |
| 129 | 61 dB | 56 dB | 57,5 dB | 54,5 dB |
| 130 | 61 dB | 56 dB | 57,4 dB | 54,4 dB |
| 131 | 61 dB | 56 dB | 56,6 dB | 53,6 dB |
| 132 | 61 dB | 56 dB | 57,6 dB | 54,6 dB |
| Droga powiatowa nr 1218K odcinek II od km 4+366 do km 6+205 w 2019 r. |  |  |  |  |
| l.p | Dopuszczalny poziom w dzień | Dopuszczalny poziom w nocy | Obliczona wartość hałasu w dzień | Obliczona wartość hałasu w nocy |
| 133 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 54,8 dB |
| 134 | 61 dB | 56 dB | 59,4 dB | 53,2 dB |
| 135 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,7 dB |
| 136 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,3 dB |
| 137 | 61 dB | 56 dB | 59,6 dB | 53,4 dB |
| 138 | 61 dB | 56 dB | 55,5 dB | 49,2 dB |
| 139 | 61 dB | 56 dB | 60,3 dB | 54,0 dB |
| 140 | 61 dB | 56 dB | 59,5 dB | 53,2 dB |
| 141 | 61 dB | 56 dB | 58,3 dB | 52,0 dB |
| 142 | 61 dB | 56 dB | 58,3 dB | 52,0 dB |
| 143 | 61 dB | 56 dB | 59,2 dB | 53,0 dB |
| 144 | 61 dB | 56 dB | 59,2 dB | 52,9 dB |
| 145 | 61 dB | 56 dB | 60,6 dB | 55,0 dB |
| 146 | 61 dB | 56 dB | 60,6 dB | 54,7 dB |
| 147 | 61 dB | 56 dB | 57,6 dB | 51,3 dB |
| 148 | 61 dB | 56 dB | 58,9 dB | 52,6 dB |
| 149 | 61 dB | 56 dB | 59,5 dB | 53,2 dB |
| 150 | 61 dB | 56 dB | 44,1 dB | 37,9 dB |
| 151 | 61 dB | 56 dB | 52,7 dB | 46,5 dB |
| 152 | 61 dB | 56 dB | 52,0 dB | 42,7 dB |
| 153 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,6 dB |
| 154 | 61 dB | 56 dB | 54,6 dB | 48,3 dB |
| 155 | 61 dB | 56 dB | 52,8 dB | 46,5 dB |
| 156 | 61 dB | 56 dB | 57,2 dB | 51,0 dB |
| 157 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 55,6 dB |
| 158 | 61 dB | 56 dB | 60,3 dB | 55,0 dB |
| 159 | 61 dB | 56 dB | 58,1 dB | 51,8 dB |
| 160 | 61 dB | 56 dB | 49,1 dB | 42,8 dB |
| 161 | 61 dB | 56 dB | 58,7 dB | 52,4 dB |
| 162 | 61 dB | 56 dB | 60,6 dB | 55,3 dB |
| 163 | 61 dB | 56 dB | 60,8 dB | 54,6 dB |
| 164 | 61 dB | 56 dB | 45,4 dB | 40,2 dB |

W ramach wykonanej analizy oddziaływania akustycznego, w punktach obliczeniowych zlokalizowanych przy zabudowie podlegającej ochronie najbliżej projektowanych odcinków dróg nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przyjętego dla terenów chronionych akustycznie, wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.112).

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych analiz akustycznych nie przewiduje się, aby projektowane odcinki dróg po realizacji inwestycji mogły być źródłem hałasu naruszającego dopuszczalne standardy jakości klimatu akustycznego określonego w obowiązujących przepisach.

Podsumowanie i wnioski końcowe:

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje naruszenia określonych poziomów akustycznych na terenach podlegających ochronie akustycznej. Nie ma konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń ochrony środowiska akustycznego. Na podstawie przeprowadzonych analiz i kalkulacji stwierdzono, że projektowana inwestycja jest możliwa do realizacji pod względem uwarunkowań akustycznych.

# PODAĆ ZAKRES NIEZBĘDNEJ WYCINKI DRZRW I KRZEWÓW

Podczas wizji terenowej na odcinkach dróg powiatowych przewidzianych do przebudowy nie stwierdzono drzew i krzewów podlegających wycince ze względu na projektowane poszerzenie dróg istniejących. Przewidywany zakres prac nie koliduje 
z miejscowo występującymi przydrożnymi drzewami (z gatunku: jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, wierzba krucha) oraz niewielkimi skupiskami krzewów (z gatunku: bez czarny, dzika róża, głóg jednoszyjkowy).

Drzewa i krzewy występują na trasie nowo projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 1219K. W wyznaczonych liniach ZRID zidentyfikowano ok. 30 sztuk drzew (z gatunku: lipa drobnolistna, olcha czarna, jesion wyniosły, wierzba krucha) oraz ok. 200 m2 krzewów 
(z gatunku: bez czarny, głóg jednoszyjkowy, wierzba) niezbędnych do usunięcia w ramach realizacji planowanej inwestycji. Wśród zadrzewień nie zidentyfikowano miejsc lęgowych ptaków.

Wycinka zieleni wysokiej przeprowadzona zostanie przez wyspecjalizowaną firmę, poza okresem lęgowym ptaków lub w tym okresie pod nadzorem przyrodnika.

# UZUPEŁNIĆ OPIS WARIANTOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSĘWZIĘCIA

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaprezentowano wszystkie możliwe warianty alternatywne dla poszczególnych odcinków dróg. Każdy z wariantów polega na zastosowaniu innej konstrukcji dróg niż kontrakcje przewidziane w ramach wnioskowanego wariantu I. Z uwagi na istniejące odcinki dróg powiatowych zbędne jest ich wariantowanie pod względem lokalizacyjnym. Ponadto brak również innej alternatywnej koncepcji realizacji budowy nowego odcinka drogi powiatowej z wyjątkiem zastosowania innej konstrukcji niż ujęta w wariancie I. Dla nowego odcinka drogi powiatowej nr 1219K nie przewiduje się innej lokalizacji niż przedstawiona w wariancie I. Jak wynika z analizy akustycznej, planowany przebieg nowego odcinka drogi powiatowej nr 1219 K nie wpłynie negatywnie na istniejącą zabudowę mieszkaniową w Wielkiej Wsi, stąd też nie ma konieczności przedstawienia analizy ograniczeń hałasu w stosunku do terenów chronionych akustycznie.

# PODAĆ ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W FAZIE BUDOWY DRÓG MAJĄC NA UWADZE OBOWIĄZUJĄCĄ DEFINICJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ART. 3 UST 1 PUNKT 7 USTAWY O ODPADACH

Według art. 3 ust 1 punkt 7 ustawy o odpadach, odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

Wskazane w KIP odpady komunalne w fazie budowy będą generowane przez pracowników pracujących przy budowie drogi. Powstające odpady na etapie budowy nie będą stricte odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, ale ze względu na swój charakter i skład będą stanowić odpady podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych (np. opakowania po żywności).

# DOKONAĆ KOREKTY ZAPISU DOT. BRAKU WPŁYWU NA EMISJĘ HAŁASU OD MASZYN I SPRZĘTU STOSOWANEGO DO BUDOWY DRÓG – PUNKT 12.1.3 KIP-U

Poniżej przedstawiono skorygowany zapis dotyczący braku wpływu na emisję hałasu od maszyn i sprzętu stosowanego do budowy dróg – punkt 12.1.3 KIP-u.

W trakcie etapu budowy wystąpią zakłócenia klimatu akustycznego. Powodem tego będą prace budowlane oraz ruch ciężkiego sprzętu używanego do budowy. Wszelkie prowadzone prace wykorzystujące ciężki sprzęt taki jak: koparki, ładowarki, walce czy urządzenia nanoszące masę bitumiczną, spowodują znaczący wzrost hałasu w obszarze prowadzonych prac.

Wzrost hałasu na poszczególnych odcinkach będzie krótkotrwały i ustanie wraz 
z zakończeniem prac budowlanych. Powstały na etapie budowy hałas będzie uciążliwy dla zdrowia ludzi. Zaznacza się, że prace budowlane w miejscach najbliżej położonych względem terenów prawnie chronionych będą prowadzone w porze dnia, czyli od godziny 6.00 do godziny 22.00. Ze względu na brak harmonogramu prac budowlanych na tym etapie opracowania nie jest możliwe oszacowanie poziomu oddziaływania oraz dokładnego czasu emisji hałasu do środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oddziaływanie akustyczne inwestycji na środowisko podczas prac budowlanych nie podlega regulacjom prawnym z zakresu ochrony przed hałasem. Jednak z uwagi na zapisy art. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska „kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu”, Inwestor zobowiązany jest do minimalizowania uciążliwości akustycznej prowadzonych prac.

Ograniczenie emisji hałasu polegało będzie głównie na właściwej organizacji budowy oraz stosowaniu sprawnego, nowoczesnego sprzętu mechanicznego tj.:

- zastosowaniu sprzętu wysokiej jakości spełniającego wymagania stawiane urządzeniom używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 z 2005, poz. 2202 z późn. zm.);

- wyłączaniu maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym);

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocy tj. pomiędzy godzinami 
22.00 – 6.00;

- odpowiednie etapowanie prac związanych z budową drogi i infrastruktury towarzyszącej nie dopuszczając do kumulacji oddziaływań.

# ZWERYFIKOWAĆ OPIS ZAKAZU WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH W PORZE NOCNEJ 
Z WYŁĄCZENIEM FUNDAMENTOWANIA

Zapis odnośnie zakazu dla wykonywania prac budowlanych w porze nocnej 
z wyłączeniem betonowania fundamentów został podany omyłkowo. Podczas prowadzonych prac nie przewiduje się wykonywania fundamentowania wymagającego prowadzenia prac 
w porze nocnej. Prace budowlane w ramach planowanego przedsięwzięcia będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej od 6.00 do 22.00.

# WYJAŚNIĆ PRZYWOŁANE WYKOPY POD ZBIORNIKI W PUNKCIE 12.1.8 KIP-U

Wykopy pod zbiorniki zostały podane omyłkowo. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wykonywania wykopów pod zbiorniki.

# UZUPEŁNIĆ KODY ODPADÓW WYTWARZANYCH W FAZIE BUDOWY (TABELA NR 5) NP. M.IN. O KOD 17 01 81 ODPADY Z REMONTÓW I PRZEBUDOWY DRÓG

W tabeli 1 uzupełniono kody odpadów wytwarzane w fazie budowy.

Tabela 4Klasyfikacja odpadów mogąca powstać na terenie inwestycji w fazie budowy

| Kod | Grypy, podgrupy i rodzaje odpadów | Przewidywana ilość [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |  | ok. 0,05 Mg |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | ok. 0,05 Mg |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |  |  |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |  | 0,5 Mg |
| 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady |  | 0,05 Mg |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |  |  |
| 17 02 01 | Drewno | ok. 0,4 Mg |  |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | ok. 0,03 Mg |  |
| 17 03 | Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe |  |  |
| 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | ok. 2 Mg |  |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębienia) |  |  |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | ok. 200 tys. Mg |  |

# JEDNOZNACZNIE OKREŚLIĆ BRAK ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH KLASY „G” KTÓRE WYMAGAŁYBY PODCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

W ramach realizacji inwestycji nie występują odcinki dróg powiatowych klasy „G”, które wymagałyby podczyszczenia wód opadowych i roztopowych. Wszystkie odcinki dróg przewidziane do rozbudowy są to drogi klasy L, natomiast projektowany odcinek będzie stanowił drogę klasy Z.

# UZASADNIĆ SENS OPISU OBSZARÓW CHRONIONYCH PRZYRODNICZO WYSTĘPUJĄCYCH 
|W ODLEGŁOŚCI NAWET POWYŻEJ 10 KM OD PLANOWANEJ INWESTYCJI (TABELA  KIP-U)

Obszary chronione przyrodniczo zostały podane do 30 km od planowanej inwestycji, lecz nie są związane z żadnym oddziaływaniem na środowisko.