| Inwestor |  | Powiat Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów |
| --- | --- | --- |
| Zleceniodawca |  | ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny |
| Wykonawca |  | Agro Trade Grzegorz Bujak ul. Staszica 6/010 25-008 Kielce |

Załącznik nr I

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn.:

„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do  projektowanej  drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Moczydło przez wieś,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1218K Moczydło – Boczkowice,

- budowę nowego odcinka drogi 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce, na odcinku od dr. krajowej nr 7 do drogi powiatowej  1219K w m. Wielka Wieś,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce”

| gmina | – | Książ Wielki |
| --- | --- | --- |
| powiat | – | miechowski |
| województwo | – | małopolskie |

| OPRACOWALI | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| mgr Marcelina SOCHA | 08.2016 |  |
| mgr Katarzyna LAGNER | 08.2016 |  |
| mgr inż. Tomasz MAJEWSKI | 08.2016 |  |

| Sierpień 2016 r. | Egzemplarz nr 01 |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Dane podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia	5

2.	Nazwa przedsięwzięcia	5

3.	Lokalizacja przedsięwzięcia i uwarunkowania przyrodnicze obszaru planowanej inwestycji	5

3.1. 	Rzeźba terenu	6

3.2. 	Geologia	7

3.3. 	Gleby	9

3.4.	Wody podziemne	10

3.5.	Wody powierzchniowe	15

3.6.	Klimat	18

4.	Rodzaj i skala przedsięwzięcia (np. zdolność produkcyjna, podstawowe parametry techniczne, wymiary, moc, średnica, długość itp.)	18

5.	Obsługa komunikacyjna	20

6.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowalnego oraz sposób ich wykorzystywania	20

a.	gabaryty obiektów budowlanych istniejących i planowanych	20

b.	Porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem	20

c.	Wskazanie jaki procent powierzchni działek zostanie zabudowany i wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej	20

d.	Przeznaczenie obszaru projektowanej inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki obowiązuje na danym terenie)	21

7.	Pokrycie nieruchomości szatą roślinną	21

8.	Rodzaj technologii	24

9.	Ewentualne warianty przedsięwzięcia	43

10.	Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii	47

11.	Rozwiązania chroniące środowisko	48

12.	Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko a także uwzględnieniu powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz możliwości kumulowania się oddziaływań oraz charakterystyka przewidywanego oddziaływania (wraz z określeniem jego wielkości, złożoności, prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności	49

12.1.	Etap realizacji przedsięwzięcia	49

12.1.2.	Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania	50

12.1.3.	Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania	50

12.1.4.	Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje,  wielkość emisji i zasięg oddziaływania	51

12.1.8.	Dane nt. prowadzenia prac odwodnieniowych, możliwości powstania leja depresyjnego  i jego przewidywanego zasięgu (czy może wykroczyć poza teren własności inwestora) oraz możliwości zakłócenia stosunków wodnych	52

12.1.9.	Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) oraz nadmiarowymi masami ziemnymi  z wykopów	53

12.1.12.	Czynniki oddziaływania na szatę roślinną (w tym drzewostan) oraz faunę	55

12.2.	Etap eksploatacji przedsięwzięcia	57

12.2.2.	Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania	57

12.2.3.	Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania	78

12.2.4.	Emisja energii takich jak: ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania	78

12.2.5.	Ilość  i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.)	78

12.2.6.	Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczanie ścieków, stopień oczyszczania, odbiornik ścieków, itp.)	78

12.2.7.	Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z utwardzonych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie – dróg, parkingów itp. (sposób  i stopień oczyszczania ścieków, odbiornik ścieków, itp.)……………………………………………………………………………………………………………………...78

12.2.8.	Rodzaj, przewidywane ilości i sposób zagospodarowania odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) oraz nadmiarowych mas ziemnych z wykopów	79

12.2.9.	Zanieczyszczenia wód i gruntu	79

12.2.10.	Trwałe przekształcenie rzeźby terenu	83

12.2.11.	Czynniki oddziaływania na szatę roślinną (w tym drzewostan) oraz faunę	83

12.2.12.	Oddziaływanie na inne elementy środowiska (np. zabytki, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie i życie ludzi	83

12.3	Etap likwidacji przedsięwzięcia	83

13.	Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	83

14.	Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1)	84

15.	Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze  zm.) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia	84

16.	Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,  w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych  i krajobrazowych	88

17.	Wnioski końcowe	90

SPIS ZAŁACZNIKÓW

Załączniki tekstowe

| Zał. nr I | Pismo z Urzędu Gminy w Książu Wielkim w sprawie lokalizacji ujęć wód |
| --- | --- |

Załączniki graficzne

| Zał. nr 1 | Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 z lokalizacją planowanej inwestycji |
| --- | --- |
| Zał. nr 2 | Fragment Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski z lokalizacją planowanej inwestycji |
| Zał. nr 3 | Lokalizacja przedsięwzięcia na tle najbliższych obszarów chronionych |

Załączniki do powietrza (forma elektroniczna)

| Zał. nr P1 | Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0. |
| --- | --- |
| Zał. nr P2 | Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom 0,0. |
| Zał. nr P3 | Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0. |
| Zał. nr P4 | Izolinie stężeń średniorocznych amoniak – poziom 0,0. |
| Zał. nr P5 | Izolinie stężeń maksymalnych amoniak – poziom 0,0. |
| Zał. nr P6 | Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla – poziom 0,0 |
| Zał. nr P7 | Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku siarki – poziom 0,0. |
| Zał. nr P8 | Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki – poziom 0,0. |
| Zał. nr P9 | Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P10 | Izolinie stężeń średniorocznych tlenków azotu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P11 | Tło powietrze. |
| Zał. nr P12 | Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów dla wszystkich substancji. |
| Zał. nr P13 | Izolinie stężeń maksymalnych benzenu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P14 | Izolinie stężeń średniorocznych benzenu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P15 | Izolinie stężeń maksymalnych ołowiu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P16 | Izolinie stężeń średniorocznych ołowiu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P17 | Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P18 | Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P19 | Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P20 | Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P21 | Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P22 | Izolinie stężeń średniorocznych tlenków azotu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P23 | Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki – poziom 0,0. |
| Zał. nr P24 | Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku siarki – poziom 0,0. |
| Zał. nr P25 | Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla – poziom 0,0. |
| Zał. nr P26 | Izolinie stężeń maksymalnych amoniak – poziom 0,0. |
| Zał. nr P27 | Izolinie stężeń średniorocznych amoniak – poziom 0,0. |
| Zał. nr P28 | Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0. |
| Zał. nr P29 | Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0. |
| Zał. nr P30 | Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom 0,0. |
| Zał. nr P31 | Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P32 | Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P33 | Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P34 | Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0. |
| Zał. nr P35 | Izolinie stężeń średniorocznych ołowiu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P36 | Izolinie stężeń maksymalnych ołowiu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P37 | Izolinie stężeń średniorocznych benzenu – poziom 0,0. |
| Zał. nr P38 | Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów dla wszystkich substancji. |
| Zał. nr P39 | Izolinie stężeń maksymalnych benzenu – poziom 0,0. |

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r.  Dz.U. 2016 poz. 353)

Niniejsza Karta Informacyjna Przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i obejmuje wszystkie informacje dotyczące szczegółów projektowanej inwestycji oraz zidentyfikowanego dotychczas oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jakie były możliwe do określenia na aktualnym etapie zaawansowania prac projektowych i przygotowawczych.

# Dane podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia

- POWIAT MIECHOWSKI

- UL. RACŁAWICKA 12

- 32-200 MIECHÓW

# Nazwa przedsięwzięcia

„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do  projektowanej  drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Moczydło przez wieś,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1218K Moczydło – Boczkowice,

- budowę nowego odcinka drogi 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce, na odcinku od dr. krajowej nr 7 do drogi powiatowej  1219K w m. Wielka Wieś,

- przebudowę drogi powiatowej nr 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce”

# Lokalizacja przedsięwzięcia i uwarunkowania przyrodnicze obszaru planowanej inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowościach: Książ Mały, Krzeszówka, Boczkowice, Moczydło, Wielka Wieś w gminie Książ Wielki, powiecie miechowskim woj. małopolskim.

Lokalizacja planowanej inwestycji przedstawiona została na wycinku mapy topograficznej w skali 1: 10 000, która stanowi załącznik graficzny nr 1.

Od początku odcinek drogi powiatowej 1217K biegnie wzdłuż pól i łąk, w terenie 
o ukształtowaniu płaskim. Ok. km 0+290 rozpoczynają się zabudowania miejscowości Moczydło. Droga kończy swój bieg w miejscu przecięcia z lokalną drogą dojazdową do drogi krajowej S7.

Następnie rozpoczyna się droga powiatowa 1218K, która początkowo biegnie wzdłuż zabudowań miejscowości Moczydło, kończących się w km ok. 0+170.  Dalej droga przebiega przez teren falisty, wzdłuż pól i łąk. W km 2+200 do 3+440 droga powiatowa przecina miejscowość Krzeszówka. Następnie trasa biegnie wzdłuż łąk, a powierzchnia terenu delikatnie wznosi sięw kierunku południowym.  Ok. km 3+760 rozpoczynają się zabudowania miejscowości Książ Mały, które kończą się ok 4+530 km. Dalej droga biegnie  wzdłuż pól i łąk, aż do ok.5+140 km, gdzie rozpoczynają się pojedyncze budynki mieszkalne miejscowości Boczkowice. Droga kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do miejscowości Książ Wielki.

Trasa nowoprojektowanego odcinka drogi powiatowej 1219K rozpoczyna swój bieg od drogi krajowej S7 (w odległości ok. 220 m od skrzyżowania drogi S7 z ulicami Konaszówka i Dandysza w Książu Wielkim) i dalej ciągnie się wzdłuż łąk w kierunku SE,  otaczając od północy zabudowania miejscowości Wielka Wieś. Od ok. 1+780 km trasa drogi przebiega w istniejącym pasie drogowym, wzdłuż pól i łąk, przecinając w km ok. 1+900 do 2+270 zabudowania miejscowości Zygmuntów. Dalej droga biegnie łagodnie wznosząc się 
w kierunku wschodnim do ok. 4+500 km, gdzie rozpoczynają się zabudowania miejscowości Książ Mały. Trasa drogi kończy swój bieg ok. 561 m na wschód od przecięcia dróg powiatowych 1218K i 1219K.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

## 3.1. 	Rzeźba terenu

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski gmina Książ Wielki położona jest w makroregionie Niecka Nidziańska 342.2. Obszar gminy obejmuje mezoregiony:

- Garb Wodzisławski 342.24

- Wyżynę Miechowską 342.22

Wyżyna Miechowska zajmuje południową część gminy, a Garb Wodzisławski północną. Większość obszaru znajduje się na Wyżynie Miechowskiej. Przybliżona granica pomiędzy mezoregionami na obszarze gminy przebiega przez Głogowiany, tereny na północ od Książa Wielkiego, Krzeszówkę, Trzonów. Góra Przygrzeb (369,40 m n.p.m.) w sołectwie Krzeszówka jest najwyższym wzniesieniem Garbu Wodzisławskiego.

Wyżyna Miechowska jest obniżona tektonicznie w stosunku do Garbu Wodzisławskiego. Większe wysokości bezwzględnie związane są z większą odpornością skał na wietrzenie.

Urozmaicona morfologia powierzchni gminy związana jest z budową geologiczną skał podłoża, procesami denudacyjno-erozyjnymi oraz działaniem akumulacyjno-erozyjnym rzek. Atrakcyjne krajobrazowo obszary, zwłaszcza na południu gminy są możliwe do podziwiania m.in. na wyznaczonych ciągach widokowych.

Przez najwyższe wzniesienie w gminie (393,8 m n.p.m.) przebiega południowa granica gminy. Znajduje się ono w sołectwie Cisie. Najniższy punkt w gminie (236,5 m n.p.m.) znajduje się w dolinie Nidzicy, w sołectwie Giebułtów. Deniwelacje lokalne na terenie gminy wynoszą więc ok. 163 m.

Ze względu na stosunkowo urozmaiconą rzeźbę terenu, niektóre obszary gminy stwarzają pewne ograniczenia lokalizacji obiektów budowlanych. Największe ograniczenia dla zabudowy powodują tereny o nachyleniu przekraczającym 12%.

## 3.2. 	Geologia

Północno-zachodnia część powiatu miechowskiego, w której położona jest gmina Książ Wielki znajduje się na granicy wyżyny krakowsko-częstochowskiej i niecki Nidy. 
W budowie geologicznej tych obszarów występują różne struktury geologiczne, którymi są monoklina śląsko-krakowska i niecka miechowska. Monoklina śląsko-krakowska jest rozległą płytą, nachyloną ku północnemu wschodowi w stronę niecki miechowskiej. Nachylenie to powoduje, że w kierunku od wschodu na zachód występują coraz starsze osady od kredy po karbon. Monoklina składa się z dwóch pięter strukturalnych:

- paleozoicznego, zbudowanego z osadów dewonu i karbonu

- mezozoicznego, reprezentowanego przez pokrywy skał permo-triasu, jury i kredy

Niecka miechowska obejmuje południowo-wschodnią część struktury ogólnopolskiej, zwanej synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskim. Kompleks skalny stanowią osady wieku kredowego, wykształcone jako wapienie margliste, margle i opoki. Charakterystycznym elementem rzeźby jest występowanie płaskich garbów, rozdzielonych dolinami wypełnionymi iłami mioceńskimi. Powierzchnia ta przykryta jest parometrową pokrywą lessową. Wyniesiona morfologicznie pokrywa eoliczno-lessowa jest rozcięta gęstą siecią dolin i jarów pochodzenia eolicznego, sufozyjnego i rzecznego. Jest to wyżyna lessowa, której obrzeża tworzą wzgórza – Góra Klin i Biała Góra. Obszar gminy na odcinku Rzędowice – Giebułtów przecina rzeka Niedzica biorąca swój bieg w Rogowie – ok. 280 m n.p.m.

Zasoby surowców mineralnych

Obszar gminy Książ Wielki jest bardzo ubogi w surowce mineralne. Można na nim stwierdzić występowanie tylko czterech kompleksów litologiczno-złożowych:

piasków czwartorzędowych, piasków trzeciorzędowych, iłów trzeciorzędowych i wapieni trzeciorzędowych (detrytycznych).

- Piaski czwartorzędowe występują w dolinie Nidzicy, gdzie odsłaniają się na niewielkich powierzchniach spod pokrywy lessowej. Większe obszary tych piasków pojawiają się w okolicach Rzędowic, Trzonowa i Moczydła.

- Piaski trzeciorzędowe na obszarze gminy dzielą się na utwory lądowe
wytworzone w okresie paleogenu i osady morskie miocenu. Piaski z paleogenu stwierdzono tylko w okolicach Częstoszowic. Maja one właściwości przydatne w przemyśle szklarskim, ale jest zbyt mały pokład, aby mogły być zagospodarowane. Piaski z miocenu występują w okolicach Boczkowic i Kolonii Książ Mały. Nie były one badane pod kątem późniejszego wykorzystania.

- Iły trzeciorzędowe stwierdzono tylko w okolicach Małoszowa. Są to utwory plastyczne, ciemnopopielate. Iły te maj właściwości korzystne dla produkcji cegły,
jednak ze względu na małą miąższość nie przewiduje się ich wykorzystania.

- Wapienie detrytyczne występują tylko na wschód od Trzonowa. Część z nich
została zarejestrowana jako złoże ,,Piaseczno". Są to utwory grubo i średnioziarniste składające się z pokruszonych litotami i mszywiołów, lekkie, porowate, zwięzłe, miejscami z wkładkami wapieni marglistych o mniejszej zwięzłości. Wapienie te mogą znaleźć zastosowanie z budownictwie lokalnym.

Na terenie gminy Książ Wielki znajduje się tylko fragment jednego złoża 
o zarejestrowanych zasobach. Jest to złoże wapieni detrytycznych ,,Piaseczno".
Znajduje się ono w granicy wsi Trzonów i sołectwa Piaseczno z gm. Słaboszów.

W Trzonowie jest zaledwie 8% powierzchni tego złoża. Ma ono zarejestrowane zasoby w ilości 748 000 t i powierzchni ok. 40 740 m2, średnia miąższość złoża wynosi 9,44 m i jest przykryta nakładem z glin, piasków i glin zwietrzelinowych z rumoszem o średniej głębokości 1,84 m. Złoże to jest niezawodnione. Jego charakterystyczne jest to, ze wapienie detrytyczne po wydobyciu są miękkie i łatwe w obróbce, a dopiero po leżakowaniu twardnieją. Wapienie te mogą być wykorzystane do budowy murów i fundamentów budynków. Złoże to nigdy nie było oficjalnie eksploatowane, ale są ślady lokalnego pozyskiwania surowca skalnego.

Teren projektowanych badań znajduje się w obrębie arkusza Miechów nr 915 Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000: (załącznik graficzny nr 2).  Według ww. mapy na powierzchni występują:

- utwory holocenu: namuły, żwiry i piaski rzeczne nfQh;

- utwory plejstocenu: lessy lQp4, piaski i żwiry rzeczno peryglacjalne pżf-pgQp3 zlodowacenia północnopolskiego, piaski i żwiry rzeczno peryglacjalne pżf-pgQp2 zlodowacenia południowopolskiego, gliny zwałowe gzwgQp2, mułki lessopodobne mlQp2, żwiry rzeczne żfQpo;

- utwory kredy górnej: gezy wapniste z przerostami wapieni piaszczystych i marglistych geCrm1, opoki i margle geCrm1.

Zgodnie ze schematycznymi przekrojami geologicznymi i archiwalnymi otworami hydrogeologicznymi w rejonie planowanych badań do głębokości projektowanego rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. zakłada się występowanie czwartorzędowych piasków
i żwirów, glin zwałowych, mułków lessopodobnych, namułów, żwirów i piasków rzecznych oraz utworów kredy wykształconych w postaci opok i margli oraz gez wapnistych 
z przerostami wapieni piaszczystych i marglistych.

## 3.3. 	Gleby

Gleby na terenie gminy Książ Wielki zajmują obszar 9,2 tys. ha i wytworzyły się na następujących utworach geologicznych;

- osadach marglistych okresu kredowego - rędziny zwykle i brunatne, które przeważają w centralnej części gminy,

- wapieniach trzeciorzędowych (rędziny o Iżejszym składzie mechanicznym, często  tzw. szkieletowe,  zalęgające  płytko  na  skale  wapiennej  -  północna
część gminy),

- osadach zwałowych (piaski i gliny, zaliczane do gleb najsłabszych),

- osadach czwartorzędowych (lessy różnej miąższości zalegające na utworach
kredowych oraz gleby namyte i gliny),

- gleby hydromorficzne, wytworzone w dolinach rzecznych przy udziale roślinności trawiastej.

Wśród typów gleb rędzinowych występują najczęściej: żyzne rędziny brunatne
i rędziny czarnoziemne, mało żyzne rędziny szkieletowe o nie wykształconym profilu
oraz rędziny deluwialne (namyte), których przydatność rolnicza zależy od stopnia wilgotności gleby.

Gleby lessowe reprezentują: najżyźniejsze czarnoziemy, występujące głównie na południu gminy, towarzyszące im czarne ziemie, ukształtowane w warunkach nadmiernego uwilgotnienia oraz gleby brunatne właściwe, równie żyzne, ale zalegające na lekkich stokach.

Gleby utworów zwałowych to: mało żyzne pseudobielice oraz zaliczane do najsłabszych gleby brunatne wyługowanie i kwaśne.

Gleby hydromorfoloqiczne stanowiące najczęściej użytki zielone reprezentują
powstałe z osadów rzecznych mady oraz mniej żyzne gleby glejowe.

## 3.4.	Wody podziemne

Pod terenem całej gminy rozciąga się Główny Zbiornik Wód Podziemnych
Niecka Miechowska SE o nr 409. Ma on powierzchnię 2975 km2 i zasoby
dyspozycyjne równe 437 962 m3*d-1, ze względu na swoje rozmiary zajmuje część województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Zbiornik ten ma charakter szczelinowo -porowy. W niecce Miechowskiej wody znajduj się w dwóch poziomach: głębszym - piaskowcach i piaskach płytszych w marglach, opokach i gezach. Wody występujące 
w piaskowcach mają małe znaczenie gospodarcze ze względu na występowanie ich na głębokościach dochodzących do 800 m w centrum Niecki. Zasilanie zbiornika odbywa się przez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, przez dopływ wód z pięter czwartorzędowych na obszarze gdzie brak jest izolacji oraz przez dopływ wód podziemnych z terenów sąsiednich.

Wody występujące w utworach wapienno - marglistych są głównym źródłem
zaopatrzenia w wodę głębinową ujmowaną przez studnie wiercone i kopane.
Wydajność studni wierconych wykonanych na terenie gminy waha się od 0,3 m3*h-1
do m3*h-1, a ich przeciętna głębokość wynosi od 20 do 140 m.

Wody podziemne nie są równomiernie chronione przed zanieczyszczeniami.
Znaczna część zbiornika nie posiada izolacji w postaci warstwy nieprzepuszczalnej, przez co jest silnie zagrożona zanieczyszczeniami. Na podstawie ,,Dokumentacji hydrogeologicznej GZWP Niecka Miechowska SE" można stwierdzić, że ochroną
proponuje się objąć tą część zbiornika, w której pionowe przesiąkanie
zanieczyszczeń następuje w czasie krótszym niż 25 lat. Obszar ochronny zbiornika
ma powierzchnię 2 404 km2 w tym 2 379 km2 znajduje się w obszarze występowania zbiornika. Obszar ochronny stanowi 80% powierzchni zbiornika. Na terenie gminy Książ Wielki obszarem ochronnym nie jest objęty tylko nieznaczny fragment terenu w południowo -wschodniej części gminy. Pod miejscowością gminną znajduje tez niewielki obszar, na którym stwierdzono zmniejszone przenikanie zanieczyszczeń (> 25 lat), Znajduje się on jednak w całości na obszarze ochronnym zbiornika,

Obszar ochronny całego zbiornika został podzielony na rejony ,,A", ,,B", ,,C" i ,,D" 
w zależności od sposobu zagospodarowania. Na terenie gminy Książ Wielki
występują obszary ,,B" i ,,C".

Obszarem ,,B" zostały objęte uprawy rolne wraz z terenami zabudowy
wiejskiej. W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a w szczególności wysypisk odpadów i wylewisk nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża, budowania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla środowiska, przeładunków i dystrybucji substancji ropopochodnych.

Lokalizację inwestycji na tle obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji względem obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Według szkicu hydrogeologicznego zawartego w Objaśnieniach do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski arkusz Miechów (915) na analizowanym obszarze stwierdzono występowanie pierwszego poziomu wodonośnego w utworach kredowych. Piętro senońskie składa się z szeregu nieregularnie występujących poziomów wodonośnych. Skały senońskie mogą przewodzić wodę jedynie dzięki szczelinowatości, która zanika na głębokości 80-120 m. Pierwsze zwierciadło wody wykazuje słabo zarysowaną zgodność z rzeźbą terenu. Pod stromymi wzniesieniami terenu zwierciadło wody ma powierzchnię płaską z łagodnym spadkiem w kierunku cieków. Ponadto obszarom silnie rozciętym przez doliny na szereg grzbietów nie towarzyszy podnoszenie się zwierciadła wody pod grzbietami. Związane jest to najprawdopodobniej z poszerzaniem szczelin wskutek ruchów masowych na stromych stokach. Zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego znajduje się na głębokości od kilku metrów w dolinach i średnio na głębokości 60-80 m na wysoczyznach.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Gminy w Książu Wielkim (załącznik tekstowy nr I) najbliższe ujęcie wody znajduje się w Moczydle: działka nr ewid. 199/6, 199/7 obręb 16.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 100 i 114.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód podziemnych.

Analizując wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne należy odnieść się do zapisów zawartych w „Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły”. W „Planie …” określone zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, obszarów chronionych oraz wód podziemnych. Zgodnie z zawartymi w tym dokumencie zapisami dla wód podziemnych przyjęto następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych;

- wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka;

Analizując główne cele środowiskowe oraz wpływ projektowanego przedsięwzięcia na wody podziemne nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania oraz przyczynienia się do ich niespełnienia.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych 100 i 114, oznaczonych europejskim kodem PLGW2000100 i PLGW2000114.

Tabela 1 Charakterystyka JCWPd 100

| Jednolita Część Wód Podziemnych |  |
| --- | --- |
| Europejski kod | PLGW2000100 |
| Nazwa/Nr | 100 |
| Lokalizacja |  |
| Region Warty | Region wodny Górnej Wisły |
| Obszar dorzecza | obszar dorzecza Wisły |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | RZGW w Krakowie |
| Ekoregion | Równiny Centralne (14) |
| Ocena stanu |  |
| ilościowego | dobry |
| chemicznego | dobry |
| Ocena ryzyka | niezagrożona |
| Derogacje* | - |
| Uzasadnienie derogacji | - |

Tabela 2 Charakterystyka JCWPd 114

| Jednolita Część Wód Podziemnych |  |
| --- | --- |
| Europejski kod | PLGW2000114 |
| Nazwa/Nr | 114 |
| Lokalizacja |  |
| Region Warty | Region wodny Górnej Wisły |
| Obszar dorzecza | obszar dorzecza Wisły |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | RZGW w Krakowie |
| Ekoregion | Równiny Centralne (14) |
| Ocena stanu |  |
| ilościowego | dobry |
| chemicznego | dobry |
| Ocena ryzyka | niezagrożona |
| Derogacje* | - |
| Uzasadnienie derogacji | - |

Poniżej przeanalizowano w jaki sposób planowane przedsięwzięcie może wpłynąć na zmianę stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych:

Stan ilościowy:

- położenie zwierciadła wód podziemnych – w wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się ujęcia wód, w związku z tym planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w rejonie omawianej inwestycji;

- wielkość rezerw zasobów wód podziemnych – realizacja inwestycji nie będzie związana z ujęcia podziemnego, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian 
w zakresie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych.

Stan chemiczny:

- elementy fizykochemiczne – planowane przedsięwzięcie w swoim zakresie nie będzie źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych, środowisko gruntowo-wodne będzie odpowiednio zabezpieczone w związku z czym nie spowoduje zmian w zakresie elementów fizykochemicznych wód podziemnych.

Podsumowując można stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wielkość zasobów wodnych i jakość wód podziemnych występujących na tym obszarze. W związku z czym nie przewiduje się zakłócenia celów środowiskowych przyjętych dla wód podziemnych.

## 3.5.	Wody powierzchniowe

Sieć rzeczna na terenie gminy jest słabo rozwinięta, Jedyną większą rzeką
przecinającą gminę jest Nidzica. Przez teren gminy Książ Wielki przebiegają dwa wododziały II rzędu. Pierwszy z nich przecina gminę z zachodu na wschód w jej północnej części i oddziela zlewnie rzek: Nidy i Nidzicy. Przechodzi on przez Głogowiany Wrzosy, las obok Moczydła i na północ od Krzeszówki i Zaryszyna. Drugi wododział odcina niewielki fragment gminy w jej najbardziej wysuniętej południowo-zachodniej części w sołectwie Łazy. Oddziela on zlewnie Nidzicy i Szreniawy.

Teren zlewni Nidy bezpośrednio jest odwadniany przez rzekę Mierzawę, która ma swoje źródła tuz pod granicą z gminą Kozłów oraz jej prawostronny dopływ - Mozgawę.
Mierzawa już w swoim pączkującym biegu ma III klasę czystości ze względu na
przekroczenia azotynów, fosforu organicznego i miano coli. Docelowo dla tej rzeki przewiduje się uzyskać I klasę czystości w górnym biegu, a przy ujściu II klasę.

Największa część gminy znajduje się w zlewni rzeki Nidzicy. Jest ona lewostronnym dopływem rzeki Wisły. Zaczyna ona swój bieg w Rogowie w gminie Kozłów. Na terenie gminy Książ Wielki rzeka ta ma jedynie trzy lewostronne dopływy: cieki ,,bez nazwy" z Głogowian i z lasu nad Wielka Wsią oraz rzekę Nićkę zaczynającą swój bieg w Książu Małym. Nidzica utrzymuje I klasę czystości pod względem zawartości P, BZT5, N i III klasę ze względu na miano Coli. Rzeka ta jest pozaklasowa ze względu na ilość zawiesin, stanowiących głównie wymywane elementy lessowe podłoża. Docelowo dla tej rzeki planuje się uzyskać II klasę czystości w początkowym odcinku, a III klasę przy ujściu do Wisły.

Najmniejszy zasięg w gminie ma zlewnia rzeki Szreniawy. W gminie Książ Wielki teren ten bezpośrednio odwadniany jest przez rzekę Cichą zaczynającą swój bieg już poza terenem gminy w sołectwie Pstroszyce Pierwsze (gm, Miechów). Rzeka Szreniawa jest I klasy czystości tylko pod względem zawartości azotu, w II klasie ze względu na zawartość BZT5 i fosforu, pozaklasowa jest natomiast ze względu na zawiesinę i miano Coli. Docelowo planuje się uzyskać dla tej rzeki I klasę czystości.

Analizując wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe należy odnieść się do zapisów zawartych w „Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły”. W „Planie …” określone zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, obszarów chronionych oraz wód podziemnych. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu.

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r., planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: Nidzica do Nidki oraz Mozgawa w Regionie Wodnym Górnej Wisły. Poniższa tabela przedstawia szczegółową charakterystykę w/w JCWP.

Tabela 3 Charakterystyka JCWP Nidzica do Nidki

| Jednolita część wód Powierzchniowych |  |
| --- | --- |
| Europejski kod | PLRW200072139816 |
| Nazwa | Nidzica do Nidki |
| Lokalizacja |  |
| Region Odry | Region wodny Górnej Wisły |
| Obszar dorzecza | Obszar dorzecza Wisły |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | RZGW w Krakowie |
| Ekoregion | Równiny Centralne (14) |
| Typ JCWP | Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym (7) |
| Status | silnie zmieniona część wód |
| Ocena stanu | zły |
| Ocena ryzyka | niezagrożona |
| Derogacje* | - |
| Uzasadnienie derogacji | - |

Tabela 4 Charakterystyka JCWP Mozgawa

| Jednolita część wód Powierzchniowych |  |
| --- | --- |
| Europejski kod | PLRW20007216669 |
| Nazwa | Mozgawa |
| Lokalizacja |  |
| Region Odry | Region wodny Górnej Wisły |
| Obszar dorzecza | Obszar dorzecza Wisły |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | RZGW w Krakowie |
| Ekoregion | Równiny Centralne (14) |
| Typ JCWP | Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym (7) |
| Status | naturalna |
| Ocena stanu | zły |
| Ocena ryzyka | niezagrożona |
| Derogacje* | - |
| Uzasadnienie derogacji | - |

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły dla wód powierzchniowych przewiduje się następujące cele:

- zapobieganie pogorszeniu i utrzymanie dobrego stanu/potencjału ekologicznego wszystkich wód powierzchniowych;

- dla naturalnych części wód powierzchniowych, osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego;

- dla silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych, osiągnięcie 
co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego;

- dla obszarów Natura 2000, osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych

Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych, gdyż zastosowane rozwiązania będą wykluczały ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.

Będą to m. in.:

- zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje korzystania z wód powierzchniowych, a zatem inwestycja nie stwarza wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tych wód,

- odpowiednie, czasowe magazynowanie selektywnie zebranych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia, szczególnie odpadów niebezpiecznych na utwardzonym, wyznaczonym terenie zapobiegając przedostania się zanieczyszczeń do wód gruntowych.

Ustawa Prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Zarządzanie zasobami wodnymi, to nic innego, jak zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości wód, ochrona ekosystemów wodnych, zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód, ochrona przed powodzą, suszą itp.

Planowana inwestycja nie jest związana z poborem wód powierzchniowych, jak również nie będzie generowała ładunków zanieczyszczeń ładunków zanieczyszczeń kierowanych bezpośrednio do wód, mogących wpłynąć na ich jakość.

Podsumowując – bezawaryjne funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia zgodnie z przeznaczeniem gwarantowało będzie, że wnioskowana inwestycja nie przyczyni się do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód, a w związku powyższym zachowane będą zasady gospodarowania wodami przedstawione w art. 1 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę warunki realizacji, sposób użytkowania i skalę odziaływania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych występujących w najbliższym otoczeniu terenu inwestycyjnego. Nie przewiduje się, aby jej realizacja spowodowała nieosiągnięcie celów środowiskowych.

## 3.6.	Klimat

Według regionalizacji klimatycznej Polski obszar gminy znajduje się w regionie

klimatycznym ślasko-malopolskim, w krainie klimatycznej nr 50. Klimat jest tutaj
kształtowany pod dominującym wpływem wyżyn. Podane poniżej wybrane charakterystyki obrazują ogólne cechy klimatu na obszarze gminy:

- temperatura stycznia: 3,0 oC

- temperatura lipca: 17,7oC

- czas trwania termicznej zimy (średnia dzienna temperatura < 0oC): 92 dni

- czas trwania termicznego lata (średnia dzienna temperatura > 15oC): 91 dni

- liczba dni pogodnych (o najmniejszym zachmurzeniu): 62 dni

- liczba dni pochmurnych (o najwyższym zachmurzeniu): 122 dni

- roczny opad atmosferyczny: 610 mm

- liczba dni z szatą śnieżną: 80 dni

- na terenie gminy przeważają wiatry z kierunku zachodniego

# Rodzaj i skala przedsięwzięcia (np. zdolność produkcyjna, podstawowe parametry techniczne, wymiary, moc, średnica, długość itp.)

Planowana inwestycja polega na:

- przebudowie drogi powiatowej nr 1217K Moczydło przez wieś,

- przebudowie drogi powiatowej nr 1218K Moczydło-Boczkowice,

- budowie nowego odcinka drogi 1219K Książ Wielki - Zaryszyn – Nawarzyce na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1219K w m. Wielka Wieś,

- przebudowie drogi powiatowej nr 1219K Książ Wielki - Zaryszyn – Nawarzyce.

Celem inwestycji jest zwiększanie dostępności komunikacyjnej północnej części powiatu miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ”.

Podstawowe parametry techniczne:

- Nowy odcinek drogi 1219K:

  - klasa drogi: Z;

  - kategoria ruchu: wynikająca z pomiaru ruchu i opracowanej prognozy nie mniejsza niż dla ruchu KR2;

  - ilość jezdni: 1;

  - ilość pasów: 2;

  - szerokość pasa ruchu: 3 m;

  - szerokość poboczy: min.1,5 m.

- Przebudowywane istniejące ciągi dróg powiatowych (1217K, 1218K,1219K):

  - klasa drogi: L

  - kategoria ruchu: wynikająca z pomiaru ruchu i opracowanej prognozy nie mniejsza niż dla ruchu KR2;

  - ilość jezdni: 1;

  - ilość pasów: 2;

  - szerokość pasa ruchu: 2,75 m;

  - szerokość poboczy: min.0,75 m.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), tj.– „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcie powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody” planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli takich dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, gdyż długość projektowanego odcinka drogi jest większa niż 1 km.

# Obsługa komunikacyjna

Planowane do przebudowy drogi o przekroju jednojezdniowym, podobnie jak dotychczas obsługiwać będą otaczający teren, na którym występuje zabudowa mieszkaniowa. Nowo projektowany odcinek drogi 1219K zostanie włączony do obecnie funkcjonującej drogi ekspresowej s7.

# Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowalnego oraz sposób ich wykorzystywania

## gabaryty obiektów budowlanych istniejących i planowanych

- Nowy odcinek drogi 1219K:

  - ilość jezdni: 1;

  - ilość pasów: 2;

  - szerokość pasa ruchu: 3 m;

  - szerokość poboczy: min.1,5 m.

- Przebudowywane istniejące ciągi dróg powiatowych (1217K, 1218K,1219K):

  - ilość jezdni: 1;

  - ilość pasów: 2;

  - szerokość pasa ruchu: 2,75 m;

  - szerokość poboczy: min.0,75 m.

## Porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem

Teren otaczający drogi powiatowe to zabudowa jedno- i wielorodzinna, pola, łąki, pastwiska. Drogi powiatowe mają nawierzchnię asfaltową za wyjątkiem drogi powiatowej nr 1218K na odcinku od km 0+000 do km 2+360 gdzie występuje nawierzchnia tłuczniowa 
i mają szerokość jezdni około 5,00m. Drogi mają pobocza o zmiennych szerokościach. Na całej długości dróg powiatowych występuje system odwodnienia w postaci rowów przydrożnych. Miejscami rowy są w bardzo złym stanie uniemożliwiającym przepływ wody. Na fragmentach rowy uległy zasypaniu, zamuleniu w wyniku działalności rolniczej na przyległych polach i braku prac utrzymaniowych.

## Wskazanie jaki procent powierzchni działek zostanie zabudowany i wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej

Planowane wyłączenie z powierzchni biologicznie czynnej zostanie ograniczone do obszaru pod projektowaną infrastrukturę drogową.

## Przeznaczenie obszaru projektowanej inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki obowiązuje na danym terenie)

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

# Pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono wizję terenową w celu scharakteryzowania wpływu planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Podczas prac terenowych zaobserwowano pospolite gatunki roślin, gatunki
występujące głównie na siedliskach wtórnych, powstałych w wyniku zniszczenia przez człowieka roślinności pierwotnej. Poszczególne gatunki roślinne oznaczono w oparciu 
o Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej (Rutkowski Lucjan, 2011). Możliwość wystąpienia gatunków chronionych zweryfikowano w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

Podczas wizji terenowej zaobserwowano pospolite gatunki roślin, gatunki występujące głównie na siedliskach wtórnych, powstałych w wyniku zniszczenia przez człowieka roślinności pierwotnej. Roślinność antropogeniczna występuje jako nitrofilne zbiorowiska pól uprawnych z klasy Stellarietea mediae, powstające spontanicznie 
w warunkach skrajnej antropopresji. Rośliny tych zbiorowisk pojawiają się samorzutnie 
w uprawach roślin użytkowych jako chwasty. Dominującymi gatunkami są tu:

- rdest gruczołowaty (Polygonum laphathifolium),

- rdest kolankowaty (Polygonum laphathifolium),

- rdest plamisty (Polygonum persicaria),

- wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma),

- przetacznik bluszczykowy (Veronica hederifolia),

- ostróżeczka polna (Consolidaregalis),

- kurzyślad polny (Anagalis arvensis), fiołek polny (Viola arvensis),

- sporek polny (Spergula arvensis),

- powój polny (Convolvulus arvensis),

- mak pospolity (Papaver rhoas)

Na obszarze oddziaływania inwestycji przeważają gatunki łąkowe należące głównie do klasy Molinio-Arrhenatheretea:

- wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis),

- tymotka łąkowa (Phleum pratense),

- kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis),

- życica trwała (Lolium perenne),

- wiechlina łąkowa (Poa pratensis),

- kupkówka pospolita (Dactylis glomerata),

- śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa),

- perz zwyczajny (Elymus regens),

- życica trwała (Lolium perenne),

- wiechlina roczna (Poa annua),

- rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius),

- wiechlina łąkowa (Poa pratensis),

- kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis).

- koniczyna łąkowa (Trifolium pratense),

- koniczyna biała (Trifolium repens),

- komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)

- wyka ptasia (Vicia cracca),

- groszek łąkowy (Lathyrus pratensis),

- szczaw zwyczajny (Rumex acetosa),

- jaskier ostry (Ranunculus acris),

- bodziszek łąkowy (Geranium pratense),

- kuklik zwisły (Geum rivale),

- firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi),

- rogownica polna (Cerastium arvense),

- pięciornik gęsi (Potentilla anserina),

- krwawnica pospolita (Lythrum salicaria),

- marchew zwyczajna (Daucus carota),

- przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys),

- szelężnik większy (Rhinanthus serotinus),

- głowienka pospolita (Prunella vulgaris)

- przytulia własciwa (Galium mollugo)

- chaber łąkowy (Centaurea jacea)

- ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)

- kozibród łąkowy (Tragopogon pratensis)

- jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare)

- dzwonek rozpierzchły (Campanula patula)

Wzdłuż istniejących dróg, gdzie planowane jest poszerzenie jezdni występuje roślinność charakterystyczna dla podłoża zmienionego przez człowieka – tzw. roślinność ruderalna. W tych miejscach zaobserwowano m.in. takie gatunki jak: babka
zwyczajna (Plantago major), babka średnia (Plantago media), jastrzębiec kosmaczek
(Hieracium pilosella), starzec Jakubek Senecio jacobea, przymiotno ostre Erigeron acris,
skrzyp polny Equisetum arvensis, żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), dziurawiec
zwyczajny (Hypericum perforatum), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), bylica pospolita (Artemisia vulgaris). Ponadto wzdłuż istniejących dróg, w miejscach, gdzie pojawia się zabudowa mieszkaniowa wstępuje zwarta okrywa (darń) składająca się głownie z samej trawy – tworząca trawnik.

W czasie przeprowadzonych obserwacji terenowych na terenie odziaływania inwestycji nie stwierdzono występowania przedstawicieli grzybów objętych ochroną gatunkową.

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej nie zaobserwowano żadnych gatunków
kręgowców. Jednakże z uwagi na fakt, iż uwarunkowania środowiskowe terenu
inwestycyjnego (tj. pola uprawne, łąki, pastwiska, śródpolne zadrzewienia) możliwe jest
pojawienie się takich gatunków jak: sarna Capreolus capreolus, zając szarak (Lepus
europaeus), kuna leśna (Martes martes). Z ptaków można spodziewać się sójki (Garrulus
glandarius), dzwońca (Chloris chloris), świergotka łąkowego (Anthus pratensis), świergotka
drzewnego (Anthus trivialis), słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos), kulczyka (Serinus
serinus), wróbel zwyczajny (Passer domesticus), bogatka zwyczajna (Parus major), skowronek zwyczajny (Alauda arvensis)  Z gryzoni można spotkać mysz polną (Apodemus agrarius).

Z uwagi na charakter, zakres i skalę projektowanej inwestycji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na otaczające ją środowisko przyrodnicze. Ewentualne oddziaływania wystąpią na etapie budowy i głównie związane będą ze zdjęciem wierzchniej warstwy pokrywy roślinnej z związku z planowanymi pracami realizacynymi. Na etapie budowy hałas emitowany przez pracujące maszyny budowlane 
i pojazdy transportowe może spowodować płoszenie zwierząt na okolicznych terenach niezabudowanych. Oddziaływania te będą miały charakter marginalny i ustąpią zaraz po zakończeniu prac realizacyjnych.

# Rodzaj technologii

Prace związane z przebudową i budową drogi prowadzone będą przy zastosowaniu tradycyjnych technologii budowy dróg. Roboty wykonywane będą przy użyciu typowego sprzętu budowlanego takiego jak: koparki, ładowarki, spycharki, walce, urządzenia wibracyjne do zagęszczania podłoża, pojazdy transportujące materiały budowalne. W celu spełnienia wymagań ochrony środowiska roboty budowlane poprzedzone zostaną wykonaniem szczegółowego planu i harmonogramu robót zapewniając odpowiednią organizację placu budowy i zaplecza socjalnego pracowników. Wszelkie prace związane 
z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Konstrukcję nawierzchni dróg powiatowych zaprojektowano w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia16.06.2014 r.

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - DROGA POWIATOWA NR 1217K MOCZYDŁO PRZEZ WIEŚ

- Ocena stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1217K na odcinku Moczydło przez wieś, długości 1132 m (tj. od km 0+290 do km 1+422) stanowi drogę klasy L, jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową. Zlokalizowany jest na obszarze województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, na terenie Gminy Książ Wielki.

Istniejąca trasa w przekroju poprzecznym (daszkowym i jednostronnym) charakteryzuje się szerokością jezdni równą około 5,00 m oraz poboczem nieumocnionym i porośniętym trawą 
o zmiennej szerokości z każdej strony. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi miejscami występują jedno- lub obustronne otwarte rowy trawiaste, stanowiące system odprowadzający wody opadowe z powierzchni korpusu drogowego.

W celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni, poszerzeń jezdni, zjazdów, poboczy, skarp i rowów wykonano niezbędne badania i pomiary terenowe obejmujące ocenę  wizualną stanu istniejącego w/w elementów korpusu drogowego, inwentaryzację uszkodzeń nawierzchni wraz z oceną stanu rowów, poboczy i przepustów, a także rozpoznanie rodzaju 
i grubości materiałów istniejących warstw konstrukcyjnych oraz ocenę warunków gruntowo-wodnych.

W trakcie wizji lokalnej zidentyfikowano następujące rodzaje uszkodzeń:

- spękania zmęczeniowe w formie pęknięć siatkowych, podłużnych i poprzecznych,

- spękania niskotemperaturowe (termiczne) w formie pęknięć pojedynczych 
i blokowych,

- ubytki materiałowe,

- obłamania krawędzi jezdni,

- łaty.

Spękania zmęczeniowe i termiczne są najbardziej widocznym i najczęstszym uszkodzeniem nawierzchni zlokalizowanym miejscowo prawie na całej szerokości pasa ruchu, a ich intensywność występowania wzrasta idąc w kierunku od osi do krawędzi jezdni. W obszarze spękań siatkowych o charakterze zmęczeniowym występują ubytki materiałowe w warstwie ścieralnej wynikające z wykruszenia się nawierzchni w oczkach gęstej siatki spękań. Występujące one zwłaszcza w śladzie kół oraz w strefie przykrawędziowej nawierzchni. Pozostałe rodzaje uszkodzeń występują miejscowo. Nie stwierdzono występowania deformacji trwałych w postaci kolein. Powstanie w/w uszkodzeń w nawierzchni jezdni wywołane jest m.in. brakiem obramowania i prawidłowego ukształtowania poprzecznego nieutwardzonego i porośniętego trawą pobocza sięgającego lokalnie kilku a nawet kilkunastu centymetrów nad poziomem jezdni. Przeprowadzona również ocena stanu pobocza i rowów (w miejscach ich występowania) ujawniła znaczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu odwodnienia, utrudniające swobodne odprowadzanie wody z korony drogi, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego przede wszystkim podczas opadów atmosferycznych poprzez możliwość utraty przyczepności opony z nawierzchnią. W wyniku złego ukształtowania poprzecznego pobocza i zalegającego przy krawędzi jezdni gruntu, woda opadowa wnikając pod nawierzchnię prowadzi w konsekwencji do jej obłamywania 
i osiadania w strefie przykrawędziowej. Brak występowania miejscowo rowów i przepustów pod zjazdami jak również zamulenie istniejącego systemu odwodnienia powoduje utrzymujący się wysoki poziom wody, co niekorzystnie wpływa na długotrwałe zawilgocenie konstrukcji nawierzchni drogowej, prowadząc do powstawania w niej przedwczesnych uszkodzeń.

W chwili obecnej nawierzchnia analizowanej drogi znajduje się w zadowalającym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wymagającym zastosowania wzmocnienia w postaci nakładek.

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1217K, istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni składa się z następujących warstw:

- warstwy asfaltowe – o łącznej grubości od 6 cm do 8 cm, średnio 7 cm,

- podbudowa (kruszywo, tłuczeń, kostka betonowa, piaski drobne, piaski gliniaste) – o grubości od 12cm do 43cm, średnio około 22 cm,

- nasyp (kruszywo, rumosz, kawałki cegły, piasek średni, piasek drobny, piasek gliniasty, glina piaszczysta) – o grubości od 40cm do 60cm, średnio 48 cm.

Projektowany odcinek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1217K prowadzony będzie w istniejącym śladzie. Na całej długości trasy zaprojektowano jeden rodzaj konstrukcji nawierzchni jezdni, poszerzeń jezdni, poboczy, skarp i rowów.

- Konstrukcja nawierzchni jezdni – od km 0+290 do km 1+422 (KR1, G3/G4)

Uwzględniając powyższe informacje, na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1217K zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni – przebudowa sposobem mieszanym (wymiana istniejących warstw (frezowanie) i wykonanie nakładek), tj. podniesienie poziomu niwelety nawierzchni jezdni o 5 cm:

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- geosiatka wzmacniająca,

- 5 cm frezowanie istniejących warstw asfaltowych,

- Istniejąca konstrukcja nawierzchni: ok. 2 cm warstwy asfaltowe + ok. 22 cm podbudowa = ok. 24cm.

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 10cm.

- Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach – od km 0+290 do km 1+422 (KR2, G3/G4).

Z uwagi na to, iż zachodzi konieczność poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni (jedno- lub obustronnego) z szerokości 5,00 m do 5,50 m (z szerokości pasa ruchu 2,50m do 2,75m), oraz uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne i kategorię obciążenia ruchem, na przedmiotowym odcinku drogi należy wykonać warstwę mrozoochronną, następnie poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz warstwy asfaltowe o układzie identycznym jak w przypadku nawierzchni jezdni. Zaprojektowany układ warstw na poszerzeniach jest następujący:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- geosiatka wzmacniająca,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,

- podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - DROGA POWIATOWA NR 1218K MOCZYDŁO – BOCZKOWICE

- Ocena stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1218K na odcinku Moczydło – Boczkowice, o łącznej długości 6205 m (tj. od km 0+000 do km 4+366 oraz od km 4+366 do km 6+205) stanowi drogę klasy L, jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową. Zlokalizowany jest na obszarze województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, na terenie Gminy Książ Wielki. W kilometrażu 4+366 droga powiatowa nr 1218K krzyżuje się 
z drogą powiatową nr 1219K.

Istniejąca trasa na całej długości, w przekroju poprzecznym (daszkowym 
i jednostronnym) charakteryzuje się szerokością jezdni równą około 5,00 m oraz poboczem nieumocnionym  porośniętym trawą o zmiennej szerokości z każdej strony. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi miejscami występują jedno- lub obustronne otwarte rowy trawiaste, stanowiące system odprowadzający wody opadowe z powierzchni korpusu drogowego.

W celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni, poszerzeń jezdni, chodnika, zjazdów, poboczy, skarp i rowów wykonano niezbędne badania i pomiary terenowe obejmujące ocenę  wizualną stanu istniejącego w/w elementów korpusu drogowego, inwentaryzację uszkodzeń nawierzchni wraz z oceną stanu rowów, poboczy i przepustów, 
a także rozpoznanie rodzaju i grubości materiałów istniejących warstw konstrukcyjnych oraz ocenę warunków gruntowo-wodnych.

Analizowaną trasę podzielono na cztery odcinki o zróżnicowanym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz rodzaju i grubości zalegających warstw konstrukcji nawierzchni:

- odcinek I: 	od km 0+000 do km 2+360,

- odcinek II: 	od km 2+360 do km 4+366,

- odcinek III: 	od km 4+366 do km 6+205.

- Odcinek I – od km 0+000 do km 2+360

# W chwili obecnej nawierzchnia rozpatrywanego fragmentu drogi powiatowej nr 1218K wykonana jest z kruszywa, miejscami z domieszką piasku drobnego.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni na odcinku I (od km od 0+000 do km 2+360) przyjęto warunki gruntowe bardziej niekorzystne, tj. grupę nośności G3 i G4.

Projektowany odcinek I przebudowywanej drogi powiatowej nr 1218K prowadzony będzie w istniejącym śladzie. Na całej długości trasy, tj. 2360 m zaprojektowano jeden rodzaj konstrukcji nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2, G3/G4) – przebudowa sposobem w górę (tj. podniesienie poziomu niwelety nawierzchni jezdni o 30 cm):

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 2010 i PN-EN 13242+A1:2010,

- 20 cm istniejąca konstrukcja nawierzchni (kruszywo, kruszywo z domieszką piasku drobnego).

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 30cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach

Z uwagi na to, iż zachodzi konieczność poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni (jedno- lub obustronnego) z szerokości 5,00 m do 5,50 m (z szerokości pasa ruchu 2,50 m do 2,75 m), oraz uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne i kategorię obciążenia ruchem, na przedmiotowym odcinku drogi należy wykonać warstwę mrozoochronną na poszerzeniu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz warstwy 
o układzie identycznym jak w przypadku nawierzchni jezdni. Zaprojektowany układ warstw na poszerzeniach jest następujący:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,

- podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach wynosi 50 cm.

- Odcinek II – od km 2+360 do km 4+366

Na odcinku II o długości 2006 m w trakcie wizji lokalnej zidentyfikowano następujące rodzaje uszkodzeń:

- spękania zmęczeniowe w formie pęknięć siatkowych, podłużnych i poprzecznych,

- spękania niskotemperaturowe (termiczne) w formie pęknięć pojedynczych
i blokowych,

- ubytki materiałowe,

- obłamania krawędzi jezdni,

- łaty.

# Na przedmiotowym fragmencie drogi gminnej (odcinek II) wymienione uszkodzenia występują na znacznej powierzchni jezdni.

# Spękania siatkowe, blokowe, podłużne i poprzeczne są najbardziej widocznym 
i najczęstszym uszkodzeniem nawierzchni zlokalizowanym praktycznie na całym rozpatrywanym odcinku drogi. W obszarze spękań siatkowych występują ubytki materiałowe wynikające z wykruszenia się nawierzchni w oczkach gęstej siatki spękań. Występujące na przedmiotowym odcinku drogi łaty posiadają liczne spękania, mają nieregularne kształty i są w różnym stanie technicznym. Zanotowane na ich powierzchni spękania, ubytki materiałowe a także zapadnięcia powodują przenikanie wody w głąb konstrukcji nawierzchni.

# Ubytki materiałowe (wykruszenia) występują praktycznie na całej długości analizowanego fragmentu drogi, również w miejscu napraw, gdzie łata na styku ze starą nawierzchnią uległa degradacji a także w miejscach spękań (siatkowych, blokowych, pojedynczych podłużnych 
i poprzecznych).

# Przeprowadzona ocena stanu pobocza i rowów (w miejscach ich występowania) wykazała istotne nieprawidłowości. Zaniżone i miejscami zawyżone pobocza utrudniają prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia, w szczególności zjawisko to zaobserwować można 
w miejscach osiadania nawierzchni w strefie przykrawędziowej. Utrudniony swobodny spływ wód opadowych z korony drogi  stwarza poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Nieodpowiednie ukształtowanie poprzeczne pobocza oraz zaleganie przy krawędzi gruntu, woda opadowa wnikając pod nawierzchnię prowadzi w konsekwencji do jej obłamywania i osiadania w strefie przykrawędziowej. Brak występowania miejscowo rowów 
i przepustów pod zjazdami jak również zamulenie istniejącego systemu odwodnienia powoduje utrzymujący się wysoki poziom wody, co niekorzystnie wpływa na długotrwałe zawilgocenie konstrukcji nawierzchni drogowej, prowadząc w konsekwencji do powstawania w niej przedwczesnych uszkodzeń.

# Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż w chwili obecnej nawierzchnia analizowanej drogi znajduje się w złym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wymagającym przebudowy polegającej na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni na przebudowywanym fragmencie drogi powiatowej nr 1218K składa się z następujących warstw:

- warstwy asfaltowe – o łącznej grubości od 2cm do 10cm, średnio 4,5cm,

- podbudowa (kruszywo jasnoszare, kruszywo łamane białe, piasek drobny, piasek gliniasty, rumosz, kamienie i otoczaki) – o grubości od 10cm do 35cm, średnio ok. 21cm; ponadto w otworze geotechnicznym nr 25 stwierdzono brak występowania podbudowy, natomiast w otworze geotechnicznym nr 20 zanotowano kruszywo gr. 130cm.

Podłoże gruntowe na rozpatrywanym odcinku analizowanego fragmentu drogi zakwalifikowano do G3 i G4, miejscowo do G2. Jednakże do projektowania konstrukcji nawierzchni na odcinku II (od km od 2+360 do km 4+366) przyjęto warunki gruntowe bardziej niekorzystne, tj. grupę nośności G3 i G4.

Uwzględniając powyższe dane (tj. układ istniejących warstw konstrukcji nawierzchni oraz grupę nośności podłoża gruntowego a także fakt, iż zaprojektowano przebieg trasy po istniejącym śladzie), na całej długości odcinka II, zgodnie z KTKNPP założono powtórne przetworzenia i wykorzystania materiałów z istniejących warstw w technologii recyklingu na zimno.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2, G3/G4) – przebudowa sposobem mieszanym (tj. połączenie wymiany istniejących warstw i podniesienie niwelety nawierzchni jezdni o 10 cm):

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) wykonana w technologii recyklingu głębokiego na zimno wg Instrukcji projektowania 
i wbudowywania mieszanek MCE – 2014 (należy uwzględnić możliwość wystąpienia potrzeby doziarnienia kruszywem na grubość ok. 5 cm),

- ok. 5 cm istniejąca konstrukcja nawierzchni (kruszywo jasnoszare, kruszywo łamane białe, piasek drobny, piasek gliniasty, rumosz, kamienie i otoczaki).

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach

Z uwagi na to, iż zachodzi konieczność poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni (jedno- lub obustronnego) z szerokości 5,00 m do 5,50 m (z szerokości pasa ruchu 2,50 m do 2,75 m), oraz uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne i kategorię obciążenia ruchem, na przedmiotowym odcinku drogi dla wariantu wnioskowanego konstrukcji nawierzchni jezdni należy wykonać:

- 4 cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6 cm warstwę wiążącą z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,

- podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach wynosi 50 cm.

- Odcinek III – od km 4+366 do km 6+205.

Na odcinku III o długości 1839m, na podstawie „Dokumentacji geologicznej” dokonano identyfikacji układu warstw konstrukcyjnych wraz z rozpoznaniem podłoża gruntowego na głębokości do 3,00 m (oraz 4,50 m i 5,00 m w przypadku odpowiednio profilu nr 36 i 29) względem poziomu istniejącego terenu.

# Podczas wizji lokalnej zidentyfikowano następujące rodzaje uszkodzeń:

- spękania zmęczeniowe w formie pęknięć siatkowych, podłużnych i poprzecznych,

- spękania niskotemperaturowe (termiczne) w formie pęknięć pojedynczych
i blokowych,

- ubytki materiałowe,

- obłamania krawędzi jezdni,

- łaty.

# Na rozpatrywanym fragmencie drogi gminnej (odcinek III) zanotowano dużą intensywność występowania w/w uszkodzeń na powierzchni jezdni.

# Podobnie jak na odcinku II, spękania siatkowe, blokowe, podłużne i poprzeczne są najbardziej wiodącym i najczęściej występującym uszkodzeniem nawierzchni zlokalizowanym prawie na całej długości drogi. Miejscowo występujące łaty o nieregularnych kształtach posiadają liczne spękania i są w różnym stanie technicznym. Na ich powierzchni zanotowano spękania, ubytki materiałowe a także zapadnięcia powodują przenikanie wody w głąb konstrukcji nawierzchni.

# Wykruszenia (ubytki materiałowe) zanotowano praktycznie na całej długości analizowanego fragmentu drogi, również w miejscu napraw, gdzie łata na styku ze starą nawierzchnią uległa degradacji a także w miejscach spękań (siatkowych, blokowych, pojedynczych podłużnych i poprzecznych). Przeprowadzona ocena stanu pobocza i rowów (w miejscach ich występowania) wykazała istotne nieprawidłowości. Zaniżone i miejscami zawyżone pobocza utrudniają prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia, w szczególności zjawisko to zaobserwować można w miejscach osiadania nawierzchni w strefie przykrawędziowej. Utrudniony swobodny spływ wód opadowych z korony drogi  stwarza poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Nieodpowiednie ukształtowanie poprzeczne pobocza oraz zaleganie przy krawędzi gruntu, woda opadowa wnikając pod nawierzchnię prowadzi w konsekwencji do jej obłamywania i osiadania w strefie przykrawędziowej. Brak występowania miejscowo rowów i przepustów pod zjazdami jak również zamulenie istniejącego systemu odwodnienia powoduje utrzymujący się wysoki poziom wody, co niekorzystnie wpływa na długotrwałe zawilgocenie konstrukcji nawierzchni drogowej, prowadząc w konsekwencji do powstawania w niej przedwczesnych uszkodzeń.

# Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż w chwili obecnej nawierzchnia analizowanej drogi znajduje się w złym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wymagającym przebudowy polegającej na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni na przebudowywanym fragmencie drogi powiatowej nr 1218K składa się z następujących warstw:

- warstwy asfaltowe – o łącznej grubości równej 5cm oraz 10 cm w jednym otworze geotechnicznym (nr 34) – przyjęto średnią wartość równą 5cm,

- podbudowa (gruz, kruszywo, piasek średni, piasek drobny, piasek gliniasty, gruz, cement, kamienie, kawałki cegły) grubości od 15cm do 25cm, średnio 20 cm oraz 135cm w otworze geotechnicznym nr 37.

Badania geotechniczne podłoża (pod warstwą podbudowy) na głębokości wynoszącej co najmniej 1 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu ujawniły, że w rejonie projektowanej przebudowy drogi zalegają następujące rodzaje gruntów: piasek drobny, piasek pyasty, piasek pylasty z domieszką pyłu, pył, glina, glina piaszczysta, zwietrzelina gliniasta, zwietrzelina gliniasta z domieszką kamieni i otoczaków. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (2014r.) oraz Dziennikiem Ustaw nr 43. poz. 430 (1999) grunty w podłożu pod względem wysadzinowości zakwalifikowano do wysadzinowych i wątpliwych, lokalnie do niewysadzinowych.

Z uwagi na to, iż nie stwierdzono występowania wód gruntowych, warunki wodne zakwalifikowano jakie dobre. Uwzględniając powyższe, do projektowania konstrukcji nawierzchni na odcinku III podłoże gruntowe zakwalifikowano do G3 i G4.

Uwzględniając powyższe dane (tj. układ istniejących warstw konstrukcji nawierzchni oraz grupę nośności podłoża gruntowego a także fakt, iż zaprojektowano przebieg trasy po istniejącym śladzie), na całej długości odcinka III zaprojektowano poniższy układ warstw.

Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2, G3/G4) – przebudowa sposobem mieszanym (tj. połączenie wymiany istniejących warstw i podniesienie niwelety nawierzchni jezdni o 12 cm):

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) wykonana w technologii recyklingu głębokiego na zimno wg Instrukcji projektowania
 i wbudowywania mieszanek MCE – 2014 (należy uwzględnić możliwość wystąpienia potrzeby doziarnienia kruszywem na grubość ok. 5cm).

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 27cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach.

Z uwagi na to, iż zachodzi konieczność poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni (jedno- lub obustronnego) z szerokości 5,00m do 5,50m (z szerokości pasa ruchu 2,50m do 2,75m), oraz uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne i kategorię obciążenia ruchem, na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano wykonanie:

- 4 cm warstwę ścieralną z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 8 cm warstwę wiążącą z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,

- podłoże przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach wynosi 52 cm.

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – DROGA POWIATOWA NR 1219K KSIĄŻ WIELKI – ZARYSZYN – NAWARZYCE (NA ODCINKU OD DR. KRAJOWEJ NR 7 DO DROGI POWIATOWEJ  1219K

- Ocena stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1219K, na odcinku od DK 7 do drogi powiatowej nr 1219K, długości 1815 m (tj. od km 0+000 do km 1+815) stanowi nowo projektowaną drogę klasy Z, jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową. Zlokalizowany jest na obszarze województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, na terenie Gminy Książ Wielki. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,00 m, jezdnię zbiorczą o szerokości 3,50 m, pobocza umocnione kruszywem oraz obustronne rowy otwarte, stanowiące system odprowadzający wody opadowe z powierzchni korpusu drogowego.

W celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, skarp i rowów wykonano badania geotechniczne do ustalenia warunków gruntowo-wodnych na przedmiotowym odcinku nowoprojektowanej drogi.

Na tej podstawie analizowaną trasę podzielono na trzy odcinki o zmiennych warunkach gruntowo-wodnych:

- odcinek I: 	od km 0+000 do km 0+850 - G3,

- odcinek II: 	od km 0+850 do km 1+815 - G4.

Na przedmiotowym odcinek drogi powiatowej nr 1219K, na odcinku od DK 7 do drogi powiatowej nr 1219K, długości 1815 m (tj. od km 0+000 do km 1+815) zaprojektowano jezdnię zbiorczą:

- od km 0+390 do km 0+950 - lewostronną,

- od km 1+080 do km 1+650 - prawostronną.

Uwzględniając podział na dwa odcinki o zmiennych warunkach gruntowo-wodnych:

- odcinek I: 	od km 0+000 do km 0+850 – G3,

- odcinek II: 	od km 0+850 do km 1+815 – G4.

- Odcinek I – od km 0+000 do km 0+850.

Na odcinku I o długości 850 m, na podstawie „Dokumentacji geologicznej” dokonano rozpoznania podłoża gruntowego na głębokość do 3,00 m poniżej poziomu istniejącej nawierzchni w obrębie obszaru objętego inwestycją.

Na nowoprojektowanym odcinku drogi powiatowej nr 1219K badania geotechniczne podłoża gruntowego wykazały, że w rejonie nowoprojektowanego odcinka drogi powiatowej nr 1219K zalega:

- gleba: od 10 cm do 30 cm, średnio 22,5 cm oraz 80 cm w otworze geotechnicznym nr 41,

- grunty (na głębokości co najmniej do 1,00 m.p.p.t): piasek drobny na pograniczu piasku średniego, piasek gliniasty z domieszką humusu, glina piaszczysta, zwietrzelina marglista, zwietrzelina gliniasta, zwietrzelina marglista z domieszką otoczaków.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - KTKNPP (2014r.) oraz Dziennikiem Ustaw nr 43. poz. 430 (1999) w/w grunty zalegające 
w podłożu pod względem wysadzinowości zakwalifikowano do niewysadzinowych 
i wysadzinowych.

Z uwagi na to, iż nie stwierdzono występowania wód gruntowych, warunki wodne zakwalifikowano jakie dobre. Uwzględniając powyższe, do projektowania konstrukcji nawierzchni na odcinku I (od km 0+000 do km 0+850) podłoże gruntowe zakwalifikowano do G3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni – odcinek I (od km 0+000 do km 0+850), KR2, G3

Na całej długości trasy, tj. 850 m zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 23 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 55 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zbiorczej – odcinek od km 0+390 do km 0+850 - KR1, G3

Na całej długości trasy, tj. 460m zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 50 cm.

- Odcinek II – od km 0+850 do km 1+815

Na odcinku II o długości 965 m, na podstawie „Dokumentacji geologicznej” dokonano rozpoznania podłoża gruntowego na głębokość do 3,00 m poniżej poziomu istniejącej nawierzchni w obrębie obszaru objętego inwestycją.

Badania geotechniczne podłoża gruntowego wykazały, że w rejonie nowoprojektowanego odcinka drogi powiatowej nr 1219K zalega:

- gleba: od 30cm do 40cm, średnio 32,5cm,

- grunty (na głębokości co najmniej do 1,00m.p.p.t): piasek drobny, glina piaszczysta na pograniczu gliny z domieszką humusu, glina piaszczysta z domieszką kamieni 
i otoczaków, namuł przewarstwiony gliną, namuł gliniasty przewarstwiony gliną 
z domieszką humusu, namuł gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - KTKNPP (2014r.) oraz Dziennikiem Ustaw nr 43. poz. 430 (1999) w/w grunty zalegające 
w podłożu pod względem wysadzinowości zakwalifikowano do wysadzinowych. Z uwagi na to, iż stwierdzono występowania wód gruntowych, warunki wodne zakwalifikowano jakie przeciętne i złe. Na rozpatrywanym odcinku drogi grupę nośności podłoża ustaloną na podstawie wysadzinowości gruntu i charakterystyki warunków wodnych określono jako G4 
i przyjęto ją do projektowania konstrukcji nawierzchni na odcinku II (od km 0+850 do km 1+815).

Konstrukcja nawierzchni jezdni – odcinek II (od km 0+850 do km 1+815), KR2, G4

Na całej długości trasy, tj. 965m zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 33 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 65cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zbiorczej – odcinek od km 0+850 do km 0+950 oraz odcinek od km 1+080 do km 1+650 - KR1, G4

Na całej długości trasy, tj. 670 m zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 60 cm.

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI – DROGA POWIATOWA NR 1219K KSIĄŻ WIELKI – ZARYSZYN – NAWARZYCE

- Ocena stanu istniejącego

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 1219K na odcinku Moczydło przez wieś, długości 1090 m+1175 m=2265 m (tj. od km 1+815 do km 2+905 oraz 3+725 do km 4+900) stanowi drogę klasy L, jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową. Zlokalizowany jest na obszarze województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, na terenie Gminy Książ Wielki.

Istniejąca trasa w przekroju poprzecznym (daszkowym i jednostronnym) charakteryzuje się szerokością jezdni równą około 5,00 m oraz poboczem nieumocnionym i porośniętym trawą o zmiennej szerokości z każdej strony. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi miejscami występują jedno- lub obustronne otwarte rowy trawiaste, stanowiące system odprowadzający wody opadowe z powierzchni korpusu drogowego.

W celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni jezdni, poszerzeń jezdni, zjazdów, poboczy, skarp i rowów wykonano niezbędne badania i pomiary terenowe obejmujące ocenę  wizualną stanu istniejącego w/w elementów korpusu drogowego, inwentaryzację uszkodzeń nawierzchni wraz z oceną stanu rowów, poboczy i przepustów, a także rozpoznanie rodzaju 
i grubości materiałów istniejących warstw konstrukcyjnych oraz ocenę warunków gruntowo-wodnych.

Na podstawie „Dokumentacji geologicznej” dokonano identyfikacji układu warstw konstrukcyjnych wraz z rozpoznaniem podłoża gruntowego na głębokość do 3,00 m poniżej poziomu istniejącej nawierzchni w obrębie obszaru objętego inwestycją.

# W trakcie wizji lokalnej zidentyfikowano nieliczne uszkodzenia w formie:

- spękań siatkowych, blokowych, pojedynczych podłużnych i poprzecznych,

- ubytki materiałowe,

- obłamania krawędzi jezdni.

# Dokonana ocena stanu pobocza i rowów (w miejscach ich występowania) ujawniła znaczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu odwodnienia, utrudniające swobodne odprowadzanie wody z korony drogi, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego przede wszystkim podczas opadów atmosferycznych poprzez możliwość utraty przyczepności opony z nawierzchnią. W wyniku złego ukształtowania poprzecznego pobocza i zalegającego przy krawędzi jezdni gruntu, woda opadowa wnikając pod nawierzchnię prowadzi w konsekwencji do jej obłamywania i osiadania w strefie przykrawędziowej. Zamulenie istniejącego systemu odwodnienia powoduje utrzymujący się wysoki poziom wody, co niekorzystnie wpływa na długotrwałe zawilgocenie konstrukcji nawierzchni drogowej, prowadząc do powstawania w niej przedwczesnych uszkodzeń.

# W chwili obecnej nawierzchnia analizowanej drogi znajduje się w zadowalającym stanie techniczno-eksploatacyjnym, jednakże uwzględniając stale zwiększające się natężenie 
i obciążenie ruchem wymaga zastosowania wzmocnienia.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni na analizowanym fragmencie drogi powiatowej nr 1218K składa się z następujących warstw:

- warstwy asfaltowe – o łącznej grubości od 5cm do 9cm, średnio ok. 6,5cm,

- podbudowa (kruszywo, gruz, piasek średni, glina, kostka betonowa) grubości od 15 do 35, średnio ok. 25cm.

Badania geotechniczne podłoża (pod warstwą podbudowy) na głębokości wynoszącej co najmniej 1 cm poniżej powierzchni istniejącego terenu ujawniły, że w rejonie projektowanej drogi zalegają następujące rodzaje gruntów: glina z domieszką kamieni i otoczaków, glina piaszczysta na pograniczu gliny z domieszką rumoszu i piasku drobnego, zwietrzelina gliniasta oraz zwietrzelina marglista.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (2014r.) oraz Dziennikiem Ustaw nr 43. poz. 430 (1999) grunty w podłożu pod względem wysadzinowości zakwalifikowano do wysadzinowych i wątpliwych. Z uwagi na to, iż nie stwierdzono występowania wód gruntowych, warunki wodne zakwalifikowano jakie dobre. Uwzględniając powyższe, podłoże gruntowe zakwalifikowano do G3 i G4.

Projektowany odcinek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1219K prowadzony będzie 
w istniejącym śladzie. Na całej długości trasy zaprojektowano jeden rodzaj konstrukcji nawierzchni jezdni, poszerzeń jezdni, poboczy, skarp i rowów.

Konstrukcja nawierzchni jezdni – od km 1+815 do km 2+905 oraz 3+725 do km 4+900) (KR2, G3/G4)

Uwzględniając powyższe informacje, tj. z rozpoznania układu istniejących warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża gruntowego oraz uwzględniając fakt, iż zaprojektowano przebieg trasy po istniejącym śladzie, na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1219K zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2, G3/G4) – przebudowa sposobem w górę (wykonanie nakładki i podniesienie poziomu niwelety nawierzchni jezdni o 5cm):

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- istniejące warstwy konstrukcji nawierzchni (ok. 6cm warstwy asfaltowe + 31cm podbudowa).

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 5cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach

Z uwagi na to, iż zachodzi konieczność poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni (jedno- lub obustronnego) z szerokości 5,00 m do 5,50 m (z szerokości pasa ruchu 2,50 m do 2,75 m), oraz uwzględniając istniejące warunki gruntowo-wodne i kategorię obciążenia ruchem, na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowany następujący układ warstw:

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- geosiatka wzmacniająca,

- 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 25 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2.

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni poszerzenia jezdni wynosi 57 cm.

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

Na przebudowywanych odcinkach dróg powiatowych w celu zapewnienia dostępu do działek znajdujących się w obszarze objętym inwestycją zaprojektowano budowę nowych zjazdów, przebudowę i wzmocnienie istniejących zjazdów. Szerokość zjazdów wynosi min. 3,00 m. Krawędź zjazdów i krawędź jezdni drogi powiatowej wyokrąglono promieniem min. R=3,00m, R=5,00m lub zakończono skosem 1:1.

Projektowany układ warstw konstrukcji nawierzchni zjazdów uzależniony jest od stanu istniejącego. W przypadku występowania zjazdów o nawierzchni asfaltowej przewidziano oczyszczenie istniejącej nawierzchni, a następnie uzupełnienie (wyrównanie) nawierzchni destruktem oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia (2 x skropienie emulsją asfaltową oraz 2 x wysypanie kruszywa 2/5 mm) (konstrukcja A).

W przypadku występowania zjazdów o nawierzchni betonowej, po ich rozbiórce odtworzenie należy wykonać o nawierzchni ścieralnej z betonowej kostki brukowej (konstrukcja B).

Natomiast tam, gdzie brak jest zjazdów i zachodzi konieczność wykonania nowych, oraz gdy zjazdy występują w formie nieumocnionej (gruntowe lub porośnięte trawą) oraz umocnione kruszywem, zaprojektowano wykonanie nawierzchni z materiału z frezowania (destrukt asfaltowy/kamienny) lub z żużla wielkopiecowego w układzie jedno- lub dwuwarstwowym (konstrukcja C).

Zjazdy z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostki brukowej) należy odtworzyć (tzn. przełożyć z uwzględnieniem wysokościowego usytuowania jezdni po przebudowie) oraz nawiązać się do terenu istniejącego.

- Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych – konstrukcja A

- 4-5 cm warstwa ścieralna z destruktu asfaltowego pokrytego podwójnym powierzchniowym utrwaleniem.

- Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych – konstrukcja B

- 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm,

- 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5,

- podłoże przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni zjazdów wynosi 43 cm.

- Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych – konstrukcja C

- w układzie jednowarstwowym, na istniejącym zjeździe z kruszywa:

  - 10cm materiał z frezowania (destrukt asfaltowy/kamienny) lub 10cm żużel wielkopiecowy,

- w układzie dwuwarstwowym, na nowym oraz istniejącym zjeździe gruntowym:

  - 10 cm żużel wielkopiecowy,

  - 10 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

## KONSTRUKCJA POBOCZY

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem o szerokości 0,75m za wyjątkiem odcinka drogi powiatowej nr 1219K od km 0+000 do km 1+815 gdzie pobocze zaprojektowano o szerokości 1,50 m.

Konstrukcja nawierzchni pobocza ulepszonego jest następująca:

- 10 cm mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm.

## KONSTRUKCJA SKARP I ROWÓW

Bezpośrednio za poboczem zaprojektowano rowy odprowadzające wody opadowe 
z korony drogi (tj. z powierzchni jezdni i pobocza), które wykonane zostaną jako otwarte rowy trawiaste o szerokości dna wynoszącej 40 cm, pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5 oraz minimalnej głębokości równej 50cm. Przeciwskarpa również o pochyleniu od 1:1 do 1:1,5 pełnić będzie rolę połączenia rozwiązań projektowych z terenem istniejącym.

Konstrukcja skarp i rowów jest następująca:

- 10 cm humusowanie i obsianie warstwą humusu.

Odcinki rowów o spadku podłużnym dna przekraczającym 4,00% należy umocnić wielotworowymi płytami betonowymi o grubości 10 cm, układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 10 cm.

## KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Chodniki zaprojektowano na drodze powiatowej nr 1218K na odcinku od km 4+275 do km 4+350 oraz na drodze powiatowej nr 1219K od km 4+730 do km 4+900.

Konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektowano o następującym układzie warstw:

- 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm,

- 10 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5,

- podłoże przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni chodników wynosi 38cm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW W CIĄGU CHODNIKA

- 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 (≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5,

- podłoże przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni zjazdów w ciągu chodnika wynosi 41 cm.

OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKA

- krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

- ława pod krawężnik o wymiarach 30x40x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003,

- obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

- ława pod obrzeże o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

# Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Wariat II podobnie jak wariant wnioskowany polega na:

- przebudowie drogi powiatowej nr 1217K Moczydło przez wieś,

- przebudowie drogi powiatowej nr 1218K Moczydło-Boczkowice,

- budowie nowego odcinka drogi 1219K Książ Wielki - Zaryszyn – Nawarzyce na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1219K w m. Wielka Wieś,

- przebudowie drogi powiatowej nr 1219K Książ Wielki - Zaryszyn – Nawarzyce.

Podstawowe parametry techniczne:

- Nowy odcinek drogi 1219K:

  - klasa drogi: Z;

  - kategoria ruchu: wynikająca z pomiaru ruchu i opracowanej prognozy nie mniejsza niż dla ruchu KR2;

  - ilość jezdni: 1;

  - ilość pasów: 2;

  - szerokość pasa ruchu: 3 m;

  - szerokość poboczy: min.1,5 m.

- Przebudowywane istniejące ciągi dróg powiatowych (1217K, 1218K,1219K):

  - klasa drogi: L

  - kategoria ruchu: wynikająca z pomiaru ruchu i opracowanej prognozy nie mniejsza niż dla ruchu KR2;

  - ilość jezdni: 1;

  - ilość pasów: 2;

  - szerokość pasa ruchu: 2,75 m;

  - szerokość poboczy: min.0,75 m.

W ramach wariantu II Inwestor proponuje zmiany w kwestii konstrukcji poszczególnych nawierzchni. Konstrukcje nawierzchni proponowane w ramach wariantu II przedstawiono poniżej:

## Konstrukcja nawierzchni - droga powiatowa nr 1217K Moczydło przez wieś

## Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach – od km 0+290 do km 1+422 (KR2, G3/G4)

Przebudowa kompleksowa nawierzchni jezdni, czyli rozbiórka istniejącej i budowa nowej.

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,

- podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach wynosi 50cm.

## Konstrukcja nawierzchni - droga powiatowa nr 1218K Moczydło – Boczkowice

Odcinek I – od km 0+000 do km 2+360

Przebudowa kompleksowa nawierzchni jezdni, czyli korytowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i budowa nowej nawierzchni.

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,

- podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniach wynosi 50 cm

Odcinek II – od km 2+360 do km 4+366

konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2, G3/G4) – rozbiórka istniejącej nawierzchni i budowa nowej nawierzchni jezdni:

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 2010 i PN-EN 13242+A1:2010,

- 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1:2013-10,

- podłoże przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 50cm.

Odcinek III – od km 4+366 do km 6+205

konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2, G3/G4) – rozbiórka istniejącej nawierzchni 
i budowa nowej nawierzchni jezdni:

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 2010 i PN-EN 13242+A1:2010,

- 25cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1:2013-10,

- podłoże przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 57cm.

## Konstrukcja nawierzchni – droga powiatowa nr 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce (na odcinku od dr. krajowej nr 7 do drogi powiatowej  1219K

Odcinek I – od km 0+000 do km 0+850

KR2, G3

Nowa konstrukcja nawierzchni – betonowa

- 24cm warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego,

- 28cm warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 74cm.

KR1, G3

Nowa konstrukcja nawierzchni drogi zbiorczej – betonowa

- 22cm warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego,

- 28cm warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 72cm.

Odcinek II – od km 0+850 do km 1+815

KR2, G4

Nowa konstrukcja nawierzchni – betonowa

- 24cm warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego,

- 28cm warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 82cm.

KR1, G4

Nowa konstrukcja nawierzchni – betonowa

- 22cm warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego,

- 28cm warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 wg WT-4 i PN-EN 13242,

- 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 
(≤ 4 MPa) wg WT-5 i PN-EN 14227-1,

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 80cm.

## Konstrukcja nawierzchni – droga powiatowa nr 1219K Książ Wielki – Zaryszyn – Nawarzyce (tj. od km 1+815 do km 2+905 oraz 3+725 do km 4+900)

Konstrukcja nawierzchni jezdni  (KR2, G3/G4) – przebudowa sposobem mieszanym (tj. połączenie wymiany istniejących warstw i podniesienie niwelety nawierzchni jezdni o 12cm):

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg WT-2 2014,

- 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) wykonana w technologii recyklingu głębokiego na zimno wg Instrukcji projektowania i wbudowywania mieszanek MCE – 2014, (należy uwzględnić możliwość wystąpienia potrzeby doziarnienia kruszywem na grubość ok. 5cm).

- ok. 22cm istniejąca konstrukcja nawierzchni (podbudowa).

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 27cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  (spełniającego wymagania KR3 wg WT-2 2014),

- 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,

- 25cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2.

- podłoże naturalne (koryto) pod konstrukcję nawierzchni jezdni przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205.

Całkowita grubość nowych warstw konstrukcji nawierzchni poszerzenia jezdni wynosi 57cm.

Przedstawiona koncepcja realizacji projektowanej inwestycji została sporządzona dla najkorzystniejszego wariantu technologicznego. Wybrany przez Inwestora wariant jest, przy obecnym poziomie wiedzy i możliwościach technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje racjonalne wykorzystanie obszaru stanowiącego tereny wolne od jakiejkolwiek zabudowy. Należy zaznaczyć, iż projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze. Ponadto poszczególne elementy planowanego przedsięwzięcia będą obiektami nowoczesnymi, wysokiej technologii, charakteryzujące się niskim oddziaływaniem na środowisko. Należy podkreślić, iż przedstawiony wariant nie niesie ze sobą konieczności likwidacji jakichkolwiek budynków mieszkalnych.

# Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Etap realizacji

Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie wody, materiałów, paliw oraz energii, które nie będą wykraczać poza zwykłe korzystnie ze środowiska. Nie przewiduje się budowy nowych budynków, hal, w związku z czym zapotrzebowanie na surowce, materiały, paliwa, będzie niewielkie.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w fazie realizacji inwestycji będzie pokryte z istniejącej sieci energetycznej.

Występowało będzie również typowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu maszyn wykorzystywanych w czasie realizacji inwestycji oraz samochodów transportowych. Wiarygodne wyliczenie zużycia paliwa na obecnym etapie projektowania nie jest możliwe.

Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową.

Wszystkie użyte materiały i surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji

Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia w/w czynników. Do demontażu
urządzeń niezbędny będzie odpowiedni sprzęt budowlany (standardowe zapotrzebowanie na
paliwo niezbędne do jego napędu). Ponadto zaznaczyć należy, iż realizacja przedsięwzięcia
jakim jest budowa drogi to przedsięwzięcie długoterminowe i nie przewiduje się jego
likwidacji.

# Rozwiązania chroniące środowisko

- Podstawowe  rozwiązania  chroniące  środowisko  przed skutkami emisji 
w czasie budowy:

Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza

W celu ograniczenia uciążliwości powstających w fazie budowy – emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza – przewiduje się przeprowadzenie następujących działań:

- droga dojazdowa będzie utrzymywana w stanie ograniczającym pylenie,

- minimalizowanie emisji spalin z maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych następować będzie poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju, bądź załadunku maszyny, ograniczenie pracy maszyn i samochodów transportowych na biegu jałowym,

- materiały sypkie będą transportowane wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie, a w przypadku transportowania ziemi i gleby stosowane będzie zraszanie.

Emisja hałasu

W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji inwestycji zastosowane zostaną następujące zabezpieczenia:

- prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej,

- właściwa organizacja czasu pracy pozwoli na wyeliminowanie oczekiwania w kolejce „na biegu jałowym” oraz długich postojów samochodów dostarczających materiały budowlane,

- prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywane one będą w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu.

Wytwarzanie odpadów

Aby sprawnie gospodarować powstającymi na etapie budowy odpadami przeprowadzone zostaną następujące działania:

- wyznaczenie miejsc gromadzenia na utwardzonym terenie odpadów powstałych 
w wyniku prac budowlanych i odpadów typu komunalnego,

- składowanie odpadów w sposób selektywny,

- sukcesywne usuwane odpadów montażowych oraz okresowe wywożenie odpadów komunalnych przez uprawnianego odbiorcę odpadów.

# Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko a także uwzględnieniu powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz możliwości kumulowania się oddziaływań oraz charakterystyka przewidywanego oddziaływania (wraz z określeniem jego wielkości, złożoności, prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności

## Etap realizacji przedsięwzięcia

    - Charakterystyka źródeł emisji, liczba i rodzaj zainstalowanych i   planowanych  maszyn     oraz urządzeń powodujących emisje

Źródłem emisji na etapie budowy będą samochody wywożące nadmiar mas ziemnych oraz dostarczające materiały na budowę oraz sprzęt mechaniczny (koparki, zagęszczarki mechaniczne, młoty pneumatyczne, ubijaki spalinowe itp.) wykorzystywane przy pracach budowlanych. Ilość sprzętu zależy od organizacji placu budowy i stanu jego posiadania przez wykonawcę robót. Właściwy stan techniczny urządzeń i maszyn wykorzystywanych na placu planowanej budowy wykluczy przekroczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

### Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy związane będą przede wszystkim ze spalaniem paliw pojazdów i specjalistycznego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do prac instalacyjnych. Są to typowe zanieczyszczenia dla silników spalinowych tj. pył (w tym pył PM10), dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne. Będzie to emisja niezorganizowana, krótkotrwała nie wykraczająca poza teren inwestycji, która zaniknie wraz z zakończeniem prac. Prace na etapie realizacji posiadać będą charakter okresowy.

Emisja będzie miała charakter niezorganizowany. W celu jej zminimalizowania zostaną podjęte odpowiednie działania. Sprzęt wykorzystywany podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, posiadający aktualne przeglądy techniczne. Ponadto eliminowana będzie bezproduktywna praca maszyn i urządzeń na biegu jałowym oraz stosowane będzie czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogę powiatową.

Uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi występować będą wyłącznie w porze dnia, będą miały charakter krótkotrwały, nieciągły i odwracalny, ograniczony tylko do czasu trwania budowy.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z w/w źródeł nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).

### Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

W trakcie etapu budowy wystąpią zakłócenia klimatu akustycznego. Powodem tego będą prace budowlane oraz ruch ciężkiego sprzętu używanego do budowy. Wszelkie prowadzone prace wykorzystujące ciężki sprzęt taki jak: koparki, ładowarki, walce czy urządzenia nanoszące masę bitumiczną, spowodują znaczący wzrost hałasu w obszarze prowadzonych prac.

Wzrost hałasu na poszczególnych odcinkach będzie krótkotrwały i ustanie wraz 
z zakończeniem prac budowlanych. Powstały poziom hałasu nie będzie szkodliwy dla zdrowia ludzi, a prace budowlane w miejscach najbliżej położonych względem terenów prawnie chronionych będą prowadzone w porze dnia, czyli od godziny 6.00 do godziny 22.00. Ze względu na brak harmonogramu prac budowlanych na tym etapie opracowania nie jest możliwe oszacowanie poziomu oddziaływania oraz dokładnego czasu emisji hałasu do środowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oddziaływanie akustyczne inwestycji na środowisko podczas prac budowlanych nie podlega regulacjom prawnym z zakresu ochrony przed hałasem. Jednak z uwagi na zapisy art. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska „kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu”, Inwestor zobowiązany jest do minimalizowania uciążliwości akustycznej prowadzonych prac.

Ograniczenie emisji hałasu polegało będzie głównie na właściwej organizacji budowy oraz stosowaniu sprawnego, nowoczesnego sprzętu mechanicznego tj.:

- zastosowaniu sprzętu wysokiej jakości spełniającego wymagania stawiane urządzeniom używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 z 2005, poz. 2202 z późn. zm.);

- wyłączaniu maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym);

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocy tj. pomiędzy godzinami 
22.00 – 7.00 za wyjątkiem realizacji ewentualnych fundamentów, co wynika 
z technologii;

- odpowiednie etapowanie prac związanych z budową drogi i infrastruktury towarzyszącej nie dopuszczając do kumulacji oddziaływań.

### Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje,  wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Praca sprzętu ciężkiego związania jest z wystąpieniem zjawiska wibracji. Oddziaływanie wibracji będzie jednak ograniczone do najbliższego otoczenia robót i swoim zasięgiem oddziaływania nie wyjdzie poza teren inwestycji. Ze względu na brak maszyn emitujących pole elektromagnetyczne nie przewiduje się jego emisji.

    - Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

W związku z realizacją planowanej inwestycji powstawały będą ścieki socjalno-bytowe ze względu na zatrudnienie pracowników. Na tym etapie plac budowy będzie wyposażony w przenośne toalety dla pracowników, które w pełni zabezpieczą środowisko gruntowo-wodne przed zrzutem nieoczyszczonych ścieków. Ilość powstających ścieków jest trudna do oszacowania ze względu na brak precyzyjnych informacji odnośnie liczby zatrudnionych osób na placu budowy. Należy jednak zauważyć, że ze względu na krótki czas budowy, ilość powstających ścieków będzie niewielka. Ścieki te będą w miarę potrzeb odbierane przez firmę serwisową świadczącą usługi w tym zakresie.

    - Charakterystyka, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest związania z powstawaniem ścieków przemysłowych.

    - Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w tym z utwardzonych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie -– dróg, parkingów itp. (sposób i stopień oczyszczenia ścieków, odbiornik ścieków, itp.)

Na etapie realizacji z uwagi na nie przewiduje się konieczności odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

### Dane nt. prowadzenia prac odwodnieniowych, możliwości powstania leja depresyjnego 
i jego przewidywanego zasięgu (czy może wykroczyć poza teren własności inwestora) oraz możliwości zakłócenia stosunków wodnych

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności prowadzenia odwadniania wykopów. W czasie prac ziemnych przewiduje się urządzenie bezpiecznego terenu zaplecza budowy, prowadzenie budowy przy użyciu sprawnego, będącego we właściwym stanie technicznym sprzętu. Nie przewiduje się również powstania leja depresji oraz wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na wody podziemne 
i grunty sąsiednie.

W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych 
w związku z pracami ziemnymi, wykopy pod zbiorniki zostanie zabezpieczony opcjonalnie za pomocą:

- Ścianek szczelnych – ograniczając w ten sposób zasięg leja depresji koniecznego do odwodnienia wykopu do obszaru ograniczonego obrysem ścianki oraz unikając obniżenia się poziomu wód gruntowych na okolicznym terenie. Zastosowanie takiego rozwiązania ogranicza zasięg oddziaływania odwodnień do obszaru wykopu budowlanego;

- Igłofiltrów – wraz z agregatem pompowym, który odpompowuje wody poza zasięg leja depresji. Igłofiltr to przewód rurowy wykonany z PCV lub stali ocynkowanej o niewielkiej średnicy, w dolnej części zakończony filtrem szczelinowym lub specjalną perforacją 
i siatką filtracyjną; Systemy igłofiltrowe ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie są obecnie powszechnie stosowane do obniżania zwierciadła wód gruntowych podczas długotrwałego osuszania wykopów budowlanych. Ewentualne prace odwadniające prowadzone za pomocą igłofiltrów zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw: Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo Wodne.

### Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) oraz nadmiarowymi masami ziemnymi 
z wykopów

Zgodnie z ustawą o odpadach zapewnione zostaną odpowiednie warunki magazynowania odpadów w miejscu ich wytworzenia tj: gromadzenia odpadów pod na szczelnym podłożu w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu pod zadaszeniem (w części magazynowej budynków). Odpady przekazane zostaną firmie specjalistycznej posiadającej stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

W fazie budowy powstawać będą odpady z robót ziemnych oraz układania nawierzchni drogi. Z wykonywanych prac realizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 roku poz. 1206) będą powstawały następujące odpady typowe dla prac budowlanych:

Tabela 5 Klasyfikacja odpadów mogąca powstać na terenie inwestycji w fazie budowy

| Kod | Grypy, podgrupy i rodzaje odpadów | Przewidywana ilość [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |  | ok. 0,05 Mg |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  | ok. 0,05 Mg |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |  |  |
| 17 02 01 | Drewno | ok. 0,4 Mg |  |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | ok. 0,03 Mg |  |
| 17 03 | Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe |  |  |
| 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | ok. 2 Mg |  |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębienia) |  |  |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | ok. 200 tys. Mg |  |

* - odpady niebezpieczne

Na obecnym etapie projektowym ciężko określić ilość powstających odpadów 
w związku z etapem realizacji. Należy podkreślić, że przedstawione rodzaje odpadów oraz ich ilości są typowe dla prac budowlanych i podane hipotetycznie pozwalając zobrazować ilość i rodzaj odpadów mogących powstać w związku z budową planowanej drogi.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) wykonawca prac budowlanych jako wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, chyba że umowa stanowi inaczej będzie odpowiedzialny za odpowiednią, zgodną z prawem gospodarkę odpadami.

Budowa planowanego przedsięwzięcia zostanie powierzona specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia, które zgodnie z obowiązującym prawem będą zobowiązane do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz racjonalne 
i bezpieczne dla środowiska ich zagospodarowanie.

Na etapie budowy powstające opady będą składowane w obrębie terenu budowy, na wyznaczonym, utwardzonym terenie w specjalnie wyznaczonych do tego workach/pojemnikach w zależności od rodzajów odpadów.

Wszystkie, wynikające z realizacji budowy odpady będą systematycznie przekazywane odpowiednim firmom posiadającym pozwolenia do gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 21 z późn. zm.) jej przepisów nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych
materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych,
pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie
naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

W związku z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach, niezanieczyszczone
masy ziemne oraz materiał nasypowy wydobyte pod poszczególne elementy planowanej budowy, nieprzewidziane do zagospodarowania w miejscu wytworzenia zostaną potraktowane jako odpad i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powstałe masy ziemne zostaną przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do odzysku.

W celu ograniczenia do minimum negatywnego wpływu powstających odpadów na środowisko na etapie budowy będą przedsięwzięte następujące działania:

- zostaną wyznaczone miejsca gromadzenia różnych rodzajów odpadów powstających w czasie budowy oraz odpadów typu komunalnego;

- sukcesywnie będą wywożone odpady powstające podczas prowadzenia budowy
i okresowo wywożone odpady komunalne;

- powstające odpady niebezpieczne w zależności od rodzaju będą selektywnie
magazynowane w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu nie
dopuszczając do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, odpady zarówno wytwarzane jak również
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania będą podlegały ewidencji zgodnie
z obowiązującą ustawą o odpadach.

    - Zanieczyszczenia wód i gruntu

Zmiana struktury powierzchni ziemi związana będzie z planowaną przebudową istniejących dróg powiatowych oraz budową nowego odcinka drogi 1219K. Prace ziemne prowadzone w ograniczonym pasie zajętości terenu spowodują zmianę cech fizykochemicznych górnej warstwy gruntu (zdjęcie roślinności i górnej warstwy gleby).

Może wystąpić zniszczenie wierzchniej warstwy ziemi będące następstwem pracy ciężkiego sprzętu budowlanego. Zakładając, że roboty będą przebiegać na wydzielonym 
i ograniczonym do terenu budowy obszarze można przyjąć, że nie wpłyną na trwałe pogorszenie stanu powierzchni ziemi i środowiska przyrodniczego. Bezpośrednie oddziaływanie na powierzchnię ziemi ograniczone będzie do powierzchni przeznaczonej do realizacji inwestycji.

Potencjalnie, w trakcie prowadzonych prac, mogą również wystąpić miejscowe zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, następujące w wyniku awarii pojazdów mechanicznych. W przypadku wystąpienia rozlewu substancji tego typu natychmiast podejmowane będą działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do gruntu i wód.

Odpowiedzialność na etapie realizacji inwestycji za eliminowanie sytuacji mogących doprowadzić do skażenia środowiska gruntowo – wodnego leży po stronie wykonawcy.  Celem ograniczenia niekorzystnego wpływu inwestycji niezbędne jest przestrzeganie zasad prawidłowej organizacji pracy, stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń budowlanych, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

    - Trwałe przekształcenie rzeźby terenu

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi trwałe przekształcenie rzeźby terenu.

### Czynniki oddziaływania na szatę roślinną (w tym drzewostan) oraz faunę

Inwestycja zlokalizowana została na terenie, na którym nie występują siedliska roślinności i świata zwierzęcego, które z uwagi na walory przyrodniczo – naukowe wymagałyby ochrony. Oddziaływanie planowanej inwestycji na szatę roślinną będzie występowało na etapie budowy i będzie miało charakter marginalny. Budowa nowego odcinka drogi na trwałe wyłączy powierzchnię biologicznie czynną.

Przekształcenie szaty roślinnej omawianego terenu będzie polegać jedynie na zebraniu warstwy wierzchniej.

    - Oddziaływanie na inne elementy środowiska (np. krajobraz, zabytki, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie i życie ludzi

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, wykonywanych w związku
z realizacją przedsięwzięcia, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego    Konserwatora Zabytków;

Teren planowanej inwestycji  nie podlega ochronie zabytków.

Etap realizacji inwestycji nie będzie bezpośrednio wpływał na pogorszenie jakości życia oraz zdrowia dla okolicznych mieszkańców. Pośrednie oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi będzie miało miejsce na etapie realizacji inwestycji 
w wyniku transportu samochodami:

- materiałów niezbędnych do budowy

- pracowników;

Uciążliwości związane z oddziaływaniem transportu samochodowego, 
tj. zanieczyszczenie atmosfery (spaliny), hałas oraz zagrożenie wypadkowe będą ograniczone przestrzennie (otoczenie dróg) i czasowo. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac na etapie realizacji inwestycji i stosunkowo krótki czas ich prowadzenia, etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku oraz nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi.

Faza realizacji analizowanego przedsięwzięcia będzie miała znikomy wpływ na krajobraz. W wyniku prac podczas tego etapu nastąpi:

- okresowe wprowadzenie sprzętu budowlanego

- transport elementów konstrukcyjnych dróg

Podsumowując, wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, nastąpi nieznaczna zmiana krajobrazu, gdyż pojawi się nowy element w otoczeniu. Prace związane 
z przebudową dróg istniejących oraz budową nowego odcinka drogi, nie będą stanowiły zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Zwiększenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza mogące spowodować pogorszenie samopoczucia okolicznych mieszkańców będzie miało charakter krótkotrwały i okresowy, będzie trwało do czasu zakończenia etapu realizacji inwestycji.

## Etap eksploatacji przedsięwzięcia

    - Charakterystyka źródeł emisji, liczba i rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn oraz urządzeń powodujących emisje

W fazie eksploatacji źródłem emisji będzie ruch samochodów (osobowych, dostawczych) oraz innych pojazdów mechanicznych korzystających z dróg przeznaczonych do przebudowy oraz nowego odcinka drogi.

### Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Na etapie eksploatacji emisja będzie powstawać wyłącznie z ruchu pojazdów po nowo oddanej drodze.

Emisja komunikacyjna

Wielkość emisji spalin z silników samochodowych zależeć będzie od liczby pojazdów, zużycia paliwa, prędkości poruszania się, struktury ruchu. Najnowsze badania wykazują, że o wielkości emisji zanieczyszczeń decyduje w największym stopniu stan techniczny pojazdu, a nie jego wiek. W obliczeniach pojazdy poruszające się po terenie zastąpiono liniowymi źródłami emisji. Liniowe źródła emisji lokalizowano na trasach przejazdu samochodów. Obliczenia emisji zanieczyszczeń, których źródłem są spaliny poruszających się samochodów przeprowadzono za pomocą modułu "samochody" będącego dodatkiem do pakietu "Operat FB", posiadającego akceptację Ministerstwa Środowiska do wykonywania obliczeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w powietrzu. Obliczenia emisji wykonano metodą EMEP/Corinair, model CALINE3, w oparciu o metodykę określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Analizę przeprowadzono dla jednego horyzontu czasowego 2019r.. Warunki ruchowe przyjęto zgodnie z danymi przedstawionymi przez projektanta. Z uwagi na różne natężenie ruchu w czasie doby podzielono emisje na dwa okresy porę dzienną i porę nocną: Natężenie ruchu oraz strukturę założono tak samo jak w obliczeniach hałasu. Prędkość założona 
w obliczeniach to 50 km/h w porze dnia oraz 60 km/h w porze nocy dla całej drogi. Obliczenia przeprowadzono tylko na wysokości poziomemu terenu z uwagi na to iż na tej wysokości dla wszystkich emitowanych substancji są najwyższe stężenia. Obliczenia przeprowadzono dzieląc całą drogę na dwie części z uwagi na brak możliwości pokazania na jednym arkuszu całego przebiegu drogi.

Do obliczeń droga została uwzględniona jako cztery odcinki o różnym natężeniu ruchu. Odcinek 1 droga powiatowa nr 1219K o natężeniu 1994 samochody na dobę. Odcinek 2 droga powiatowa nr 1217K o natężeniu 558 samochody na dobę. Odcinek 2 Droga powiatowa nr 1218K (odcinek I - od km 0+000 do km 4+366) o natężeniu 725 samochody na dobę. Odcinek 2 Droga powiatowa nr 1218K – (odcinek II - od km 4+366 do km 6+205) 
o natężeniu 1830 samochody na dobę.

Tabela. Podział na okresy zastosowany dla wszystkich wariantów i odcinków.

| Okres | Czas [h] |
| --- | --- |
| 1 – Dzień | 5840 |
| 2 – Noc | 2920 |

Odcinek drogi dojeżdżający do drogi powiatowej nr 1218K tj. odcinek drogi powiatowej nr 1219K

Emitor: E-1 Droga powiatowa nr 1219K

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	2887,67 m

Czas pracy:	8760 godz

Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja max. | Emisja max. | Emisja roczna | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,2038 | 0,02984 | 1,277 | 0,2037 | 0,02986 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,1213 | 0,01778 | 0,76 | 0,1213 | 0,01777 |
| pył ogółem | 0,01904 | 0,00279 | 0,1193 | 0,01903 | 0,002789 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,01904 | 0,00279 | 0,1193 | 0,01903 | 0,002789 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,01904 | 0,00279 | 0,1193 | 0,01903 | 0,002789 |
| amoniak | 0,00587 | 0,00086 | 0,0368 | 0,00587 | 0,00086 |
| dwutlenek siarki | 0,001904 | 0,000279 | 0,01193 | 0,001903 | 0,0002789 |
| ołów | 0,0000448 | 6,56E-6 | 0,0002806 | 0,0000448 | 6,56E-6 |
| węglowodory alifatyczne | 0,02945 | 0,00431 | 0,1845 | 0,02944 | 0,00431 |
| węglowodory aromatyczne | 0,01584 | 0,002322 | 0,0993 | 0,01584 | 0,002322 |
| benzen | 0,001822 | 0,0002671 | 0,01142 | 0,001822 | 0,000267 |

Odcinek drogi kierunek Kielce

Emitor: E-1 Droga powiatowa nr 1219K

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	981,87 m

Czas pracy:	8760 godz

Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja max. | Emisja max. | Emisja roczna | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,0699 | 0,00836 | 0,432 | 0,0698 | 0,00835 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0416 | 0,00498 | 0,2574 | 0,0416 | 0,00498 |
| pył ogółem | 0,00653 | 0,000781 | 0,0404 | 0,00653 | 0,000781 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,00653 | 0,000781 | 0,0404 | 0,00653 | 0,000781 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,00653 | 0,000781 | 0,0404 | 0,00653 | 0,000781 |
| amoniak | 0,002012 | 0,0002408 | 0,01246 | 0,002013 | 0,0002409 |
| dwutlenek siarki | 0,000653 | 0,0000781 | 0,00404 | 0,000653 | 0,0000781 |
| ołów | 0,00001537 | 1,84E-6 | 0,000095 | 0,00001535 | 1,84E-6 |
| węglowodory alifatyczne | 0,01469 | 0,001757 | 0,0909 | 0,01469 | 0,001757 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00639 | 0,000765 | 0,0396 | 0,0064 | 0,000766 |
| benzen | 0,000679 | 0,0000812 | 0,0042 | 0,000679 | 0,0000812 |

Emitor: E-2 Droga powiatowa nr 1217K

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	1123 m

Czas pracy:	8760 godz

Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja max. | Emisja max. | Emisja roczna | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,02048 | 0,00683 | 0,1396 | 0,02049 | 0,00683 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0122 | 0,00406 | 0,0831 | 0,0122 | 0,00407 |
| pył ogółem | 0,001915 | 0,000638 | 0,01304 | 0,001914 | 0,000638 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,001915 | 0,000638 | 0,01304 | 0,001914 | 0,000638 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,001915 | 0,000638 | 0,01304 | 0,001914 | 0,000638 |
| amoniak | 0,00059 | 0,0001969 | 0,00402 | 0,00059 | 0,0001967 |
| dwutlenek siarki | 0,0001915 | 0,0000638 | 0,001304 | 0,0001914 | 0,0000638 |
| ołów | 4,50E-6 | 1,50E-6 | 0,00003068 | 4,50E-6 | 1,50E-6 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00405 | 0,00135 | 0,0276 | 0,00405 | 0,00135 |
| węglowodory aromatyczne | 0,001822 | 0,000607 | 0,0124 | 0,00182 | 0,000607 |
| benzen | 0,0001958 | 0,0000653 | 0,001335 | 0,0001959 | 0,0000653 |

Emitor: E-3 Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	4473,21 m

Czas pracy:	8760 godz

Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja max. | Emisja max. | Emisja roczna | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,1061 | 0,0354 | 0,723 | 0,1061 | 0,0354 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0631 | 0,02106 | 0,43 | 0,0631 | 0,02104 |
| pył ogółem | 0,00991 | 0,0033 | 0,0675 | 0,00991 | 0,0033 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,00991 | 0,0033 | 0,0675 | 0,00991 | 0,0033 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,00991 | 0,0033 | 0,0675 | 0,00991 | 0,0033 |
| amoniak | 0,003056 | 0,001019 | 0,02082 | 0,003056 | 0,001019 |
| dwutlenek siarki | 0,000991 | 0,00033 | 0,00675 | 0,000991 | 0,00033 |
| ołów | 0,00002333 | 7,77E-6 | 0,0001588 | 0,00002331 | 7,77E-6 |
| węglowodory alifatyczne | 0,01404 | 0,00468 | 0,0958 | 0,01406 | 0,00469 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00798 | 0,00266 | 0,0544 | 0,00798 | 0,002661 |
| benzen | 0,000933 | 0,000311 | 0,00636 | 0,000933 | 0,0003112 |

Emitor: E-4 Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	1825,11 m

Czas pracy:	8760 godz

Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja max. | Emisja max. | Emisja roczna | Emisja średnia | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h | 2 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,1177 | 0,01775 | 0,739 | 0,1177 | 0,01776 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,07 | 0,01057 | 0,44 | 0,0701 | 0,01057 |
| pył ogółem | 0,01099 | 0,00166 | 0,069 | 0,01099 | 0,001658 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,01099 | 0,00166 | 0,069 | 0,01099 | 0,001658 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,01099 | 0,00166 | 0,069 | 0,01099 | 0,001658 |
| amoniak | 0,00339 | 0,000512 | 0,02129 | 0,00339 | 0,000512 |
| dwutlenek siarki | 0,001099 | 0,000166 | 0,0069 | 0,001099 | 0,0001658 |
| ołów | 0,00002585 | 3,90E-6 | 0,0001624 | 0,00002586 | 3,90E-6 |
| węglowodory alifatyczne | 0,01933 | 0,002916 | 0,1213 | 0,01931 | 0,002915 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00963 | 0,001454 | 0,0605 | 0,00963 | 0,001454 |
| benzen | 0,001079 | 0,0001627 | 0,00678 | 0,001079 | 0,0001629 |

Parametry emitorów na terenie: Droga Miechów - Kielce

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 0,5 L | 1123 | 972,7 | 6589,1 | tlenek węgla | 0,02048 | 0,1396 | 0,01594 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0122 | 0,0831 | 0,00949 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,001915 | 0,01304 | 0,001489 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001915 | 0,01304 | 0,001489 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001915 | 0,01304 | 0,001489 |
|  |  |  |  |  |  | amoniak | 0,00059 | 0,00402 | 0,000459 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001915 | 0,001304 | 0,0001489 |
|  |  |  |  |  |  | ołów | 4,50E-6 | 0,00003068 | 3,50E-6 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00405 | 0,0276 | 0,003151 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,001822 | 0,0124 | 0,001416 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0001958 | 0,001335 | 0,0001524 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 0,5 L | 981,9 | 691,5 | 2190,7 | tlenek węgla | 0,0699 | 0,432 | 0,0493 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0416 | 0,2574 | 0,02938 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00653 | 0,0404 | 0,00461 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00653 | 0,0404 | 0,00461 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00653 | 0,0404 | 0,00461 |
|  |  |  |  |  |  | amoniak | 0,002012 | 0,01246 | 0,001422 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000653 | 0,00404 | 0,000461 |
|  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00001537 | 0,000095 | 0,00001084 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01469 | 0,0909 | 0,01038 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00639 | 0,0396 | 0,00452 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000679 | 0,0042 | 0,000479 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 0,5 L | 4473,2 | 1035,3 | 3829,8 | tlenek węgla | 0,1061 | 0,723 | 0,0825 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0631 | 0,43 | 0,0491 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00991 | 0,0675 | 0,00771 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00991 | 0,0675 | 0,00771 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00991 | 0,0675 | 0,00771 |
|  |  |  |  |  |  | amoniak | 0,003056 | 0,02082 | 0,002377 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000991 | 0,00675 | 0,000771 |
|  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002333 | 0,0001588 | 0,00001813 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01404 | 0,0958 | 0,01094 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00798 | 0,0544 | 0,00621 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 0,000933 | 0,00636 | 0,000726 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 0,5 L | 1825,1 | 779,8 | 935,5 | tlenek węgla | 0,1177 | 0,739 | 0,0844 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,07 | 0,44 | 0,0502 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,01099 | 0,069 | 0,00788 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01099 | 0,069 | 0,00788 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,01099 | 0,069 | 0,00788 |
|  |  |  |  |  |  | amoniak | 0,00339 | 0,02129 | 0,00243 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,001099 | 0,0069 | 0,000788 |
|  |  |  |  |  |  | ołów | 0,00002585 | 0,0001624 | 0,00001854 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01933 | 0,1213 | 0,01385 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00963 | 0,0605 | 0,00691 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001079 | 0,00678 | 0,000774 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Stosowane programy i modele, zakresy obliczeń

Dla oszacowania wielkości emisji z poszczególnych emitorów wykorzystano program komputerowy OPERAT – FB Ryszard Samoć.

W modelu obliczeniowym położenie źródeł emisji ustalono w układzie współrzędnych XY, gdzie oś X skierowana jest w kierunku wschodnim, Y w kierunku północnym.

Zestawienie emitorów i wielkości emisji przyjętych do obliczeń wraz z parametrami emitorów, określonymi w myśl treści pkt 1.3 Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87):

- geometryczna wysokość emitora, liczona od poziomu terenu – h,

- średnica wewnętrzna wylotu emitora - d,

- prędkość gazów odlotowych na wylocie z emitora - v,

- temperatura gazów odlotowych na wylocie z emitora – T,

przedstawiono na wydrukach z programu Operat FB, zamieszczonych w załącznikach.

Wartości dopuszczalne stężeń zanieczyszczeń poza granicami inwestycji, określone wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6 Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń dla substancji objętych obliczeniami analizy rozprzestrzeniania

| Lp. | Nazwa substancji | Stężenie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny (μ/m3) uśrednione dla okresu |  |
|  |  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| 1 | tlenki azotu | 200 | 40 |
| 2 | dwutlenek siarki | 350 | 20 |
| 3 | Pył PM 10 | 280 | 40 |
| 4 | Pył PM 2,5 | - | 25 |
| 5 | amoniak | 400 | 50 |
| 6 | tlenek węgla | 30000 | - |
| 7 | benzen | 30 | 5 |
| 8 | ołów | 5 | 0,5 |
| 9 | węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 |
| 10 | węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |

W niniejszej dokumentacji uwzględniono wartości stężeń dopuszczalnych, określonych dla obszaru kraju, w myśl zapisu par. 2 pkt 1 i 2 cytowanego rozporządzenia, ponieważ w odległości mniejszej niż 30 xmm od emitora nie znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej.

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza powodowanego eksploatacją dróg przeprowadzono uwzględniając emisję zanieczyszczeń, określoną we wcześniejszych rozdziałach opracowania. Podstawą metodyki wyznaczania wpływu analizowanego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Aerodynamiczna szorstkość terenu wokół inwestycji

W analizie uwzględniono typy pokrycia terenu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Opis terenu przedstawiony w przedmiotowym opracowaniu stanowi podstawę do wyznaczenia współczynnika szorstkości terenu oraz daje informację o rodzaju obiektów narażonych na oddziaływanie substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza przez emitory analizowanego obiektu.

Analizę aerodynamicznej szorstkości terenu określono w poszczególnych, dwunastu sektorach róży wiatru. Analizę przeprowadzono metodą planimetryczną. W całym obszarze przyjęto średni współczynnik szorstkości terenu równy z0 = 0,5.

Wartość współczynnika z0 potwierdza charakterystykę wysokościową posadowionych obiektów na analizowanym terenie.

Stan jakości powietrza wokół stacji

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie został określony aktualny stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji na poziomie:

- średnie stężenie pyłu PM10 w roku kalendarzowym na poziomie 24,0 g/m3,

- średnie stężenie pyłu PM2.5 w roku kalendarzowym na poziomie 16,0 g/m3,

- średnie stężenie dwutlenku azotu w roku kalendarzowym na poziomie 11,0 g/m3,

- średnie stężenie dwutlenku siarki w roku kalendarzowym na poziomie 5,0 g/m3,

- średnie stężenie benzenu w roku kalendarzowym na poziomie 1,5 g/m3,

- średnie stężenie ołowiu w roku kalendarzowym na poziomie 0,03 g/m3,

W myśl pkt. 1.1 załącznika do rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), przy zaistnieniu konieczności dokonania obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających nie wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032), należy uwzględnić tło w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Róża wiatrów

Jako reprezentatywną przyjęto różę wiatrów odpowiadającą miastu Kraków. Program Operat FB przy pomocy, którego dokonano obliczeń stężeń zanieczyszczeń, posiada wewnętrzną bazę danych, typowych dla danego regionu róż wiatrów. Z obsługiwanych przez program róż wiatrów, wybrano najbliższą, najbardziej typową dla terenu planowanej inwestycji (rysunek poniżej).

Odcinek drogi dojeżdżający do drogi powiatowej nr 1218K tj. odcinek drogi powiatowej nr 1219K

Ustalenie zakresu obliczeń

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 221509 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 221509 | 32444 |
|  | Razem | 221509 | 32444 |

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 131888 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 131888 | 19333 |
|  | Razem | 131888 | 19333 |

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 10351 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 10351 | 1517 |
|  | Razem | 10351 | 1517 |

amoniak      D1 = 400  maks. suma Smm = 6379 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 6379 | 935 |
|  | Razem | 6379 | 935 |

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 2070 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 2070 | 303,3 |
|  | Razem | 2070 | 303,3 |

ołów      D1 = 5  maks. suma Smm = 24,34 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 24,34 | 3,57 |
|  | Razem | 24,34 | 3,57 |

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 32013 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 32013 | 4688 |
|  | Razem | 32013 | 4688 |

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 17220 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 17220 | 2524 |
|  | Razem | 17220 | 2524 |

benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 1980 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 1980 | 290,4 |
|  | Razem | 1980 | 290,4 |

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| tlenek węgla |  |
| tlenki azotu jako NO2 |  |
| pył PM-10 |  |
| amoniak |  |
| dwutlenek siarki |  |
| ołów |  |
| węglowodory alifatyczne |  |
| węglowodory aromatyczne |  |
| benzen |  |

Brak emitorów punktowych emitujących pył

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) = 0,2 [m].

Emitor: Droga powiatowa nr 1219K. Należy analizować obszar o promieniu 6 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia. Na tym obszarze nie występują obszary uzdrowiskowe.

Wyniki obliczeń

Analiza wyników wskazuje, iż do zakresu pełnego obliczeń w siatce receptorów 
z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych zakwalifikował się tlenek węgla, tlenki azotu jako NO2, pył PM-10, amoniak, dwutlenek siarki, ołów, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz benzen. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że emisja 
z całego terenu przedsięwzięcia, nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie stężeń emitowanych z instalacji odniesionych do okresu godziny i okresu roku.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,7 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,183 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 1,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,183 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,2 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,018 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 0,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,018 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 10,7 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,168 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m  i wynosi 10,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 1,168 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 29 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 17,9 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,963 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 17,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,5 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,057 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 0,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,057 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,16 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0176 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 0,16 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,0176 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,00 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0004 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,0004 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,47 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,4 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,153 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 1,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,153 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,6 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,284 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 2,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,284 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,674 | 2080 | 500 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1834 | 2200 | 500 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 2080 Y = 500 m i wynosi 1,674 µg/m3. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 2200 Y = 500 m, wynosi 0,1834 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3.

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń w niniejszej dokumentacji przedmiotowa droga będzie znikomo oddziaływała na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Załączniki

Załącznik P1. Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0.

Załącznik P2. Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0.

Załącznik P3. Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom 0,0.

Załącznik P4. Izolinie stężeń średniorocznych amoniak – poziom 0,0.

Załącznik P5. Izolinie stężeń maksymalnych amoniak – poziom 0,0.

Załącznik P6. Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla – poziom 0,0.

Załącznik P7. Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku siarki – poziom 0,0.

Załącznik P8. Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki – poziom 0,0.

Załącznik P9. Izolinie stężeń średniorocznych tlenków azotu – poziom 0,0.

Załącznik P10. Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu – poziom 0,0.

Załącznik P11. Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P12. Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P13. Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P14. Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P15. Izolinie stężeń średniorocznych ołowiu – poziom 0,0.

Załącznik P16. Izolinie stężeń maksymalnych ołowiu – poziom 0,0.

Załącznik P17. Izolinie stężeń średniorocznych benzenu – poziom 0,0.

Załącznik P18. Izolinie stężeń maksymalnych benzenu – poziom 0,0.

Załącznik P19. Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów dla wszystkich substancji.

Załącznik P20. Tło powietrze.

Odcinek drogi kierunek Kielce

Ustalenie zakresu obliczeń

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 341538 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 22268 | 7424 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 75963 | 9087 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 115333 | 38431 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 127974 | 19294 |
|  | Razem | 341538 | 74237 |

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 203232 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 13267 | 4418 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 45202 | 5409 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 68644 | 22894 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 76119 | 11490 |
|  | Razem | 203232 | 44212 |

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 15946 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 1041 | 347 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 3548 | 424 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 5385 | 1794 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 5972 | 902 |
|  | Razem | 15946 | 3468 |

amoniak      D1 = 400  maks. suma Smm = 9835 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 642 | 214,1 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 2188 | 261,8 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 3323 | 1108 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 3683 | 556 |
|  | Razem | 9835 | 2140 |

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 3190 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 208,2 | 69,3 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 710 | 84,9 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 1077 | 359 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 1195 | 180,4 |
|  | Razem | 3190 | 694 |

ołów      D1 = 5  maks. suma Smm = 37,5 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 2,448 | 0,816 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 8,36 | 0,998 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 12,68 | 4,22 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 14,05 | 2,121 |
|  | Razem | 37,5 | 8,16 |

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 56649 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 4403 | 1468 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 15967 | 1910 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 15263 | 5092 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 21016 | 3170 |
|  | Razem | 56649 | 11639 |

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 28080 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 1980 | 660 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 6947 | 831 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 8680 | 2892 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 10473 | 1581 |
|  | Razem | 28080 | 5964 |

benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 3138 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- |
| E-2 | Droga powiatowa nr 1217K | 212,9 | 71 |
| E-1 | Droga powiatowa nr 1219K | 738 | 88,3 |
| E-3 | Droga powiatowa nr 1218K odcinek I - od km 0+000 do km 4+366 | 1015 | 338 |
| E-4 | Droga powiatowa nr 1218K – odcinek II - od km 4+366 do km 6+205 | 1173 | 176,9 |
|  | Razem | 3138 | 674 |

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 4

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| tlenek węgla |  |
| tlenki azotu jako NO2 |  |
| pył PM-10 |  |
| amoniak |  |
| dwutlenek siarki |  |
| ołów |  |
| węglowodory alifatyczne |  |
| węglowodory aromatyczne |  |
| benzen |  |

Brak emitorów punktowych emitujących pył

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) = 0,2 [m]

Emitor: Droga powiatowa nr 1217K. Należy analizować obszar o promieniu 6 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia. Na tym obszarze nie występują obszary uzdrowiskowe.

Wyniki obliczeń

Analiza wyników wskazuje, iż do zakresu pełnego obliczeń w siatce receptorów 
z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych zakwalifikował się tlenek węgla, tlenki azotu jako NO2, pył PM-10, amoniak, dwutlenek siarki, ołów, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne oraz benzen. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że emisja 
z całego terenu przedsięwzięcia, nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie stężeń emitowanych z instalacji odniesionych do okresu godziny i okresu roku.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,3 | 700 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,167 | 900 | 1320 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 720 m i wynosi 1,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 1320 m, wynosi 0,167 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,1 | 700 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,017 | 900 | 1320 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 720 m i wynosi 0,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 1320 m, wynosi 0,017 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 8,4 | 700 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,065 | 900 | 1320 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 720 m i wynosi 8,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 1320 m, wynosi 1,065 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 29 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 14,2 | 700 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,788 | 900 | 1320 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 720 m i wynosi 14,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,4 | 700 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,052 | 900 | 1320 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 720 m i wynosi 0,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 1320 m, wynosi 0,052 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,14 | 550 | 2280 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0164 | 550 | 2280 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 2280 m i wynosi 0,14 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 2280 m, wynosi 0,0164 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,00 | 700 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0004 | 900 | 1320 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 720 m i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 1320 m, wynosi 0,0004 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,47 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,3 | 550 | 2280 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,155 | 550 | 2280 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 2280 m i wynosi 1,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 2280 m, wynosi 0,155 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,9 | 550 | 2280 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,353 | 550 | 2280 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje 
w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 2280 m i wynosi 2,9 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 550 Y = 2280 m, wynosi 0,353 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,326 | 700 | 720 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1670 | 900 | 1320 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 720 m i wynosi 1,326 µg/m3. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 900 Y = 1320 m, wynosi 0,1670 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3.

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń w niniejszej dokumentacji przedmiotowa droga będzie znikomo oddziaływała na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Załączniki

Załącznik P21. Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0.

Załącznik P22. Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10 – poziom 0,0.

Załącznik P23. Izolinie stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom 0,0.

Załącznik P24. Izolinie stężeń średniorocznych amoniak – poziom 0,0.

Załącznik P25. Izolinie stężeń maksymalnych amoniak – poziom 0,0.

Załącznik P26. Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla – poziom 0,0.

Załącznik P27. Izolinie stężeń średniorocznych dwutlenku siarki – poziom 0,0.

Załącznik P28. Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki – poziom 0,0.

Załącznik P29. Izolinie stężeń średniorocznych tlenków azotu – poziom 0,0.

Załącznik P30. Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu – poziom 0,0.

Załącznik P31. Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P32. Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów aromatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P33. Izolinie stężeń średniorocznych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P34. Izolinie stężeń maksymalnych węglowodorów alifatycznych – poziom 0,0.

Załącznik P35. Izolinie stężeń średniorocznych ołowiu – poziom 0,0.

Załącznik P36. Izolinie stężeń maksymalnych ołowiu – poziom 0,0.

Załącznik P37. Izolinie stężeń średniorocznych benzenu – poziom 0,0.

Załącznik P38. Izolinie stężeń maksymalnych benzenu – poziom 0,0.

Załącznik P39. Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów dla wszystkich substancji.

Reasumując, obliczenia wykazały, iż emisja substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z drogi będzie zgodna z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1031).

### Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Źródłem dźwięku wytwarzanym podczas jazdy pojazdów jest hałas toczenia. Powstaje on na styku opon z powierzchnią asfaltu pod wpływem sprężania i rozprężania powietrza. Znacznie mniejszy wpływ ma hałas aerodynamiczny, który przewyższa dźwięki toczenia podczas wysokich prędkości przekraczających 150 km/h. Ostatnim źródłem hałasu podczas jazdy jest silnik pojazdu. Jego działanie tylko w nielicznych przypadkach przewyższa pozostałe źródła dźwięku.

Realizacja projektowanej inwestycji, nie spowoduje naruszenia określonych poziomów akustycznych na terenach podlegających ochronie i standardów dotyczących jakości klimatu akustycznego środowiska. Inwestycja nie będzie emitowała do środowiska hałasu na poziomie wyższym niż określają obowiązujące normy w tym zakresie, hałas przez nią generowany będzie wręcz niedostrzegalny wśród hałasu otoczenia.

### Emisja energii takich jak: ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie w/w czynników.

### Ilość  i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków itp.)

W związku z eksploatacją dróg nie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe.

### Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczanie ścieków, stopień oczyszczania, odbiornik ścieków, itp.)

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawać ścieki przemysłowe.

### Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z utwardzonych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie – dróg, parkingów itp. (sposób  i stopień oczyszczania ścieków, odbiornik ścieków, itp.)

Wody opadowo – roztopowe z terenu projektowanej drogi będą bezpośrednio bez oczyszczania spływały do rowów biegnących wzdłuż drogi a następnie do gruntu. Ze względu na charakter inwestycji nie przewiduje się konieczności oczyszczania wód opadowo-roztopowych.

Zawarte w powstających wodach opadowo-roztopowych zanieczyszczenie nie będą przekraczać wielkości określonych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska  (Dz.U. 2014 poz. 1800), tj.: 100 mg/l dla zawiesiny ogólnej i 15mg/l dla węglowodorów ropopochodnych.

Z uwagi na powyższe nie przewiduje się zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

### Rodzaj, przewidywane ilości i sposób zagospodarowania odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) oraz nadmiarowych mas ziemnych z wykopów

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania szczególnej ilości odpadów. Ewentualne odpady mogą pojawić się w wyniku wystąpienia kolizji drogowej, będą one jednak systematycznie usuwane przez specjalistyczne służby drogowe.

### Zanieczyszczenia wód i gruntu

Eksploatacja omawianych dróg nie będzie powodować zanieczyszczeń w zakresie wód i gruntów. Na terenie inwestycji nie będą powstawać ścieki mogące powodować zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

## Konstrukcja skarp i rowów

Bezpośrednio za poboczem zaprojektowano rowy odprowadzające wody opadowe 
z korony drogi (tj. z powierzchni jezdni i pobocza), które wykonane zostaną jako otwarte rowy trawiaste o szerokości dna wynoszącej 40 cm, pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5 oraz minimalnej głębokości równej 50 cm. Przeciwskarpa również o pochyleniu od 1:1 do 1:1,5 pełnić będzie rolę połączenia rozwiązań projektowych z terenem istniejącym.

Konstrukcja skarp i rowów jest następująca:

- 10 cm humusowanie i obsianie warstwą humusu.

Odcinki rowów o spadku podłużnym dna przekraczającym 4,00% należy umocnić wielotworowymi płytami betonowymi o grubości 10 cm, układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 10 cm.

## ODWODNIENIE DRÓG POWIATOWYCH

## Odwodnienie drogi powiatowej nr 1217K

Droga powiatowa nr 1217K jest odwadniana w kierunku przepustu fi 60cm (długości 8,00mb) pod drogą, a następnie rowu przydrożnego w około km 0+700.

Droga powiatowa nr 1217K na odcinku od km 0+290 do km 1+422 odwadniania jest za pomocą istniejących rowów przydrożnych. Na odcinku od km 0+380 do km 0+710 istniejący rów odwadniający zlokalizowany jest po prawej stronie drogi powiatowej aż do przepustu pod drogą fi 60cm (długości 8,00mb) w km 0+710, gdzie woda opadowa jest przepuszczana na drugą stronę drogi powiatowej.

Na odcinku od km 1+422 do km 1+050 występuje istniejący rów lewostronny, który w km 1+422 przejmuje wody opadowe z istniejącego rowu przydrożnego z drogi powiatowej nr 1418K. W około km 1+415 rów przejmuje wody opadowe z przepustu fi 60cm (długość 16,00mb) pod drogą. Wody opadowe pochodzą z drogi powiatowej nr 1217K nie objętej opracowaniem.

Na odcinku od km 1+050 do km 0+710 występują istniejące rowy obustronne kierując wody opadowe w kierunku przepustu fi 60cm pod drogą w km 0+710.

Wody opadowe po przejściu przepustu w km 0+710 są kierowane rowem otwartym 
w kierunku istniejącego rowu przy drodze gminnej.

## Odwodnienie drogi powiatowej nr 1218K

Na odcinku drogi powiatowej od km 0+000 do km 4+366 występuje wododział w km 1+000.

Odcinek od km 0+000 do km 1+000 odwadniany jest w kierunku drogi powiatowej nr 1217K, natomiast odcinek od km 1+000 do km 4+366 odwadniany jest w kierunku drogi powiatowej nr 1219K.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+000 droga powiatowa nr 1218K odwadniana jest za pomocą projektowanych rowów przydrożnych oraz projektowanego kanału krytego. Na odcinku od km 1+000 do km  0+830 zaprojektowano rów po prawej stronie drogi. Na odcinku od km 0+830 do km 0+560 zaprojektowano rów obustronny. W km 0+560 zaprojektowano przepust fi 60cm (długości 11,00mb) który wody z rowu prawostronnego przepuszcza do rowu lewostronnego.

Na odcinku od km 0+560 do km 0+505 zaprojektowano rów lewostronny. W km 0+505 zaprojektowano wlot do kanału krytego fi 80cm. Kanał kryty biegnie na odcinku od km 0+505 do km 0+060 (długości 439,00mb), gdzie zakończony jest wylotem do istniejącego rowu.

Od km 0+060 do km 0+000 występuje istniejący rów tylko po lewej stronie drogi powiatowej 
i ma ujście w rowie drogi 1217K.

Od km 1+000 do km 2+370 zaprojektowano rów po prawej stronie drogi powiatowej. Od km 2+370 do km 4+350 zaprojektowano rowy obustronne. W km 4+350 rów lewostronny jest poprzez istniejący przepust fi 100cm (długości 13,00mb) włączany do rowu prawostronnego. Rów prawostronny dochodzi do planowanego przepustu skrzynkowego 1,00x3,00m  (długości 13,00mb) w km 4+860 drogi powiatowej nr 1219K, gdzie po przejściu przepustu ma ujście do rowu.

Na odcinku drogi powiatowej od km 4+366 do km 6+205 występuje wododział w km 4+550.

Odcinek od km 4+366 do km 4+550 odwadniany jest w kierunku drogi powiatowej nr 1219K, natomiast odcinek od km 4+550 do km 6+205 odwadniany jest w kierunku przepustu fi 80cm (długości 10,00mb) pod drogą powiatową w km 6+090.

Na odcinku od km 4+495 do km 4+445 występuje istniejący rów prawostronny, a następnie od km 4+445 do km 4+385 występuje istniejący rów obustronny. W km 4+385 rów prawostronny przejmowany jest przez projektowany przepust fi 60cm (długości 9,00mb) 
a wody opadowe kierowane są do rowu lewostronnego. W km 4+375 rów lewostronny ma ujście do istniejącego rowu biegnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 1219K.

Na odcinku 4+580 do 5+145 zaprojektowano rów lewostronny. Od km 5+145 do km 5+530 zaprojektowano obustronne rowy które od km około 5+530 przechodzą w istniejące rowy obustronne. Oba istniejące rowy biegną do km 6+020 gdzie kończy się rów lewostronny ujściem do istniejącego rowu.

Rów prawostronny kończy się na przepuście w km 6+090 gdzie wody opadowe są przepuszczane do istniejącego rowu po lewej stronie drogi powiatowej.

Na odcinku od km 6+205 do km 6+115 zaprojektowano kanał kryty fi 80cm (długości 84,00mb) po prawej stronie drogi przejmujący wody opadowe z drogi powiatowej nr 1194K. W km 6+115 zlokalizowany jest wylot do rowu prawostronnego biegnącego do przepustu 
w km 6+090 gdzie wody opadowe są przepuszczane do istniejącego rowu po lewej stronie drogi powiatowej.

## Odwodnienie drogi powiatowej nr 1219K

Odwodnienie drogi powiatowej nr 1219K na odcinkach od km 0+000 do km 2+905 oraz od km 3+725 do km 4+900 realizowane jest za pomocą istniejących i projektowanych rowów przydrożnych.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+955 zaprojektowano rowy obustronne mające ujście w km 0+955 do rowu naturalnego. W km 0+955 zaprojektowano przepust fi 100cm (długości 20,00mb, wcześniej na rowie odwadniającym pod drogą zbiorczą zaprojektowano przepust fi 100cm o długości 8,00mb), umożliwiający przepływ wody opadowej z istniejącego rowu odwadniającego oraz z rowu lewostronnego na prawą stronę drogi powiatowej gdzie rów odwadniający ma dalsza kontynuację po naturalnym śladzie.

Na odcinku od km 1+060 do km 0+955 zaprojektowano obustronne rowu mające ujście do istniejącego rowu odwadniającego w km 0+955.

Na odcinku od km 1+070 do km 1+585 zaprojektowano obustronne rowy przydrożne mające ujście w przepustach fi 100cm (długości 20,00mb) w km 1+080 oraz 1+585. Na odcinku od km 1+650 do km 1+585 zaprojektowano rów prawostronny mający ujście do rowu odwadniającego w km 1+585.

Na odcinku od km 2+105 do km 1+800 a następnie dalej wzdłuż starego przebiegu drogi powiatowej biegnie istniejący rów prawostronny w kierunku Książa Wielkiego.

Na odcinku od km 2+195 do km 2+105 biegną istniejące obustronne rowy. W km 2+105 rów prawostronny zanika mając wylot w kierunku rowu odwadniającego biegnącego około 230mb dalej po terenie łąkowym.

Na odcinku od km 2+905 do km 2+210 występują istniejące obustronne rowy przydrożne mające ujście do rowu wzdłuż drogi gruntowej w km 2+220. W km 2+290 występuje przepust fi 80cm (długości 12,00mb) przepuszczający wody z rowu prawostronnego do rowu lewostronnego.

Na odcinku od km 3+725 do km 4+380 występują obustronne rowy przydrożne. W km 4+380 pod drogą powiatową znajduje się przepust fi 60cm (długości 13,00mb) przepuszczający wody opadowe z rowu prawostronnego do rowu lewostronnego.

Na odcinku od km 4+380 do km 4+860 występuje rów lewostronny. Rów dochodzi do planowanego przepustu skrzynkowego 1,00x3,00m  (długości 13,00mb) w km 4+860 drogi powiatowej nr 1219K, gdzie po przejściu przepustu na prawą stronę ma ujście do istniejącego rowu odwadniającego

Zaznacza się, iż maksymalne stężenia i ładunki zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni projektowanej drogi oraz  nie będą przekraczać ilości określonych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska  (Dz.U. 2014 poz. 1800), tj.: 100 mg/l dla zawiesiny ogólnej i 15mg/l dla węglowodorów ropopochodnych.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie wystąpi negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe. Nie będą występowały ścieki technologiczne mogące stanowić źródło zanieczyszczenia dla wód powierzchniowych.

### Trwałe przekształcenie rzeźby terenu

Eksploatacja inwestycji nie będzie powodować przekształcenia rzeźby terenu.

### Czynniki oddziaływania na szatę roślinną (w tym drzewostan) oraz faunę

Eksploatacja inwestycji nie będzie oddziaływała na szatę roślinną oraz faunę

### Oddziaływanie na inne elementy środowiska (np. zabytki, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie i życie ludzi

Eksploatacja inwestycji nie będzie oddziaływała na inne elementy środowiska, takie jak krajobraz, zabytki, przyroda nieożywiona oraz zdrowie i życie ludzi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swój lokalny, niewielki charakter, nie będzie wpływać na zmiany klimatu. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się podejmowania działań mających na celu ograniczenie ewentualnych zmian klimatu. Z tego względu nie zachodzi także konieczność planowania specjalnych rozwiązań przystosowujących planowane przedsięwzięcie do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi.

## 12.3	Etap likwidacji przedsięwzięcia

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie miała charakter wieloletni.

W momencie  jego likwidacji będą powstawały oddziaływania podobne do fazy realizacji. W wyniku prac rozbiórkowych będą powstawały odpady z demontażu. Będą to głównie odpady z grupy 17.

Emisje hałasu i spalin do środowiska będą powodowały maszyny i urządzenia pracujące przy demontażu oraz ekipy budowlane.

Występujące wówczas oddziaływania, podobnie jak na etapie realizacji, będą miały charakter czasowy i krótkotrwały.

# Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Z uwagi na skalę i rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego odległość od granicy państwa, nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

# Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1)

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2016, poz. 672) analizowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

# Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze  zm.) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) ustawową ochroną objęte są następujące formy ochrony przyrody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Z uwagi na rodzaj oddziaływań na środowisko przyrodnicze, jakie mogą być generowane przez różnego typu inwestycje, ryzyko wystąpienia potencjalnej presji na cenne gatunki flory i fauny maleje wraz ze wzrostem odległości od inwestycji. W związku z tym przeprowadzono analizę występujących w otoczeniu inwestycji obszarów cennych przyrodniczo, w zależności od odległości dzielącej dany obszar od planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej ustanowionego na mocy uchwały nr XVIII/303/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały na obszarze Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej zakazuje się:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na wyznaczony Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej.

W odległości ok. 0,94 km na NE od omawianego terenu zlokalizowany jest Miechowsko-Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu. W kierunku NW położone są rezerwaty: Kwiatówka (oddalony o ok. 2,51 km) oraz Lipny Dół koło Książa Wielkiego (ok. 2,8 km). Ponadto w pobliżu zlokalizowane są Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000: Kwiatówka PLH120056 (w odległości ok. 2,51 km na NW), Giebułtów PLH120051 (oddalony o ok. 5,87 km na S), Dolina Górnej Mierzawy PLH260017 (w odległości ok. 4,11 km na NW), Cybowa Góra PLH120049 (oddalony o ok. 9,45 km na S). Pozostałe formy ochrony przyrody znajdują się w odległości powyżej 5,0 km od planowanej drogi.

Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia oraz odległość planowanej
inwestycji od obszarów NATURA, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego, negatywnego
oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania
z innymi obszarami.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów podlegających ochronie została przedstawiona na załączniku graficznym nr 3.

W poniższym zestawieniu przedstawiono odległości terenu inwestycyjnego do granic poszczególnych form ochrony przyrody:

Tabela 7 Formy ochrony przyrody zlokalizowane najbliżej omawianego terenu inwestycji

| REZERWATY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Kwiatówka | 2.51 |
| Lipny Dół koło Książa Wielkiego | 2.79 |
| Opalonki | 11.29 |
| Kępie na Wyżynie Miechowskiej | 12.04 |
| Biała Góra | 12.36 |
| Dąbie | 12.36 |
| Wały | 13.03 |
| Sterczów-Ścianka | 13.50 |
| Lubcza | 13.64 |
| Wroni Dół | 18.08 |
| Złota Góra | 18.45 |

| PARKI KRAJOBRAZOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Kozubowski Park Krajobrazowy | 17.44 |
| Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina | 19.77 |

| PARKI NARODOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Brak obszarów |  |

| OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej | w obszarze |
| Miechowsko-Działoszycki (woj. świętokrzyskie) | 3.89 |
| Kozubowski | 15.19 |
| Włoszczowsko-Jędrzejowski | 19.42 |
| Nadnidziański | 19.79 |

| ZESPÓŁY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Brak obszarów |  |

| NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Dolina Nidy PLB260001 | 20.55 |

| NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Kwiatówka PLH120056 | 2.51 |
| Dolina Górnej Mierzawy PLH260017 | 4.11 |
| Giebułtów PLH120051 | 5.87 |
| Grzymałów PLH120053 | 9.33 |
| Cybowa Góra PLH120049 | 9.45 |
| Widnica PLH120076 | 9.66 |
| Kalina-Lisiniec PLH120007 | 9.70 |
| Kalina Mała PLH120054 | 9.82 |
| Pstroszyce PLH120073 | 10.13 |
| Dolina Mierzawy PLH260020 | 11.21 |
| Opalonki PLH120071 | 11.29 |
| Kępie na Wyżynie Miechowskiej PLH120070 | 12.02 |
| Biała Góra PLH120061 | 12.20 |
| Dąbie PLH120064 | 12.36 |
| Wały PLH120017 | 13.03 |
| Sterczów-Ścianka PLH120015 | 13.42 |
| Uniejów Parcele PLH120075 | 13.99 |
| Poradów PLH120072 | 14.45 |
| Komorów PLH120055 | 14.76 |
| Chodów - Falniów PLH120063 | 15.03 |
| Sławice Duchowne PLH120074 | 15.82 |
| Kaczmarowe Doły PLH120062 | 16.88 |
| Ostoja Kozubowska PLH260029 | 17.74 |
| Ostoja Gaj PLH260027 | 18.17 |

| STANOWISKA DOKUMENTACYJNE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Wąwozy lessowe w Bugaju | 22.25 |
| Odsłonięcie gleb kopalnych | 27.73 |

| UŻYTEK EKOLOGICZNY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Odległość od działki inwestycyjnej do granic formy ochrony przyrody [km] |
| Rosiejów | 17.19 |

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odległości około 900 m od najbliższego Pomnika Przyrody, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym (działka nr 660) w Książu Wielkim. Omawiany pomnik przyrody znajduje się to pojedyncze drzewo.

Biorąc pod uwagę lokalizację, rodzaj przedsięwzięcia oraz odległość planowanej
inwestycji od obszarów NATURA, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego, negatywnego
oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania
z innymi obszarami.

# Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wodno-błotnymi.

- obszary ochronne ujęć wód

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochronnymi ujęć wód.

- obszary górskie i leśne, tereny zalewowe

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami górskim i leśnymi oraz nie jest zlokalizowana w obrębie terenów zalewowych.

- obszary objęte ochroną, w tym obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Projektowana inwestycja znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 409 – Niecka Miechowska (SE).

- obszary, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich strefach województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031)

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę
zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając strefy, dla których poziom:

- chociaż jednej substancji przekracza poziom powiększony o margines tolerancji –
klasa C,

- chociaż jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym,
a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji – klasa B,

- poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A

W 2014 roku sporządzono ocenę roczną jakości powietrza w województwie
małopolskim, która obejmowała trzynaście podstawowych substancji zanieczyszczających powietrze.

W strefie małopolskiej, w której zlokalizowana jest planowana inwestycja, dokonano
klasyfikacji pod względem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia i kryteriów wymaganych dla ochrony roślin.

Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia strefa małopolska zakwalifikowana została do:

- klasy C (ozon, pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieszony PM2,5),

- klasy D2, ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Planowana inwestycja nie została zlokalizowana na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- obszary przylegające do jezior

Planowana inwestycja nie została zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie jezior i zbiorników wodnych.

# Wnioski końcowe

Poszczególne elementy planowanego przedsięwzięcia będą obiektami nowoczesnymi, wysokiej technologii, charakteryzujące się niskim oddziaływaniem na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie skutkowało oddziaływaniami naruszającymi standardy jakości środowiska. Inwestycja nie stworzy zagrożeń dla środowiska oraz nie pogorszy jego stanu na terenach przyległych, nie nastąpi również negatywne oddziaływanie na ludzi.

……………………………………….

podpis Wnioskodawcy