Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów

Tel.  (41)38-111-61,  (41) 38- 111- 98

Fax.   (41)38-318-27

adres email: przetargi@zdpmiechow.pl

Strona internetowa: www.zdpmiechow.pl

- Jednostka działająca w strukturach POWIATU  MIECHOWSKIEGO

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat: 	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie

zimowym 2020 - 2021.

- WSTĘP

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in.:

1	Działania organizacyjno - techniczne wraz z zapewnieniem łączności z dyżurnym

wyznaczonym przez Wykonawcę  oraz  z operatorem sprzętu świadczącego usługi

ZUD;

2	Przygotowanie materiałów do zwalczania  śliskości: zakup, transport,  magazynowanie

materiałów uszarstniających, środków chemicznych;

3	Przygotowanie sprzętu do posypywania i odśnieżania dróg;

4	Całodobowe dyżury ludzi i sprzętu;

5	Patrolowanie dróg;

6	Odśnieżanie jezdni i poboczy, obiektów;

7	Załadunek materiałów, usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie materiałami

uszorstniającymi i środkami chemicznymi odcinków nawierzchni dróg powiatowych wg zatwierdzonych standardów  i zgodnie z przyjętym operatem ZUD oraz wyjątkowo, w przypadku wystąpienia gołoledzi, lodowicy, usuwanie śliskości poprzez posypanie na całej długości drogi,

8	Przekazywanie informacji do sztabu kryzysowego w formie meldunków emailem, faxem

lub telefonicznie o stanie dróg, podejmowanych czynnościach, interwencjach itp.,

9	Prace   porządkowe   po   sezonie  zimowym.

- PODSTAWOWE OKREŚLENIA ZWIĄZANE Z ZUD

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

a) gołoledź  jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze.

b) lodowica  jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni jezdni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

c) śliskość pośniegowa jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o gr. kilku milimetrów.

d) szron – jest to osad lodu, mający wygląd krystaliczny, przybierający kształt igiełek itp. Tworzy się w procesie kondensacji pary wodnej w temp. poniżej 0̊ C.

e) szadź -  jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania kropelek wody, gdy temp. Wyziębionych powierzchni jest niższa od 0̊ C.

Śnieg luźny jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości

(od kilku cm), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych

przez ZDP w Miechowie.

- ZADANIA  PRZY  Z.U.D., SYSTEM  PRACY

1.Po wezwaniu kierowca pojazdu samochodowego lub sprzętu zgłasza się   bezpośrednio do dyżurnego ZDP z dokumentami najmu (raportem pracy sprzętu) i wykonuje ściśle powierzone zadania z zakresu ZUD

1.1 Odśnieżanie

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu, błota pośniegowego, naboju śnieżnego z jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu oraz technologia robót wynikają z obowiązujących standardów utrzymania dróg powiatowych zgodnych z obowiązującym operatem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego.

Wybór systemu odśnieżania zależy od standardu zimowego utrzymania dróg, panujących warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu utrzymania dróg i jest realizowany  przez pracownika, pełniącego dyżur zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Odśnieżanie wykonywane jest przez pługi odśnieżne lemieszowe  średnie i ciężkie , umieszczone na pługo-piaskarkach  lub inny sprzęt odśnieżny wynajęty przez ZDP, który usuwa warstwy śniegu lub zaspy śnieżne z jezdni i obiektów towarzyszących, w sposób dostosowany do standardów zimowego utrzymania dróg opisany z operacie ZUD.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych do odśnieżania dyżurny zimowego utrzymania dróg powiatowych dodatkowo wysyła pługi wirnikowe będące z dyspozycji ZDP w Miechowie.

1.2 Zwalczanie śliskości

- Do zwalczania śliskości zimowej – gołoledzi, szronu  lub zlodowaciałego śniegu są używane mieszanki piaskowo-solne, rozsypywane przez pługo-piaskarki będące z dyspozycji ZDP w Miechowie.

Sposób rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej tzn. szerokość, grubość każdorazowo jest dostosowywana do występującej  aktualnie śliskości zimowej.

- Zwalczanie śliskości odbywa się na odcinkach decydujących o bezpieczeństwie ruchu drogowego, zgodnie z operatem ZUD i są to: spadki podłużne o pochyleniu większym niż 4%, odcinki dróg w obrębie skrzyżowań, przystanków komunikacji zbiorowej, na łukach poziomych i pionowych.

W przypadku występowania długotrwałych, skrajnie niekorzystnych warunków

pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne,

opady marznącego deszczu, szadzi, niweczących efekty odśnieżania dróg lub

usuwania śliskości, osiągniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może

być trudne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających

się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania, np.

odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu lub zaczynając odśnieżanie i usuwanie śliskości

od dróg o największym natężeniu ruchu oraz mających największe znaczenie

komunikacyjne.

1.3 Praca ładowarki:

- Załadunek materiałów na piaskarki musi odbywać się w sposób bezpieczny, wykluczający możliwość uszkodzenia mechanicznego piaskarki.

- Prace porządkowe w obrębie składu materiałów, pryzmowanie materiałów odbywa się według ustaleń z kierownikiem DSI.

- Wykonywanie mieszanek piaskowo-solnych w proporcji ustalonej przez kierownika

DSI.

- Przyjmuje się, że czas akcji czynnej  przy załadunku 1 piaskarki  wynosi 10min.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie powierza Wykonawcy zadań 1-5 sprzęt do pracy przy ZUD (pługi i piaskarki) nieodpłatnie. Sprzęt ten może  być wykorzystany wyłącznie do usług świadczonych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.

3. Kierowca pługo-piaskarki, odśnieżanie i zwalczanie śliskości może wykonywać jednocześnie sposobem (jak w pkt 1.1 i 1.2) zleconym przez dyżurnego ZDP w zależności od potrzeb i sytuacji panującej na drogach.

4. Kierowca pługo-piaskarki zobowiązany jest do informowania na bieżąco telefonem komórkowym oraz po przyjeździe na Bazę ZDP w Miechowie, o sytuacji i warunkach panujących  na drogach lub innych zaistniałych zdarzeniach.

- WEZWANIE, GOTOWOŚĆ DO PRACY

1. W samochodach podstawionych do świadczenia usług przy ZUD będą zamontowane nadajniki GPS służące do monitorowania tras piaskarek, koszt za nadajniki i ich montaż  ponosi Zamawiający.

2. Usługi odbywają się wg. dyspozycji Zamawiającego.

Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie lecz nie później niż w czasie reakcji zadeklarowanym w druku oferty i wskazanym w umowie.

3. Wykonawca  podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w telefony komórkowe w celu zapewnienia łączności z osobami prowadzącymi akcję zimową.

Sprzęt pracujący przy ZUD musi być  odpowiednio dostosowany do pracy w warunkach zimowych, tj. posiadać odpowiednie ogumienie, łańcuchy przeciwślizgowe, drabinki do bezpiecznego wejścia na piaskarkę podczas załadunku.

5. Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu do zimowego utrzymania na stacjach paliw usytuowanych, na terenie prowadzonej akcji czynnej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt powierzonej mu przez Zamawiającego czołownicy do montażu pługa.

7. Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem który znajduje się w jego dyspozycji lub jest jego własnością (samochód- nośnik piaskarki, koparko-ładowarka,  samochód wywrotka) oraz powierzonym przez Zamawiającego (pług, piaskarka) . W przypadku poważnej awarii (samochodu- nośnika piaskarki, koparko-ładowarki,  samochodu wywrotki) Wykonawca niezwłocznie zgłasza awarie Dyżurnemu i  ma obowiązek podstawienia nowego sprzętu na czas awarii w uzgodnieniu z Zamawiającym. W takim przypadku koszt przełożenia piaskarki, pługa, GPS wraz z czołownicą ponosi Wykonawca.

Czas podstawienia nowego nośnika wraz z osprzętem wynosi 2 dni robocze, od dnia zgłoszenia Zamawiającemu awarii.

8. Sprzęt  który podstawia  Wykonawca musi mieć aktualne ubezpieczenie OC, obowiązujące w okresie świadczenia usług.

9.  Wykonawca zapewnia obsadę (zmianę)  kierowców, operatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy dotyczącymi czasu pracy.

10. Kary dotyczące wykonywanych usług i ich niezgodności z postanowieniami kontraktu  przewidziane są w postanowieniach umownych.

11. Powierzony sprzęt (pług, piaskarka) Wykonawca po zakończeniu akcji zimowej przekazuje Zamawiającemu sprawny technicznie, kompletny, oczyszczony i umyty nie później niż 4 tygodnie po zakończeniu terminu umownego świadczonych usług.

12. Wykonawca jest zobowiązany dbać o powierzony sprzęt (pług, piaskarka). Wynika z tego obowiązek przeprowadzania codziennej i okresowej kontroli jego stanu technicznego, a w razie potrzeby uzupełnienie ubytków olejów i płynów eksploatacyjnych do wymaganego stanu.

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania drobnych usterek (jak wymiana przepalonych bezpieczników czy naprawa przerwanych i skorodowanych przewodów, a także czyszczenia z resztek mieszanki i konserwacja powierzonego osprzętu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy sprzętu, mogących skutkować kosztownymi naprawami Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu o zaistniałym fakcie.

13.  Wykonawca jest zobowiązany dbać o należyty stan akumulatorów oraz jakość połączeń w układzie ładowania, tak aby wyeliminować możliwość niekontrolowanego wzrostu napięcia co może skutkować kosztownymi awariami układów elektronicznych piaskarek i GPS.

14. Po zamontowaniu piaskarek na nośnikach nie wolno odłączać (od akumulatorów) zasilania podtrzymującego pracę modułu GPS. Niewielki pobór prądu spoczynkowego modułów GPS (ok. 15 mA) nie stanowi istotnego obciążenia akumulatorów nośnika, natomiast rozłączanie skutkuje problemami z ponownym logowaniem urządzeń do systemu i przekłamaniami w ilości przebytych km trasy oraz niekorzystnie wpływa na skrócenie czasu eksploatacji akumulatorów zamontowanych wewnątrz sterowników GPS.

15. Kategorycznie zabrania się stosowania urządzeń rozruchowych i wykonywania prac spawalniczych na nośnikach na których będą zainstalowane piaskarki typu SCHMIDT(grozi to uszkodzeniem elektroniki piaskarek).

Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia kosztownych modułów elektronicznych piaskarek i lokalizatorów GPS na skutek powstałych przepięć, powyższe prace można wykonać dopiero po całkowitym odłączeniu wszystkich modułów elektronicznych od reszty układu zasilającego oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i tylko pod jego nadzorem.

16. Wymaga się aby opony zamontowane na nośnikach sprzętu do ZUD były w odpowiednim stanie technicznym (bieżnik) i  dla danego typu (marki) nośnika dopuszczone do pracy i poruszania się po drogach publicznych w warunkach zimowych.

Dobór opon do jazdy w warunkach zimowych należy do Wykonawcy i ich niewłaściwy stan nie może być przyczyną odmowy wyjazdu i pracy w akcji czynnej na drogach.

Odmowa pracy, wyjazdu celem świadczenia usług zud (przez Wykonawcę, kierowcę, operatora sprzętu) będzie traktowana jak brak realizacji  usług zgodnie z postanowieniami kontraktowymi (SIWZ z załącznikami) i stanowi podstawę do naliczenia kary przewidzianej w umowie.

Dwukrotna odmowa wyjazdu będzie uznana, że Wykonawca nie realizuje  usług zgodnie z umową i WTWiOR,  i  stanowi przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kontrola stanu technicznego i przygotowania  nośnika,  nastąpi w chwili przekazania  sprzętu  ZUD dla Wykonawcy.

- ODBIÓR  I  POTWIERDZENIE PRACY

1. Odbiorowi podlega odśnieżanie i zwalczanie śliskości przez upoważnionego pracownika ZDP, oceniającego spełnienie następujących warunków :

1.1  Przy odśnieżaniu

Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie  odczytu GPS (lub kilometraża przejechanej trasy w przypadku awarii GPS)  i potwierdzony na dziennej karcie pracy pojazdu.

1.2  Przy zwalczaniu śliskości

Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie  odczytu GPS (lub kilometraża przejechanej trasy w przypadku awarii GPS)  i potwierdzony na dziennej karcie pracy pojazdu.

2. Rozliczenie potwierdzonych usług następuje fakturami wystawionymi na koniec  każdego miesiąca, a faktura będzie dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wystawienia.

3. Jeżeli w trakcie kontroli wyrywkowej Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z warunkami kontraktowymi w tym Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru to :

- nie potwierdzi  usługi od początku  dyspozycji,

- odnotowuje zdarzenie i jego okoliczności w dokumentach z prowadzonego dyżuru co stanowi podstawę do odstąpienia od umowy,

- będzie naliczał kary przewidziane w umowie.

4. Termin zapłaty faktur ustala się zgodnie z terminem określonym w umowie, licząc  od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z  dokumentami rozliczeniowymi (kartami pracy) potwierdzonymi przez Zamawiającego.

5. Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny wg. zasad ustalonych przez Zamawiającego.

6. W zależności od sytuacji atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony.

- WARUNKI, OBSZAR ŚWIADCZENIA USŁUG,  BEZPIECZEŃSTWO   PRACY

- Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników (operatorów,

kierowców) w zakresie zasad BHP podczas wykonywania pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

- Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób  niezagrażający bezpiecznemu

użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas i na skutek  wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane na drogach powiatowych będących przedmiotem zamówienia oraz na osobach trzecich i mieniu osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przejętych umową.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać kierowców, operatorów sprzętu z zakresem obowiązków i obszarem objętym świadczeniami usług zimowego utrzymania dróg.

Zakres działania (dla każdej jednostki sprzętowej) obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu miechowskiego objętych zimowym utrzymaniem, wg standardów zatwierdzonych w operacie Zimowego Utrzymania Dróg.

Wyciąg z operatu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020-2021

ZIMOWE  UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2020-2021

NA DROGACH POWIATOWYCH   POWIATU MIECHOWSKIEGO

ADMINISTROWANYCH PRZEZ

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości 448,3km. Pod kątem utrzymania zimowego powiatowa sieć drogowa podzielona została na cztery kolejności zimowego utrzymania wg:

„Zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach opracowanych na podstawie Zarządzenia Nr 46 z dnia 25.10.1994 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”.

I kolejność zimowego utrzymania w ilości 67,0 km - odpowiadająca 4 standardowi

II  kolejność zimowego utrzymania w ilości 125,9 km - odpowiadająca 5 standardowi;

III kolejność zimowego utrzymania w ilości 144,9 km - odpowiadająca 6 standardowi;

IV kolejność - utrzymywane systemem interwencyjnym w ilości 108,2 km;

Sieć dróg objętych zimowym utrzymaniem może ulec zmianie w przypadku przejęcia lub przekazania drogi (odcinka drogi) w wyniku procedur administracyjnych przekazywania dróg pomiędzy Zarządcami bądź na skutek zawartych porozumień (umów) w sprawie zimowego utrzymania dróg lub oddania do użytkowania nowego odcinka drogi.

Numeracja dróg i standardy zud mogą w trakcie trwania sezonu zimowego ulec zmianie.

WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

I K o l e j n o ś ć:

| L.p. | Nr drogi powiatowej |  | Długość | Miałowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1186K | Jelcza – Podmiejska Wola | 13,80 | 9,20 |
| 2 | 1194K | Gr. woj. Kozłów - Książ Wielki - Słaboszów, odc. gr. woj.– Kozłów – Książ Wielki | 14,50 | 3,13 |
| 3 | 1224K | Bukowska Wola - Działoszyce | 19,00 | 5,35 |
| 4 | 1172K | Maków - Gołcza – Iwanowice – Zerwana | 11,70 | 9,23 |
| 5 | 1211K | Ulica Powstańców | 2,30 | 2,30 |
| 6 | 1239K | Ulica Kolejowa | 0,70 | 0,70 |
| 7 | 1182K | Ulica Partyzantów | 0,91 | 0,91 |
| 8 | 1202K | Ulica Sobieskiego | 0,04 | 0,04 |
| 9 | 1201K | Ulica Podzamcze | 0,60 | 0,60 |
| 10 | 1203K | Ulica Piłsudskiego | 1,31 | 1,31 |
| 11 | 1202K | Ulica Słowackiego | 0,24 | 0,24 |
| 12 | 1200K | Ulica Warszawska | 1,90 | 1,90 |
|  |  | Razem: | 67,0 | 34,9 |

II    K o l e j n o ś ć:

| L.p. | Nr drogi powiatowej |  | Długość | Miałowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1198K | Mierzawa – Sędziszów - Kozłów, odc. Wierzbica – Kozłów | 3,10 | 1,35 |
| 2 | 1211K | Miechów (ul. Powstańców) - Zielenice | 12,60 | 4,30 |
| 3 | 1204K | Gołcza – Rzeżuśnia - Jaksice | 5,35 | 1,25 |
| 4 | 1182K | Bryzdzyń – Tunel – Miechów, odc. Kamionka -Tunel - Miechów | 11,80 | 5,70 |
| 5 | 1193K | Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki, odc. Przybysławice - Książ Wielki | 5,90 | 2,45 |
| 6 | 1183K | Kozłów – Przybysławice – Łazy, odc. Kozłów - Przybysławice | 7,50 | 1,75 |
| 7 | 1180K | Kozłów - Kępie - Charsznica | 14,30 | 8,05 |
| 8 | 1199K | Wierzbica - Książ Wielki | 9,20 | 4,00 |
| 9 | 1194K | Gr. woj. – Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów, odc. Książ Wielki - Słaboszów | 12,20 | 5,70 |
| 10 | 1217K | Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło | 11,40 | 5,10 |
| 11 | 1219K | Książ Mały – Zaryszyn – Nawarzyce, odc. Ksiąz Wielki - Książ Mały | 1,10 | 0,40 |
| 12 | 1205K | Celiny Przesławickie - Przesławice – Wielki Dół – Kalina Rędziny, odc. Kalina Rędziny - Wielki Dół | 8,90 | 1,60 |
| 13 | 1235K | Racławice - Wrocimowice – Radziemice - Skrzeszowice, odc. Racławice - Janowiczki | 3,00 | 0,40 |
| 14 | 1153K | Poręba Górna – Budzyń – Gołcza, odc. Budzyń – Buk – Gołcza | 7,80 | 4,35 |
| 15 | 1196K | Koryczany - Marcinowice | 5,40 | 0,80 |
| 16 | 1216K | Kowalów Dolny - Wodacz - Moczydło | 0,94 | 0,10 |
| 17 | 1237K | Głupczów – Winiary | 1,83 | 1,45 |
| 18 | 1239K | "DW 783- BISKUPICE - JAKSICE - KAMIEŃCZYCE- MIECHÓW (ul. Kolejowa) odc. Komorów - Jaksice" | 3,56 | 1,7 |
| Razem: |  |  | 125,9 | 50,5 |

III    K o l e j n o ś ć

| L.p. | Nr drogi powiatowej |  | Długość | Miałowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1198K | Mierzawa – Sędziszów – Kozłów, odc. Gr. woj. - Wierzbica | 0,80 | 0,20 |
| 2 | 1174K | DW783 - Szreniawa – Przybysławice – Falniów - DW783 | 9,10 | 1,28 |
| 3 | 1212K | Strzeżów I – Kalina Mała | 2,40 | 0,10 |
| 4 | 1206K | Jaksice do dr. nr - 7 | 2,70 | 0,35 |
| 5 | 1191K | Podleśna Wola – Antolka – Giebułtów, odc. Antolka - Giebułtów | 5,50 | 1,15 |
| 6 | 1181K | Pogwizdów - Tunel | 4,20 | 2,55 |
| 7 | 1187K | Chodów - Siedliska | 3,60 | 0,45 |
| 8 | 1238K | Góry Miechowskie - Dale | 1,90 | 0,20 |
| 9 | 1226K | Kalina Wielka - Kalina Lisiniec | 2,50 | 0,30 |
| 10 | 1138K | Jeżówka - Swojczany | 5,30 | 1,25 |
| 11 | 1176K | Podlesice - Charsznica | 4,10 | 1,35 |
| 12 | 1175K | Charsznica - Maków | 4,40 | 3,05 |
| 13 | 1192K | Łazy – Rzędowice | 3,70 | 1,80 |
| 14 | 1214K | Małoszów - Janowice | 7,80 | 1,90 |
| 15 | 1221K | Kol. Książ Mały - Słaboszów | 8,90 | 2,80 |
| 16 | 1219K | Książ Mały – Zaryszyn – Nawarzyce, odc. Kol. Książ Mały - Zaryszyn | 3,20 | 2,10 |
| 17 | 1220K | Zaryszyn – Stępocice, odc. Zaryszyn – gr. woj. | 1,60 | 0,50 |
| 18 | 1225K | Kalina Rędziny – Kropidło – Gluzy – Działoszyce, odc. Kalina Rędziny - Słupów | 16,50 | 3,85 |
| 19 | 1229K | Słaboszów - Gluzy | 3,00 | 0,20 |
| 20 | 1231K | Płużki - Słupów | 2,00 | 1,30 |
| 21 | 1227K | Rędziny Borek – Sladów, odc. Rędziny Borek przez wieś | 1,80 | 0,80 |
| 22 | 1215K | Święcice - Ilkowice | 1,30 | 0,30 |
| 23 | 1232K | Raszówek – Dosłońce – Miroszów, odc. Raszówek - Dosłońce, odc.Miroszów przez wieś | 4,20 | 1,60 |
| 24 | 1234K | Dale - Klonów – Marchocice - Janowiczki | 11,50 | 2,20 |
| 25 | 1233K | Kropidło – Racławice, odc. Dosłońce - Racławice | 2,40 | 0,70 |
| 26 | 1230K | Nieszków – Toporów – Kościejów, odc. Miroszów - Kościejów | 4,20 | 1,65 |
| 27 | 1236K | Górka Kościejowska – Lelowie – Gruszów, odc. Górka Kościejowska przez wieś | 2,55 | 1,00 |
| 28 | 1207K | Czaple Małe - Czaple Wielkie - Szczepanowice do dr. nr 7 - Szczepanowice przez wieś. | 11,60 | 3,35 |
| 29 | 1155K | Skała - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała | 4,60 | 1,50 |
| 30 | 1223K | Słaboszów – Iżykowice | 1,60 | 0,10 |
| 31 | 1193K | Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki, odc. Przybysławice obok szkoły | 1,00 | 0,70 |
| 32 | 1239K | "DW 783- BISKUPICE - JAKSICE - KAMIEŃCZYCE- MIECHÓW (ul. Kolejowa) odc. Biskupice" | 3,50 | 0,80 |
| Razem: |  |  | 144,9 | 41,6 |

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

| L.p | Kolejność zimowego utrzymania | Standard | Opis stanu utrzymania drogi | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Po ustaniu śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1. | I | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Luźny – 8 godzin zajeżdżony – występuje, języki śnieżne – występują, zaspy – do 8 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź–8 godzin, pośniegowa–10 godz lodowica–8 godzin. |
| 2. | II | 5 | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Luźny – 16 godzin zajeżdżony – występuje, nabój śnieżny – występuje, zaspy – występują do 24 godzin, Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. | W miejscach wyznaczonych : gołoledź–8 godzin, pośniegowa. |
| 3. | III | 6 | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP. | Luźny – występuje, zajeżdżony – występuje, nabój śnieżny – występuje, zaspy – występują do 48 godzin. | W miejscach wyznaczonych: Wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godziny. |

Opracowano na podstawie:

Zarządzenia nr 46 z dnia 25.10.1994r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej