# OPIS ZAKRESU PRAC I WYMAGAŃ DO REALIZACJI   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1.   OPIS OGÓLNY- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej obejmującej Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów M-3 (JNI 30003770), M4 (JNI 30003771) w ciągu DP 1172K w m. Gołcza wraz z przebudową dojazdów – opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Obszar objęty opracowaniem projektowym zaznaczono na  załączniku graficznym nr 6 –stanowiącym zał. do SWZ.

Początek przyjęto w kilometrażu roboczym  km 2+850, koniec w km 3+150.

(Wykonawca w dokumentacji projektowej posłuży się nazwą zadania wskazującą na długość odcinka i kilometraż wyliczony na podstawie opracowania  projektowego)

- 2.   ZAKRES ZASTOSOWANIA

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zadania o którym mowa w pkt. 1.

### 3.  TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### 4.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADANIA

4.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych poprzez optymalizację w danych warunkach rozwiązań technicznych z uwzględnieniem m. innymi kosztów realizacji projektu oraz kosztów eksploatacji. Przedstawione rozwiązania, a zwłaszcza wariant preferowany powinien przedstawiać optymalnie efektywne oraz racjonalne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych 
z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych.

4.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych i koordynacje prac ewentualnych opracowań branżowych.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym. W przypadku braku zgodności należy wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem oraz uzyskać odstępstwo.

4.5  Na każdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji;

- uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań
   projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych
   rozwiązań projektowych.

4.6. Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych.

4.7. Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych 
z obowiązującymi przepisami.

4.8. Do Wykonawcy należy uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich niezbędnych materiałów geodezyjnych, opinii, postanowień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie materiałów związanych z ich pozyskaniem.

Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac i przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń itp.

Przebieg granicy projektowanego pasa drogowego oraz projekty podziałów nieruchomości (w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania) przed wyniesieniem w terenie, stabilizacją trwałą i złożeniem do klauzuli należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Opracowaniu dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów M-3 (JNI 30003770), M4 (JNI 30003771) w ciągu DP 1172K w m. Gołcza wraz z przebudową dojazdów oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- Opracowana dokumentacja powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach m.in. ustawach, rozporządzeniach, normach, przepisach, wytycznych, zaleceniach, konwencjach, Dziennikach Urzędowych itp.

Zamawiający wymaga

- wykonania badań podłoża gruntowego w oparciu o założenia przedstawione w „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” wprowadzonej do stosowania przy projektowaniu, programowaniu i wykonywaniu badań podłoża dla potrzeb budownictwa Zarządzeniem nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11.02.1998 r.,

- wykonania i zaprojektowania technologii robót nawierzchniowych (konstrukcji nawierzchni) na obiekcie i dojazdach dla kategorii ruchu KR 3.

6.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji technicznej projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego polegającego na:

Opracowaniu dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów M-3 (JNI 30003770), M4 (JNI 30003771) w ciągu DP 1172K w m. Gołcza wraz z przebudową dojazdów oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Obiekt mostowy powinien zostać zaprojektowany jako obiekt na drodze kl. „Z”, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami i zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

Odcinki drogi powiatowej na dojazdach do mostu w obu kierunkach, powinny zostać zaprojektowane w klasie drogi „Z” jednojezdniowej o parametrach zgodnych z obowiązujacymi przepisami.

Dla występujących urządzeń obcych Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty budowlane ich przebudowy, budowy bądź zabezpieczenia wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków i opinii Zarządców sieci.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie może znacząco zmieniać stosunków wodnych terenów przyległych oraz wpływać na zwiększenie zagrożenia podtopienia okolicznych działek.

Projektowane  obiekty  powinny posiadać min. parametry:

- jezdnię szerokości min 6,0 m;

- chodnik jednostronny oddzielony barierą ochronną;

- chodniki na dojazdach muszą zostać zaprojektowane odpowiednio do rozwiązań na obiekcie, zapewniając płynne powiązanie ciągów komunikacyjnych i elementów przekroju poprzecznego;

- parametry zgodne z uzyskaną Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach;

6.1. Projekt wstępny

Projekt wstępny należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500. Wszystkie rozwiązania projektowe muszą uwzględniać zapisy zawarte w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt wstępny powinien obejmować m. innymi:

- Część ogólną w tym:

- należy określić parametry użytkowe obiektu (parametry techniczne i geometryczne, skrajnię, światło, kategorię geotechniczną, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, warunki posadowienia, proponowany sposób odwodnienia, rozwiązania dot. zagospodarowania otoczenia wraz z obiektami towarzyszącymi (w razie konieczności), informacje na temat przewidywanej technologii wznoszenia obiektu.

- rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych,

- warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych, zasilania, odprowadzenia ścieków itp.

- Część rysunkową:

-  orientacja

-  sytuacja w skali 1:500

-  rzut z góry w skali 1:50 (1:100),

-  przekroje typowe (poprzeczny i podłużny) w skali 1:50,

-  widok w skali 1:50 (1:100).

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania rad technicznych z udziałem przedstawicieli Samorządu terytorialnego i Zamawiającego w celu prezentacji, omówienia rozwiązań projektowych.

Prezentacja zawierać powinna w szczególności:

- mapę sytuacyjno-wysokościową i orientację,

- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwiązań technicznych,

- zestawienie kosztów realizacji inwestycji w poszczególnych częściach i elementach.

Projekt wstępny należy przedstawić do zaopiniowania stronom współfinansującym inwestycję: odpowiednim JST oraz ZDP w Miechowie.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. projektu wstępnego + 1egz. w wersji elektronicznej.

6.2. Opracowanie wstępne sposobu zapewnienia ciągłości ruchu pojazdów i pieszych   na czas wykonywania robót budowlanych

W ramach zamówienia, opracować należy projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Opracowanie powinno zawierać część opisową i część graficzną oraz część formalną zawierającą wstępne warunki i opinie wynikające z przyjętego rozwiązania projektowego, a w szczególności opinie zarządców dróg i samorządów lokalnych. Zamawiający nie wymaga zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu – 2 egz. projektu + 2 egz. w wersji elektronicznej.

###### 6.3.  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy wyznaczyć adekwatnie do definicji przedsięwzięcia (art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2020.283 z późniejszymi zmianami) zwanej Ustawą OOŚ. W zakresie realizacji przedmiotowego zadania należy uwzględnić w razie konieczności zakres przebudowy sieci, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U.2019, poz.1839) oraz przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i inne uregulowania prawne.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przedstawić wariantowe rozwiązania budowy/przebudowy/rozbudowy obiektów.

W przypadku, gdy Wykonawca dokonana rozeznania odnośnie  braku konieczności  pozyskania   DUŚ, jest on zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym drogą pisemną, czy ten ostatni wymaga (na podstawie przedłożonych mu dokumentów) wystąpienia przez Wykonawcę o pisemne stanowisko właściwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej – do Wykonawcy należy przygotowanie niezbędnych materiałów do decyzji, udział w postępowaniu administracyjnym oraz jej uzyskanie.

Całość dokumentów przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawcę w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powinna być zgodna z Ustawą OOŚ. Przed przystąpieniem do realizacji załączników do wniosku o DŚ Wykonawca powinien uzyskać wstępne uzgodnienia z zarządcami sieci, niezbędne do określenia zakresu realizacji oraz oddziaływania przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – kompletny wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed złożeniem wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletu dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej KIP), do zaopiniowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych zaopiniuje w/w wniosek (okres 14 dni roboczych nalicza się od każdej przekazanej przez Wykonawcę, drogą elektroniczną lub papierową, wersji dokumentacji KIP po wprowadzeniu uwag).

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy, aby w opracowaniu KIP znalazły się dodatkowe elementy z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (jak np. szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza, analiza akustyczna, itp.).

Na potrzeby wniosku o decyzję środowiskową należy wykonać prognozę ruchu na rok oddania inwestycji do eksploatacji oraz w horyzoncie czasowym 10 lat później, na podstawie których należy określić zasięg wprowadzanych do środowiska substancji lub energii.

Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DŚ. Kompletny wniosek o decyzję DŚ  musi być przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) należy przekazać do Zamawiającego. W przypadku konieczności zmiany zakresu wniosku o DŚ każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do przekazania jednego egzemplarza do Zamawiającego. Każda korespondencja w zakresie ustalenia uwarunkowań środowiskowych oraz w ramach postępowania środowiskowego winna być przekazana do wiadomości na bieżąco do Zamawiającego.

W przypadku, gdy w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania jej orzeknie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania właściwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – raportu ooś). Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. Zamawiający ma 14 dni roboczych na ocenę raportu ooś (okres 14 dni roboczych nalicza się od każdej przekazanej przez Wykonawcę, drogą elektroniczną lub papierową, wersji raportu ooś po wprowadzeniu uwag).

Wszystkie (ewentualnie wymagane przez organ) pomiary potrzebne do pokazania wpływu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824).

Ewentualne rozwiązania techniczne urządzeń chroniących środowisko muszą być uzgodnione przez projektanta drogowego oraz mostowego.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być opracowany przez zespół specjalistów z danych dziedzin, którzy szczegółowo odniosą się do danych dotyczących m.in.:

- emisji hałasu,

- wód i ich jakości,

- obszarów Natura 2000,

- jakości powietrza,

- klimatu,

- inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunków, siedlisk oraz korytarzy migracji zwierząt (inwentaryzacja powinna obejmować wszystkie warianty przedsięwzięcia),

- jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych.

W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być zorientowana na określenie głównych typów siedlisk występujących w rejonie inwestycji oraz wszystkich form ochrony przyrody zgonie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych - oceną powinny być objęte nie tylko obszary, z którymi dane warianty kolidują, ale również położone w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, o ile możliwe jest wystąpienie negatywnych oddziaływań inwestycji na dany obszar. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonywana zawsze w porach roku optymalnych dla przebiegu badanych zjawisk przyrodniczych. Do Wykonawcy należy niezwłoczna analiza i ustalenie terminu rozpoczęcia prac nad inwentaryzacją przyrodniczą.

Inwentaryzację przyrodniczą należy przedłożyć do Zamawiającego, jako osobne opracowanie, w celu zaopiniowania. Zamawiający zaopiniuje w/w dokumentację w ciągu 
14 dni roboczych.

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga zawsze porównania wariantów. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie poszczególnych komponentów środowiska powinna być przeprowadzona z taką samą szczegółowością dla wszystkich wariantów. Analiza akustyczna musi być wykonana na podstawie numerycznego modelu terenu z uwzględnieniem elementów projektowanych przebiegu trasy. W raporcie OOŚ należy również wariantować zaproponowane do zastosowania urządzenia ochrony środowiska.

Po zatwierdzeniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiającego raportu ooś Wykonawca złoży dokumentację do organu wydającego decyzję DŚ. Kompletny raport ooś wraz załącznikami musi być przekazany w formie pisemnej oraz na informatycznym nośniku danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie zgodnej z przepisami i wymogami organu. Odrębny egzemplarz (w formie pisemnej oraz elektronicznej) należy przekazać do Zamawiającego. W wypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia (zmiany) raportu oos – każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest (przy zachowaniu ww. terminów) przekazać Zamawiającemu uzupełnienie do uzgodnienia, po uzyskaniu którego (w formie pisma formalnego) Wykonawca przedłoży uzupełnienie do organu właściwego. W przypadku zmian lub uzupełnień raportu OOŚ Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii egzemplarza Zamawiającemu.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian 
i uzupełnień w opracowaniach projektowych.

Dokumentacja środowiskowa winna zawierać analizę potencjalnych zmian klimatu spowodowanych realizacją przedsięwzięcia oraz wskazać możliwe do zastosowania rozwiązania adaptacyjne do obecnie obserwowanych zmian klimatu (informacje na temat zmian klimatu i adaptacji dostępne są na portalu Ministerstwa Środowiska – KLIMAT http://klimada.mos.gov.pl/).

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym, kontaktowania się z organami prowadzącymi takie postępowanie (każdorazowo należy informować o tym Zamawiającego) oraz do bieżącego kontrolowania organów wydających decyzje, opiniujących i uzgadniających w zakresie wywiązywania się ze swoich obowiązków, w szczególności zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przekroczeniach terminów.

W razie konieczności w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji zasadnym jest przewidzieć przeprowadzenie prekonsultacji społecznych. Do organizacji wspomnianych prekonsultacji będzie zobowiązany Wykonawca wraz z przygotowaniem materiałów i przedstawieniem prezentacji.

W przypadku, gdy właściwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji ze społeczeństwem, Wykonawca powinien nawiązać kontakt z właściwym organem w celu przygotowania materiałów i wystąpienia.

W tym przypadku organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze społeczeństwem powinien być właściwy organ. Rolą Wykonawcy jest przygotowanie materiałów do spotkania (w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji).

Materiały te powinny przedstawiać analizę wariantów oraz ocenę ich oddziaływania na środowisko.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia materiałów prezentacji w siedzibie Zamawiającego przed właściwym spotkaniem w terminie umożliwiającym wniesienie zmian uwzględniających uwagi Zamawiającego (min. 7 dni roboczych).

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji środowiskowej w formie papierowej (w tym dane, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) oraz 2 egz. w wersji elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie z przebiegu postępowania środowiskowego wraz z korespondencją w tej sprawie.

6.4. Opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych

Do Wykonawcy należy opracowanie projektów budowlanych – w zakresie zgodnym 
z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 11.09.2020r. poz.1609) i innymi uregulowaniami prawnymi. Projekty budowlane muszą uwzględniać wszystkie warunki opisane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli postępowanie środowiskowe będzie wymagane – patrz pkt 6.3.) oraz uwzględnić jej wymagania podczas ustalania przebiegu linii rozgraniczających. Do celów projektowych należy opracować mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 
w systemie cyfrowym. Na mapie należy nanieść granice i numery ewidencyjne działek.

Należy wykonać projekty budowlane wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dxf  oraz *pdf.) – w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi powinny zawierać  m. innymi:

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią architektoniczno – budowlaną

- Określenie geotechnicznych warunków posadowienia

- Dokumentację geologiczno – inżynierską (jeśli będzie wymagana)

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów

- Mapę ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji

- niezbędne opinie i decyzje administracyjne - w tym do Wykonawcy należy 
m. innymi:

- Opracowanie Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji geologiczno - inżynierskiej

Do wykonawcy należy określenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, w  formie:

- opinii geotechnicznej

- dokumentacji badań podłoża gruntowego

- projektu geotechnicznego

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska (jeśli będzie wymagana) – dokumentacja ta powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

- Pozwolenie wodnoprawne – do Wykonawcy należy opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia. Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny być zgodne z wymaganiami określonymi między innymi w art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017roku – Prawo Wodne.

Operat wodnoprawny przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne  należy przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 2 egz. + wersja elektroniczna  zawierające:

- Opinie geotechniczną

- Dokumentacje badań podłoża gruntowego

- Projekt geotechniczny

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska (jeśli będzie wymagana) - 2 egz. wraz 
z decyzją zatwierdzającą dokumentację (egzemplarze winny być opieczętowane przez organ zatwierdzający)

-  Projekt budowlany -  4 egz,. wraz z wersją elektroniczną z rozszerzeniem *.dwg  oraz *pdf  w wersji ostatecznej zatwierdzonej Decyzją pozwolenia na budowę przez właściwy organ lub decyzją umożliwiającą jego realizację ZRID.

-  Projekt wykonawczy -  4 egz,. wraz z wersją elektroniczną z rozszerzeniem *.dwg  oraz *pdf

-  Operat wodnoprawny oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym) - 2 egz. operatu wodnoprawnego + 1 egz. wersji elektronicznej wraz z prawomocną Decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym.

- Przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu
np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/  –  wer. papierowa 4 egz.  + elektroniczna;

-  Kosztorys  inwestorski, - wer. papierowa 1egz. + elektroniczna (budowy obiektu wraz z

dojazdami i wszystkimi branżami) ;

-  Kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1egz. + *. xls elektroniczna edytowalna;

-  STWiOR,  wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna;

6.5. Aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej nr 1172K – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem projekt organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.

6.5.1. Projekt winien być opracowany z uwzględnieniem:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 j.t. z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 j.t. 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 j.t. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j.Dz.U.2019.454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z późniejszymi zmianami), wraz z załącznikami.

6.5.2. Uwagi i zalecenia ogólne:

- Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w rejonie obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu. Należy je zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonym normą PN-EN 1317-2:2010 
i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą normą.

- Warunki minimalne dla barier :

- poziom intensywności zderzenia winien wynosić zawsze „A”, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie barier o innym poziomie intensywności,

- pozostałe parametry winny być dobrane indywidualnie w zależności od sytuacji na drodze i winny być uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym.

- Na połączeniu barier drogowych z barierami na obiektach inżynierskich  typ i parametry barier drogowych należy dostosować do parametrów barier na obiektach, w razie konieczności wprowadzić odcinek przejściowy.

-  W celu zabezpieczenia ruchu pieszego,  w miejscach określonych przepisami  należy przewidzieć balustrady U-11a lub  poręcze.

- Projekt docelowej organizacji ruchu przedkładany do zaopiniowania winien zawierać oznakowanie pionowe istniejące oraz projektowane. Natomiast na czterech egzemplarzach projektu docelowej organizacji ruchu przedkładanych Zamawiającemu do zatwierdzenia nie należy przedstawiać oznakowania istniejącego przewidzianego do usunięcia lub przeniesienia w inne miejsce.

Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i sposobu oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszą zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem oraz inne wskazane przez Zamawiającego.

Opracowanie w wersji cyfrowej winno być dostarczone na płycie DVD w postaci pliku 
o rozszerzeniu *.dxf  oraz *pdf.)

Przekazane projekty organizacji ruchu mają być uzupełnione o ewentualne zmiany narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt.

6.5.3. Projekty należy sporządzić w postaci:

- graficznej

- wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania w sztywnych skoroszytowych okładkach (również formatu A-3) umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektów. Zamawiającemu należy przedłożyć 3 egz. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Przekazane projekty organizacji ruchu mają być uzupełnione o ewentualne zmiany narzucone w piśmie zatwierdzającym przez jednostkę zatwierdzającą projekt.

- cyfrowej

Opracowanie w wersji cyfrowej winno być dostarczone na płycie CD lub DVD.

Opracowanie w wersji cyfrowej należy dostarczyć w postaci pliku *.dxf  oraz *pdf.)

Na planie sytuacyjnym należy nanieść i opisać:

- istniejące oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie poziome

- urządzenia BRD

6.5.4. Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń BRD powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j.Dz.U.2019.454) oraz Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.

Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami

i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu

Projekt aktualizacji  stałej  organizacji ruchu - 3egz.  w wersji papierowej oraz 1egz. w wersji cyfrowej.

7. UZYSKANIE DECYZJI UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ INWESTYCJI| DROGOWEJ W TYM DECYZJI ZRID (w przypadku gdy będzie wymagana).

7.1. Materiały do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację zadania

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie:

7.1.1.  Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID

Przedmiotowa mapa winna być sporządzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu i zawierać w swej treści elementy istotne z punktu widzenia lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części dotyczącej stanu władania nieruchomościami z uwzględnieniem projektowanych podziałów nieruchomości, istniejącą zabudowę w projektowanym pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane 
w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w związku z inwestycją drogową wymagają przebudowy, projektowane linie rozgraniczające teren inwestycji, granice terenu niezbędne pod obiekty budowlane, projektowane drogi dojazdowe, przejazdy gospodarcze, skrzyżowania, zjazdy, projektowane urządzenia ochrony środowiska, itp.

Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność jej treści, a jednocześnie należy dążyć aby była możliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadającej skali projektu budowlanego nie jest wskazane). W celu umożliwienia wygodnego korzystania z tej mapy należy sporządzić je w formatach umożliwiających ich zbroszurowanie do formatu A4 lub maksymalnie A3.

7.1.2.  Mapa zawierająca projekty podziałów nieruchomości

Podziału nieruchomości dokonuje się zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. W związku z tym linie rozgraniczające powinny być projektowane 
z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności:

- w przypadku nieruchomości zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny podział przez istniejące budynki

- konieczność zapewnienia dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku podziału

- brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających poza liniami rozgraniczającymi (tzw. działek „resztujących”) na skutek: zbyt małej ich powierzchni, małej szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itd.

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku 
o wydanie decyzji ZRID wymagana jest ścisła współpraca projektantów z bezpośrednimi wykonawcami podziałów nieruchomości.

Projekty podziałów nieruchomości (mapy podziałowe) powinny być przedłożone Zamawiającemu do wglądu jeszcze przed ich przyjęciem do zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego celem weryfikacji.

Należy sporządzić jednostkowe mapy podziałowe oddzielnie dla każdej nieruchomości, dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które należy sporządzić w przypadku gdy stan prawny nieruchomości nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów.

Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku 
o wydanie decyzji ZRID muszą być opatrzone klauzulą podgik świadczącą o uprzednim ich przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymaga się, aby w ramach prac związanych z geodezyjnym opracowaniem projektów podziałów wykonawca tych prac wykonał badanie ksiąg wieczystych (aktualnych wpisów we wszystkich działach KW) dla wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości niezbędnych do budowy / przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, których budowa / przebudowa wymaga wyjścia poza teren.

Do wykonawcy należy :

A. Opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji (łącznie z operatami podziałowymi) i uzyskanie tych decyzji w tym decyzji ZRID(jeśli będzie wymagana). Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t. z późniejszymi zmianami)  Art. 11d. ust. 1. materiały do wniosku o decyzje ZRID powinny zawierać miedzy innymi:

1.  Mapę lokalizacyjną orientacyjną w skali 1 : 5000 przedstawiającą przebieg drogi z częścią opisową oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

2.  Mapę lokalizacyjną szczegółową w skali 1:500 lub 1:1000 przedstawiającą proponowany zakres w postaci linii rozgraniczających (teren pod stałe zajęcie, obejmujący zarówno działki wydzielone pod inwestycje jak i działki całe) oraz teren niezbędny dla obiektów budowlanych i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajęcie terenu). Na mapie tej numery działek dzielonych przekreślić linią czerwoną, a działki po podziale wykazać 
w kolorze czerwonym.

3.  Dokumenty geodezyjno-prawne:

a. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości z opisem zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone  klauzulą PODGIK, wykonane w trybie ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (w wymaganej ilości egz. mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrębnie dla każdej nieruchomości obejmujące wszystkie działki tego samego właściciela, drukowane + płyta CD-R w form. dgn. Projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie 
i złożeniem do klauzuli bezwzględnie należy zweryfikować przez  inwestora - ZDP.

b. mapy ewidencyjne dla całych działek  (nieruchomości) w liniach rozgraniczających drogi 
z pełnym wypisem z rejestru gruntów, opisem stanu prawnego oraz wykazem zmian 
i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzulą PODGIK (w wymaganej ilości egz.).

4. Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o przynależności osób opracowujących projekt do właściwej terenowo izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,

5. Wymagane opinie wg ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wymienione w art.11b i art.11d  ust. 1, 
pkt  8. Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi przepisami.

6. Wymagane odrębnymi przepisami decyzje administracyjne w tym Decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z Raportem 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, wymaganym do wniosku o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

B. W przypadku gdy właściwy organ bądź Zamawiający uzna zgonie z art. 88 Ustawy ooś  
za konieczne przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie wydania decyzji pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnego raportu ooś  w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 14dni roboczych zaopiniuje w/w raport. Po pozytywnym zaopiniowaniu Raportu przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży go w ilości wymaganej przepisami właściwemu organowi i po jednym egzemplarzu Zamawiającemu (wersja papierowa i elektroniczna). Raport ooś na etapie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien odnosić się do wszystkich zagadnień wymienionych w art. 66 Ustawy ooś. Wszystkie te elementy powinny być określone ze szczegółowością i dokładnością do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko nastąpi po uzyskaniu postanowienia o uzgodnieniu warunków w sprawie realizacji przedsięwzięcia, którym mowa w art. 90 pkt.1 Ustawy ooś..

7.2.  Decyzja umożliwiająca realizację zadania

Wykonawca pozyska wszelkie decyzje umożliwiające realizację zadania, wraz 
z potwierdzeniem ich ostateczności.

8.   PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie.

Nadzór autorski obejmuje czynności:

1.  Podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, 
a w szczególności:

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji 
z projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu,

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu obowiązku: zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.

9.    KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

            - Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć szczegółowy harmonogram prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

            - Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

            - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomikę zastosowanych rozwiązań technicznych.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch rad technicznych z udziałem przedstawicieli jednostki Samorządu terytorialnego, i Zamawiającego celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz omówienia zaproponowanych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia  w opracowaniu ustaleń z rad technicznych. Bez zgody Zamawiającego w radzie technicznej nie może uczestniczyć żaden inny podmiot poza ww. wymienionymi. Wykonawca organizując radę techniczną jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na udział w radzie technicznej innych podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w radach technicznych organizowanych przez Zamawiającego o których poinformowany zostanie pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

            - W przypadku konieczności sporządzenia Raportu ooś Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania rady technicznej w siedzibie Zamawiającego w celu prezentacji zaproponowanych wariantowych rozwiązań ochrony środowiska wraz z ich kosztami. Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji na uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami. Oznacza to, że w przypadku odwołań od przedmiotowej decyzji wraz z wszczęciem przez właściwy organ postępowania odwoławczego Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od zapadniętych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji.

            - Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *pdf.

            - Odbiór dokumentacji projektowej będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji w ilości określonej zamówieniem.

Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru końcowego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Projekt wstępny 1egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej

- oraz Projekt  koncepcji tymczasowej organizacji ruchu - 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  oraz 1 egz. kompletnej dokumentacji środowiskowej w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf.

- Projekt budowlany -  4 egz,. wraz z wersją elektroniczną z rozszerzeniem *.dwg  oraz *pdf  w wersji ostatecznej zatwierdzonej Decyzją pozwolenia na budowę przez właściwy organ lub decyzją umożliwiającą jego realizację ZRID.

- Projekt wykonawczy -  4 egz,. wraz z wersją elektroniczną z rozszerzeniem *.dwg  oraz *pdf

- Dokumentację geologiczno-inżynierską ( jeśli będzie wymagana) - 2 egz. wraz z decyzją zatwierdzającą dokumentację (egzemplarze winny być opieczętowane przez organ zatwierdzający)

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 2 egz. + wer. elektroniczna

- Opinii geotechnicznej

- Dokumentacji badań podłoża gruntowego

- Projektu geotechnicznego

- Operat wodno-prawny oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym

( jeśli będzie wymagana) - 2 egz. operatu wodno-prawnego + 1 egz. wersji elektronicznej wraz z prawomocną   Decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym

- Projekt stałej  organizacji ruchu - 3 egz.  w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji cyfrowej

- Decyzja pozwolenia na budowę lub Decyzja ZRID

            - Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo – odbiorcze do wysokości ryczałtu.

            - Zamawiający w ciągu 30 dni sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury (w załączeniu).

Ustalenia inne

Wykonawca działając z upoważnienia Powiatu miechowskiego- Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi.

Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowania oraz do uzyskania Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku zaistnienia takiej konieczności), Decyzji ZRID oraz pozostałych decyzji administracyjnych Wykonawca działając 
z upoważnienia tut. Zarządu pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekt budowlany budowy obiektów mostowych wraz z dojazdami do obiektów musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.