POWIAT  MIECHOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów

# fax (41) 38- 318- 27,

# tel. (41) 38- 111-61

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Temat: 	Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie  zimowym 2018 - 2019 z podziałem na zadania

- WSTĘP

Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych polega na zmniejszeniu oraz poprawie niekorzystnego ich stanu, wywołanego opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, śliskości zimowej, poprzez usuwanie śniegu, błota pośniegowego. Zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości  zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną).

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in.:

1.działania organizacyjno - techniczne wraz z zapewnieniem łączności z dyżurnym

wyznaczonym przez Wykonawcę  oraz  z operatorem sprzętu świadczącego usługi ZUD;

2.przygotowanie materiałów do zwalczania  śliskości: zakup, transport,  magazynowanie   materiałów uszarstniających, środków chemicznych;

3.przygotowanie sprzętu do posypywania i odśnieżania;

4.całodobowe dyżury ludzi i sprzętu;

5.patrolowanie dróg;

6.odśnieżanie jezdni i poboczy, obiektów;

7.załadunek materiałów, usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi i środkami chemicznymi odcinków nawierzchni dróg powiatowych wg zatwierdzonych standardów  i zgodnie z przyjętym operatem ZUD oraz wyjątkowo, w przypadku wystąpienia gołoledzi, usuwanie śliskości poprzez posypanie na całej długości drogi,

8. przekazywanie informacji w formie meldunków emailem, fax-em lub telefonicznie o

stanie dróg, podejmowanych czynnościach, interwencjach itp.,

9.prace   porządkowe   po   sezonie  zimowym.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.

- PODSTAWOWE OKREŚLENIA ZWIĄZANE Z ZUD

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

a) gołoledź  jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze.

b) lodowica  jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni jezdni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

c) śliskość pośniegowa jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o gr. kilku milimetrów.

d) szron – jest to osad lodu, mający wygląd krystaliczny, przybierający kształt igiełek itp. Tworzy się w procesie kondensacji pary wodnej w temp. poniżej 0̊ C.

e) szadź -  jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania kropelek wody, gdy temp. Wyziębionych powierzchni jest niższa od 0̊ C.

Śnieg luźny jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości

(od kilku cm), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru  robót prowadzonych przy zimowym utrzymaniu  chodników znajdujących się w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie.

- ZADANIA  PRZY  Z.U.D., SYSTEM  PRACY

1. Wykonawca zgłasza  bezpośrednio do dyżurnego ZDP  gotowość do pracy i wykonuje ściśle powierzone zadania z zakresu ZUD.

1.1 Odśnieżanie

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z chodników, a w przypadku wiaduktu - z  nawierzchni jezdni, dojazdów i  ciągów pieszych.

Przyjęto że obiekt (zadanie)  będzie odśnieżony w ciągu 4 godzin od wydanej dyspozycji przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg powiatowych pełniącego dyżur.

Odśnieżanie wykonywane jest ręcznie lub mechanicznie przez sprzęt dostosowany do wykonywania usługi (gabaryty, ciężar ) w sposób wybrany przez wykonawcę tak aby nie doszło do uszkodzenia nawierzchni chodników.

Dyspozycja wydana przez dyżurnego odnosi się do całego dobowego okresu zimowego utrzymania  obiektu.

Wykonawca po wydaniu dyspozycji przez dyżurnego monitoruje i wykonuje usługę do końca okresu dobowego.

W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych w ramach dobowego utrzymania może zachodzić konieczność wielokrotnego powtarzania czynności związanych z odśnieżaniem.

1.2 Zwalczanie śliskości

Zwalczanie śliskości  odbywa się na nawierzchni chodników.

Przyjęto że usunięcie śliskości na obiekcie nastąpi  w ciągu 4 godzin od wydanej dyspozycji przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg powiatowych pełniącego dyżur.

Usuwanie śliskości wykonywane jest ręcznie lub mechanicznie przez sprzęt dostosowany do wykonywania usługi (gabaryty, ciężar ) w sposób wybrany przez wykonawcę tak aby nie doszło do uszkodzenia nawierzchni chodników.

Dyspozycja wydana przez dyżurnego odnosi się do całego dobowego okresu zimowego utrzymania  obiektu.

Wykonawca po wydaniu dyspozycji przez dyżurnego monitoruje i wykonuje usługę do końca okresy dobowego.

W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, opadów marznącego deszczu itp., w ramach dobowego utrzymania może zachodzić konieczność wielokrotnego powtarzania czynności związanych z usuwaniem śliskości.

2. Sprzęt użyty do mechanicznego zwalczania śliskości, odśnieżania  chodników powinien być dostosowany do świadczenia w/w usługi. Ciężar pojazdu wraz z ładunkiem nie może powodować niszczenia i deformacji powierzchni chodnika.

Do odśnieżania chodników mogą być wykorzystywane dodatkowo szczotki i odśnieżarki prowadzone ręcznie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania na bieżąco telefonem komórkowym o sytuacji i warunkach panujących  na utrzymywanych przez niego odcinkach chodników lub innych zaistniałych zdarzeniach.

- WEZWANIE, GOTOWOŚĆ DO PRACY

1. Usługi odbywają się wg. dyspozycji Zamawiającego.

Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystępuje do pracy na wskazanym odcinku niezwłocznie lecz nie później niż w czasie reakcji zadeklarowanym przez Wykonawcę w druku oferty.

- Czas zakończenia wykonywanej usługi na utrzymywanym odcinku chodnika nie może być dłuższy niż - 4 godz. od wezwania Zamawiającego.

- Sprzęt  który podstawia  Wykonawca musi mieć aktualne ubezpieczenie OC, obowiązujące w okresie świadczenia usług.

- Kary dotyczące wykonywanych usług przewidziane są w postanowieniach umowy.

W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, obfitych i ciągłych opadów śniegu,  Wykonawca  świadczący usługi musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania.

- ODBIÓR  I  POTWIERDZENIE PRACY

1. Odbiorowi podlegają usługi odśnieżania i zwalczania śliskości  przez upoważnionego pracownika ZDP, poprzez każdorazowe  potwierdzenie  pracy w rejestrze  zimowego utrzymania  chodników.

Kontrolę stanu utrzymania chodników prowadzą pracownicy DSI oraz pracownicy pełniący dyżur przy ZUD.

2. Rozliczenie potwierdzonych usług następuje fakturami wystawionymi na koniec  każdego miesiąca,  a faktura będzie dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia  ich rozliczenia za poprzedni miesiąc.

3. Jeżeli w trakcie kontroli wyrywkowej Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru to :

- nie potwierdzi  usługi od początku  dyspozycji,

- zrezygnuje natychmiast z usług danego Wykonawcy (zgodnie z warunkami opisanymi  w umowie),

- będzie naliczał kary jak w warunkach umownych.

4. Termin zapłaty faktur ustala się zgodnie z terminem określonym w umowie, licząc  od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wraz z  dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez Zamawiającego.

5. Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny wg. zasad ustalonych przez Zamawiającego.

6.  Wykonanie  i  odbiory usług będą się odbywały zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

7. W zależności od sytuacji atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas nieokreślony.

8. Cena jednostkowa obejmuje usługi polegające na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości  w czasie warunków atmosferycznych powodujących śliskość lub możliwość jej wystąpienia, materiałami uszorstniającymi udostępnionymi przez Zamawiającego oraz pozimowe oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodnika z materiałów użytych do zimowego utrzymania na długości świadczonych usług oraz dowóz materiałów uszorstniających ze składowiska w Książu Wielkim do miejsca świadczonej usługi.

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi.

- BEZPIECZEŃSTWO   PRACY

1.Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad BHP podczas wykonywania pracy przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników.

2. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób  nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi i  chodnika,  jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas i na skutek  wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane na drogach, chodnikach powiatowych będących przedmiotem zamówienia oraz na osobach trzecich i mieniu osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przejętych umową.